建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

项目名称：中国西部创意文化会展产业园

建设单位：四川鼎溢会展服务有限公司

编制单位：四川鼎溢会展服务有限公司

二〇二二年九月

表一                                      项目基本情况

| 建设项目名称 | 中国西部创意文化会展产业园 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川鼎溢会展服务有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 四川省眉山市彭山区青龙镇工业大道18号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 定制展台 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产定制展台50套 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产定制展台50套 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2021年6月 | 开工日期 | 2021年7月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年8月 | 验收现场监测时间 | 2022年3月2日～3月3日 2022年6月22日~6月23日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 眉山市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 四川汉雲环美科技有限公司 |  |  |
| 环保实施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 24000万元 | 预算环保投资 | 42.7万元 | 比例 | 0.18% |
| 实际总投资 | 24000万元 | 实际环保投资 | 42.7万元 | 比例 | 0.18% |
| 验 收 监 测 依 据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》； 2、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 3、中华人民共和国国务院，第682号令《建设项目环境保护管理条例》（修订）（2017年7月16日）； 4、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 5、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号，国家环境保护总局，2012.7.3）； 6、四川鼎溢会展服务有限公司《中国西部创意文化会展产业园环境影响报告表》； 7、眉山市生态环境局《关于四川鼎溢会展服务有限公司金堂县电气设施设备及金属制品生产项目环境影响报告表的批复》（眉市环建天〔2021〕3号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别、限值 | 废水：本项目废水（氨氮、总磷除外）执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值，氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）； 废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值；VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中“表面涂装”、表5标准要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放限值。 噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 固废：一般工业固废区域堆放，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）中相关规定及2013年修改单。 |  |  |  |  |
| 一、项目由来 四川鼎溢会展服务有限公司前身为仁寿鼎杰会展服务有限公司，仁寿鼎杰会展服务有限公司成立于2018年，主要从事会议及展览展示服务，公司于彭山区青龙镇工业大道18号取得土地进行展台生产，建设“中国西部创意文化会展产业园”。 环评拟定生产能力：年产定制展台50套。 实际建设生产能力：同环评一致。 四川汉雲环美科技有限公司于2021年6月完成了该项目环境影响评价工作，并于2021年6月4日取得了环评批复（眉市环建天〔2021〕3号）。取得批复后于2021年7月开始建设，并于2022年3月建成。 项目建设、投入生产至今没有收到周边环保投诉，没有发生环保污染事故。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定，项目需进行环境保护竣工验收监测并编制验收监测表。参考四川中谦检测有限公司出具的监测报告以及其他相关资料，在满足工况要求的条件下，四川鼎溢会展服务有限公司编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。 验收期间项目工况为75%以上。自投产以来，该项目生产设备、环保设施运行正常，符合验收要求。符合验收监测条件。 二、验收监测范围 中国西部创意文化会展产业园的主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程及相关配套设施等。 本次验收范围见表1-1。 表1-1 本次验收范围 名称; 验收时实际建设内容及规模. 主体工程; 地块A; 5#车间; 位于厂区西北侧，共2层，占地面积为4265.98m2，2层均为库房。. 地块B; 1#车间; 位于厂区西南侧，共1层（局部2层），占地面积为6076.9m2。第1层为布置底漆喷漆区域（200m2）、面漆喷漆区域（200m2）、烘干区域（200m2）；第2层为办公区. 2#车间; 位于厂区西侧，共1层（局部2层），占地面积7527.60m2，库房、空置. 3#车间; 位于厂区东侧，共1层（局部2层），占地面积19456m2，库房、空置。. 4#车间; 位于厂区东南侧，共1层（局部2层），占地面积8442.22m2，包括批灰区域（200m2）、底漆打磨房（200m2）、底漆喷漆区域（200m2）、面漆喷漆区域（200m2）、烘干区域（200m2）、组装拆卸区、裁板区、焊接区、冷压封边区、切割区、雕刻区，第2层为库房. 办公生活设施; 办公区; 1#车间第1层部分区域，第2层区域；4#车间第1层部分区域，第2层区域；. 食堂; 位于倒班楼第1层，面积约619.61m2，食堂油烟经油烟净化器处理后经15m高排气筒（3#）排放. 倒班宿舍; 位于倒班楼2~5F，用于职工住宿. 辅助工程; 消防水池; 位于厂区东北侧，地下1层，有效容积800m3. 屋顶水箱; 位于倒班楼楼顶，用于生活储水，容积18m3. 仓储工程; 原材料堆放区; 原材料堆放区位于4#车间，占地面积约2000m2，用于储存原辅材料. 公用工程; 供电; 由园区电网提供. 供水; 由园区供水管网提供. 环保工程; 固废治理; 垃圾房：位于厂区东北侧，占地面积200m2，用于生活垃圾的暂时储存. 危废暂存间：位于4#车间外北侧，面积5m2. 一般固废区：位于4#车间内，面积20m2. 废水治理; 生活污水处理： 项目新建2座预处理池（单个容积约16m3），1#预处理池位于5#车间西南侧；2#预处理池位于4#车间东南侧，生活污水经预处理池处理后排入市政管网。. 食堂废水处理： 食堂新建油水分离器一座，约3m3，位于办公综合楼西北侧. 废气治理; 金属粉尘：车间厂房阻拦+自然沉降. 4#车间打磨粉尘、焊接烟尘、开料粉尘： 打磨在全密闭打磨房，在打磨房墙体侧面或内部开有百叶吸风口抽吸粉尘；集气罩收集焊接烟尘、开料粉尘。 收集的粉尘引至1套布袋除尘器处理后在经1根15m高排气筒排放. 4#车间有机废气： 喷漆在全密闭的房间进行，产生的有机废气经负压收集系统引入“玻璃纤维过滤毡+二级活性炭吸附装置”净化后在经1根15m高排气筒排放；胶料使用有机废气经集气罩收集至喷漆废气系统一同处理后外排. 1#车间喷漆有机废气： 喷漆在全密闭的房间进行，产生的有机废气经负压收集系统引入“玻璃纤维过滤毡+二级活性炭吸附装置”净化后在经1根15m高排气筒排放. 食堂油烟： 油烟净化器处置后引至屋顶排放. 三、本次验收监测内容 （1）废水处理设施检查、废水排放监测； （2）废气处理设施检查、废气排放监测； （3）厂界环境噪声排放监测； （4）固体废物处置情况检查 （5）环境管理检查； （6）公众意见调查； （7）风险事故防范措施落实情况及应急预案检查。 四、项目概况 1、项目名称、性质及地点 建设项目名称：中国西部创意文化会展产业园 建设单位：四川鼎溢会展服务有限公司 建设地点：四川省眉山市彭山区青龙镇工业大道18号 劳动定员：环评拟定劳动定员为80人，项目实际工作人员为80人，与环评一致。 工作制度：环评年工作时间为260天，一班制，实行8h工作制。项目实际年工作时间260天，一班制，实行8h工作制，与环评一致。 2、外环境关系 本项目周边50m范围内无噪声敏感点存在；500m范围内分布有住户敏感点，分别位于东北侧465m处、东侧407m处、西南侧414m处。 项目北侧紧邻中核同辐射技术有限公司，该公司主要从事辐射技术开发与应用、辐射加工及其技术咨询服务。项目西南侧38m为水泥制造厂（已停运）；项目西侧83m为眉山中建西部建设有限公司，该公司主要从事商品混凝土及其原材料、沥青混凝土及其原材料、砂浆及其原材料的生产、销售和服务；项目北侧84m为四川原子高通药业有限公司，该公司主要从事医用影响设备制造；项目西北侧84m为四川省金核辐照技术有限公司，该公司主要从事辐照技术服务、辐照技术咨询、辐照技术转让等；项目西南侧90m为四川渝三峡新材料有限公司，该公司主要从事生产、销售涂料；项目东北侧96m为先锋变电站； 本项目A地块距建筑物距高压走廊约8m，B地块距高压走廊约7m。 项目周边主要为空地、企业，项目与周边环境相容。 项目建设位置与环评拟建位置一致，环评至验收期间外环境敏感点无变化，卫生防护距离内（1#车间边界外50m范围，4#车间边界外50m范围）无环境敏感点分布。项目外环境关系见附图2。 3、建设规模、内容 本项目建设规模、建设内容对比见表1-2。 表1-2 建设规模、建设内容对比 建设规模. 环评设计建设规模; 实际建设及验收情况; 备注. 项目总投资24000万元，于彭山区青龙镇工业大道18号取得土地用于生产，占地面积63206.01m2。产能：年产定制展台50套。; 项目总投资24000万元，于彭山区青龙镇工业大道18号取得土地用于生产，占地面积63206.01m2。产能：年产定制展台50套。; 与环评一致. 建设内容. 环评设计建设内容; 实际建设及验收情况; 备注. ①主体工程（地块A，5#车间；地块B，1#车间，锯料、焊接、切割区等，2#车间，锯料、焊接、切割区、台钻等；3#车间，包括危险化学品库房、危废暂存间、一般固废暂存间，4#车间，包括批灰区域、底漆打磨房、底漆喷漆区域、面漆喷漆区域、烘干区域、组装拆卸区、裁板区、焊接区、冷压封边区、切割区、雕刻区）、②公辅工程（消防水池、屋顶水箱）、③办公生活设施（办公室、倒班宿舍、食堂）④仓储工程（原料区）⑤环保工程（集气罩、布袋除尘器、活性炭吸附装置、危废暂存间、一般固废区等）; ①主体工程（地块A，5#车间；地块B，1#车间，布置喷漆房；2#车间库房；3#车间库房，4#车间：包括批灰区域、底漆打磨房、底漆喷漆区域、面漆喷漆区域、烘干区域、组装拆卸区、裁板区、焊接区、冷压封边区、切割区、雕刻区）、②公辅工程（消防水池、屋顶水箱）、③办公生活设施（办公室、倒班宿舍、食堂）④仓储工程（原料区）⑤环保工程（集气罩、布袋除尘器、活性炭吸附装置、危废暂存间、一般固废区等）; ① 2#厂房拟定设备全部布置于4#厂房内，2#厂房作为库房，未布置生产设备； ② 3#厂房作为库房，一般固废暂存间、危险化学品库房布置于4#厂房内，危废间布置于4#厂房外北侧； ③ 1#车间内设备全部布置于4#厂房内，1#厂房新布置喷漆房1套； ④ 4#车间内增加设备（1#、2#车间设备搬至4#车间内）。 ⑤ 厂区喷漆房增加1套、排气筒数量减少（5根变为3根）。. 4、建设项目组成及主要环境问题 环评及实际建设项目组成及主要环境问题见表1-3。 表1-3 项目组成对比表 名称; 验收时实际建设内容及规模; 实际建设内容; 环境污染. 主体工程; 地块A; 5#车间; 位于厂区西北侧，共2层，占地面积为4265.98m2，2层均为库房。; 与环评一致; 废水、废气、噪声、固废. 地块B; 1#车间; 位于厂区西南侧，共1层（局部2层），占地面积为6076.9m2。第1层为锯料、焊接、切割区等；第2层为办公区; 1层布置喷漆房，其他加工设施全部布置于4#厂房内. 2#车间; 位于厂区西侧，共1层（局部2层），占地面积7527.60m2，包括锯料、焊接、切割区、台钻等; 库房、设备全部布置于4#厂房内. 3#车间; 位于厂区东侧，共1层（局部2层），占地面积19456m2，第1层主要包括原辅材料堆放区、危险化学品库房（20m2）、危废暂存间（20m2）、一般固废暂存间（20m2）；第二层为办公区。第2层为库房。; 库房、设备全部布置于4#厂房内. 4#车间; 位于厂区东南侧，共1层（局部2层），占地面积8442.22m2，包括批灰区域（200m2）、底漆打磨房（200m2）、底漆喷漆区域（200m2）、面漆喷漆区域（200m2）、烘干区域（200m2）、组装拆卸区、裁板区、焊接区、冷压封边区、切割区、雕刻区，第2层为库房; 多布置有1#、2#车间设备. 办公生活设施; 办公区; 1#车间第1层部分区域，第2层区域；4#车间第1层部分区域，第2层区域；; 与环评一致; 固废、生活污水. 食堂; 位于倒班楼第1层，面积约619.61m2，食堂油烟经油烟净化器处理后经15m高排气筒（3#）排放; 食堂油烟、含油废水. 倒班宿舍; 位于倒班楼2~5F，用于职工住宿; 生活垃圾、生活污水. 辅助工程; 消防水池; 位于厂区东北侧，地下1层，有效容积800m3; 与环评一致; /. 屋顶水箱; 位于倒班楼楼顶，用于生活储水，容积18m3; /. 仓储工程; 原材料堆放区; 原材料堆放区位于4#车间，占地面积约2000m2，用于储存原辅材料; 与环评一致; 固废、噪声. 危废暂存间; 位于4#车间西北侧，面积20m2; 布置于4#车间外北侧，面积约5m2; 危废. 一般固废暂存间; 位于3#车间西北侧，面积20m2; 布置于4#车间北侧; 一般固废. 公用工程; 供电; 由园区电网提供; 与环评一致; /. 供水; 由园区供水管网提供; /. 环保工程; 固废治理; 垃圾房：位于厂区东北侧，占地面积200m2，用于生活垃圾的暂时储存; 与环评一致; /. 危废暂存间：1间，位于3#车间内北侧，建筑面积20m2; 危废间设置与4#车间外北侧；一般固废区设置于4#厂房内北侧. 一般固废区：位于3#车间内北侧，面积40m2. 废水治理; 生活污水处理： 项目新建2座预处理池（单个容积约16m3），1#预处理池位于5#车间西南侧；2#预处理池位于4#车间东南侧，生活污水经预处理池处理后排入市政管网。; 与环评一致; 污泥. 食堂废水处理： 食堂新建油水分离器一座，约3m3，位于办公综合楼西北侧; 废水. 废气治理; 金属粉尘：车间厂房阻拦+自然沉降; 与环评一致; /. 1#车间焊接/开料粉尘：集气罩收集至1套布袋除尘器处理后，在经15m高排气筒（编号DA001）排放; 1#车间仅布置喷漆房，设置喷漆废气处理系统1套. 2#车间焊接/开料粉尘：集气罩收集至1套布袋除尘器处理后，在经15m高排气筒（编号DA002）排放; 2#厂房内无生产设施，无废气产生及排放. 4#车间打磨粉尘、焊接烟尘、开料粉尘：打磨在全密闭打磨房，在打磨房墙体侧面或内部开有百叶吸风口抽吸粉尘；集气罩收集焊接烟尘、开料粉尘。 收集的粉尘引至1套布袋除尘器处理后在经15m高排气筒（编号DA003）排放; 4#车间有机废气共计1套处理系统，粉尘共计1套处理系统; /. 4#车间喷漆废气： 全密闭的车间进行；产生的有机废气经负压收集系统引入“玻璃纤维过滤毡+二级活性炭吸附装置”净化后在经15m高排气筒（编号DA004）排放; 废活性炭 废过滤毡. 4#车间胶料使用有机废气： 集气罩收集至1套两级活性炭装置净化处理后，在经15m高排气筒（编号DA005）排放; /. 食堂油烟： 油烟净化器处置后引至屋顶排放; 与环评一致; 废油脂. 5、主要设备清单 主要设备清单对照表见表1-4。 表1-4 项目主要设备对照表 序号; 环评拟建设备清单; 验收设备清单; 备注. 设备名称; 设备数量; 设备名称; 设备数量. 1; 二氧化碳保护焊焊机; 6台; 二氧化碳保护焊焊机; 6台; 一致. 2; 直流焊焊机; 3台; 直流焊焊机; 3台; 一致. 3; 台钻; 1台; 台钻; 1台; 一致. 4; 锯床; 1台; 锯床; 1台; 一致. 5; 水切割机; 1台; 水切割机; 1台; 一致. 6; 介铝机; 1台; 介铝机; 1台; 一致. 7; 斜切锯; 1台; 斜切锯; 1台; 一致. 8; 手动切割机; 1台; 手动切割机; 1台; 一致. 9; 砂光机; 4台; 砂光机; 4台; 一致. 10; 气磨机; 2台; 气磨机; 2台; 一致. 11; 往复式电子裁板锯; 2台; 往复式电子裁板锯; 2台; 一致. 12; 中亚封边机; 2台; 中亚封边机; 2台; 一致. 13; 雕刻机; 3台; 雕刻机; 3台; 一致. 14; 冷压机; 1台; 冷压机; 1台; 一致. 15; 斜切割机; 2台; 斜切割机; 2台; 一致. 16; 精密锯; 7台; 精密锯; 7台; 一致. 17; 空压机; 1台; 空压机; 1台; 一致. 6、主要原辅材料 项目主要原辅材料对照表见表1-5。 表1-5 项目主要原辅材料对照表 名称; 原辅材料名称; 环评年耗量; 实际建成年用量; 备注. 原（辅）料; 三氰板; 100; 100; 与环评一致. 中纤板; 20; 20. 亚克力板; 20; 20. 多层板; 60; 60. PVC板; 10; 10. 槽钢; 100; 100. 钢管; 100; 100. 镀锌管; 100; 100. 水性双组分清底漆; 1.7; 1.7. 水性双组分清面漆; 1.7; 1.7. 油性底漆（含稀释剂、固化剂）; 1.3; 1.3. 油性底漆（含稀释剂、固化剂）; 1.3; 1.3. 腻子粉; 1; 1. 原子灰; 100; 100. 白乳胶; 0.5; 0.5. 热熔胶; 0.2; 0.2. 玻璃胶; 0.2; 0.2. 玻璃; 50t; 50t. 焊条; 0.4; 0.4. 焊丝; 2; 2. 枪钉; 4; 4. 五金件; 10; 10. 机油; 0.1; 0.1. 二氧化碳; 0.5; 0.5. 切削液; 0.1; 0.1. 贴纸; 0.1t; 0.1t. 能耗; 自来水; 2080m3; 2080m3; 视情况而定. 电; 4万kWh; 4万kWh. 7、项目水平衡图 水平衡图如下： 图1-1项目水平衡图（单位：m3/d） 8、项目变动情况 实际建设中，发生变动： ①各车间内部平面布置发生变化，即将产生粉尘的工序全部集中在4#车间，便于粉尘的集中收集治理。一般固废区由3#车间移到4#厂房内，危废间由3#车间移到4#厂房外北侧。 ②在1#车间增加一套喷漆房（底漆+面漆+烘干），由于订单会涉及使用水性漆、油性油漆，因此企业增加一套喷漆房，共设置2处喷漆房，便于管理及分别操作，增加1处喷漆房后全厂的喷漆量（漆料用量）不发生变化。 ③优化了粉尘治理措施（减少2套袋式除尘器及2根15米排气筒），原环评中在1#、2#、4#号车间各设置一套袋式除尘器及15米排气筒，变动后将产尘设备集中在4#车间，即只在4#车间设置一套袋式除尘器，对产生的粉尘分别收集、集中治理，由一根15米排气筒排放。 ④对1#车间新增的喷漆房设置一套有机废气治理装置：玻璃纤维过滤毡+二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒。4#车间内喷漆及胶料等有机废气由原来的分别收集治理变成合并收集至一套有机废气治理装置（玻璃纤维过滤毡+二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒）治理排放。（有机废气治理设施总数不变，即1#车间增加一套，4#车间减少一套）。 变动后，1#车间一层设为喷漆区域，局部二层作为办公。2#、3#车间均为库房，4#车间一层布置包括批灰区域、底漆打磨房、底漆喷漆区域、面漆喷漆区域、烘干区域、组装拆卸区、裁板区、焊接区、冷压封边区、切割区、雕刻区，局部2层为库房。 根据《四川鼎溢会展服务有限公司中国西部创意文化会展产业园非重大变动环境影响分析报告》、《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函[2020]688号）。项目变动不属于重大变动。 |

表二                   项目生产工艺流程及污染物治理排放

一、生产工艺简述 实际生产工艺较环评设计无重大变更。 项目生产汽车、商业等展台，生产过程包括钢架制作、木制品制作、装饰制作、喷漆等工艺过程。生产工艺见图2-1所示。 项目将外购的钢管、镀锌管、槽钢切割、焊接得到钢架；将外购的三氰板、中纤板、多层板开料，其中三氰板开料后铺在地面用于放置展台；中纤板，多层板经开料，冷压，封边后，将多层板用枪钉固定于钢架；切割、雕刻后的PVC板、亚克力板粘贴在钢架上，将钢架、木制品、装饰品组装，观看搭建效果，然后拆分，根据客户需要，若客户要求喷漆，则利用白乳胶将中纤板贴在多层板表面，在中纤板表面进行喷漆，若客户不要求喷漆，则在多层板表面进行贴纸工序，无需在多层板表面粘贴中纤板。 图2-1营运期生产工艺流程及产污位置图 工艺流程简述: （1）钢架制作 根据制作需要，展台需用钢管搭架。钢架制作主要包括切割、焊接工艺过程。 ①切割下料 将外购的钢管、镀锌管、槽钢进行切割，得到符合要求的规格。 项目切割工艺使用锯床、水切割、介铝机、手动切割机、斜切锯等，将外购的钢管、镀锌管、槽钢切割成， 该工序产生的污染物主要为噪声、金属粉尘、废边角料。 ②焊接 项目将切割后的金属配件，根据设计需求，在焊接区域使用二氧化碳保护焊、直流电焊机等进行焊接制作。 该工序主要产生的污染物为焊接烟尘、焊渣、噪声。 （2）木制品制作 根据用户需求，确定板材类型（主要为三氰板、多层板、中纤板、亚克力板、PVC板等），对三氰板、多层板、中纤板在裁板区进行开料，其中三氰板开料后铺在地面用于放置展台，根据用户要求，用冷压机确定进行冷压，确定板材厚度，开料后的多层板、中纤板进行封边。 ①开料 利用精密锯等设备按设计尺寸进行开料，得到符合尺寸要求的板材。 该工序主要产生的污染物为噪声、木工粉尘、废边角料等。 ②冷压 利用冷压机将若干相同或相异规格的中纤板、多层板按照设计通过重压将多块板材粘合（粘合需使用白乳胶）在一起，得到需求厚度的板材。 该工序主要产生的污染物为噪声、有机废气。 ③封边 利用封边胶、封标条对木板的四周裸露部分进行包裹，避免木材因碰撞而损坏或因过量吸入水分而变形。封边过程中，封边机温度调整在180℃左右。 该工序主要产生的污染物为噪声、有机废气。 ④固定 将切割好后的多层板用枪钉固定在铝架上，根据客户需要，若客户要求喷漆，则利用白乳胶将中纤板贴在多层板表面，并在中纤板表面进行喷漆，若客户不要求喷漆，则在多层板表面进行贴纸工序，无需在多层板表面粘贴中纤板。 该工序产生噪声、有机废气。 （3）装饰件制作 亚克力板、PVC板在木工区进行切割，其中亚克力板用雕刻机进行雕刻后，将亚克力板与PVC板相互粘贴。 ①切割 根据用户需求，将亚克力板、PVC板切割成需要尺寸。 该工序产生噪声、粉尘、废边角料。 ②雕刻 根据用户需求，将亚克力板用雕刻机进行美工雕刻，得到需要的字样。雕刻机利用刀片对板材进行物理雕刻。 该工序产生噪声、废边角料、粉尘。 ③粘贴 根据设计图案将PVC板与雕刻后的亚克力板用密封胶粘贴在一起。 该工序产生有机废气。 （4）搭建、拆分、贴纸 将钢架与各板料加工的材料进行组装，观看搭建效果，观看结束后，进行拆分。 无需喷漆的木制品表面进行贴纸，需喷漆的木制品则送入漆房喷漆。 该工序产生噪声、废包装材料。 （5）批灰、喷漆、打磨、烘干 中纤板的木基层需要进行喷漆，首先需要将木基层进行批灰，打磨后在进行喷漆。喷漆在喷漆烘干房中进行，喷漆烘干房主要包括：底漆喷漆区域（200m2）、面漆喷漆区域（200m2）、烘干区域（200m2）。 ①批灰 用原子灰、腻子粉等补平木段的钉眼、接口缝隙及其他凹陷处。 该工序主要产生的污染物为噪声。 ②打磨 将批灰后的木件用手持砂光机、气磨机进行打磨，使其表面平整。 该工序主要产生噪声、打磨粉尘。 ③喷底漆 底漆主要是对木基层工件进行固化，起到保护作用。 喷涂底漆在底漆喷漆区域进行，调漆工序在喷漆房内进行（本项目使用水性漆，水性漆：水=1：0.3），不单独设置调漆房，本项目采用手工喷枪喷底漆（设1个喷漆工位）。 该工序主要产生的污染物为VOCs、噪声、漆渣。 ④底漆打磨 喷好底漆的木料自然晾干后，送入打磨房进行进一步打磨。 该工序主要产生的污染物为底漆打磨粉尘。 ⑤喷面漆 喷涂面漆主要是使木基层工件在视觉上具有美观性，并起到二次保护作用； 喷涂面漆在漆房的面漆间内进行，调漆工序在喷漆房内进行（本项目使用水性漆，水性漆：水=1：0.3），不单独设置调漆房，本项目采用手工喷枪喷面漆（设1个漆工位）。 该工序主要产生的污染物为VOCs、噪声、漆渣。 ⑥烘干 喷面漆后的板材在烘干房内烘干，烘干房内设置电烤灯，在烘干温度50~60℃内进行烘干。 该工序主要产生的污染物为有机废气。 （6）装车外运 将加工好的各部件装车，并运输至现场进行搭建。 二、主要污染源、污染物处理和排放流程 1、项目主要污染源 （1）废气：项目废气主要为喷漆废气、焊接烟尘、批灰/底漆打磨粉尘、切割切锯过程产生的金属粉尘、木板/PVC板/亚克力板开料/雕刻粉尘、胶使用工序（封边、冷压、固定、粘结）产生的有机废气；食堂备餐过程产生的食堂油烟。 （2）废水：项目废水主要为生活污水（含食堂废水）、地面清洁及职工洗手废水、水切割机废水； （3）噪声：主要为设备运行时的机械噪声； （4）固体废物：主要为生活垃圾、废包装材料、废边角料、废焊渣、预处理池污泥、餐厨垃圾及废油脂、废活性炭、废玻璃纤维过滤毡、废机油、废切削液、废油桶、废含油/漆料手套、废漆料桶、油水分离器油污等。 2、项目污染物治理及排放 （1）废气治理及排放 ①焊接、切割、雕刻烟尘 环评提出的措施： 在各产尘设备上方设置集气罩收集粉尘，收集烟粉尘经布袋除尘器处理后再经排气筒排放。 验收实际措施： 与环评一致。 ②喷漆有机废气 环评提出的措施： 喷漆、晾干、烘干工序均在全密闭的车间进行，产生的有机废气经负压收集系统引入“玻璃纤维过滤毡+二级活性炭吸附装置”净化后在经15m高排气筒排放。 验收实际措施： 与环评一致。 ③密封有机废气 环评提出的措施： 固定工位，在冷压机、封边机加热段上岗设置集气罩收集有机废气；固定粘结工位，并在工位上方设置集气罩；有机废气经集气罩收集至1套两级活性炭装置处理后经1根15m高排气筒排放。 验收实际措施： 有机废气经集气罩收集后，汇同喷漆废气一并处理后排放。 ④食堂油烟 环评提出的措施： 食堂油烟气经油烟净化器处理后，引至楼顶排放。 验收实际措施： 环评一致。 ⑤金属粉尘 ## 环评提出的措施： ## 金属粉尘质量较重，自然沉降、及时清扫车间地面。 验收实际措施： 环评一致。 ## （2）废水治理及排放 生活污水、水切割机废水进入预处理池。食堂废水经食堂隔油池处理后，进入预处理池。地面清洁及职工洗手废水经车间油水分离器处理后，进入预处理池。预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入市政污水管网，经入青龙镇污水处理厂处理达标达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表一标准后，排至南河。 验收实际措施： 环评一致。 ## （3）噪声治理及排放 本项目产噪设备主要为各类机械产生的机械噪声。 项目在实际生产过程中采取措施为：通过建筑隔声、加强设备的维护和保养，以及合理安排原料及成品的装卸时间等措施进行降噪处理。 （4）固体废物治理 一般固废： 生活垃圾：职工办公生活过程产生。 废边角料：切割过程产生。 废包装材料：原辅料包装材料，主要为塑料、纸板等。 废焊渣：焊接过程会产生焊渣。 预处理池污泥：预处理池产生。 餐厨垃圾及废油脂：食堂备餐过程产生。 危险固废： 废机油：设备维护保养过程产生。 废切削液：切削过程产生。 废油桶：储存油产生。 废活性炭：有机废气净化过程产生。 废含油/漆料手套、废漆料桶、废玻璃纤维过滤毡：生产过程产生。 油水分离器油污：产生于车间油水分离器内。 固废处理措施对比表。 表2-1固体废物产生及处置措施 分类; 污染物; 环评提出的处置措施; 实际处置措施. 一般 固废; 生活垃圾; 收集后交环卫部门清运; 与环评一致. 废包装材料; 收集后外售废品回收站综合利用. 废边角料; 收集后外售废品回收站综合利用。其中含油金属屑置于危废间内，放置在不锈钢沥网上，待静置无滴漏后外售废品回收站综合利用. 废焊渣; 收集后交环卫部门清运. 预处理池污泥; 环评部门清掏处置. 餐厨垃圾及废油脂; 交在城管部门建档备查的餐厨收运单位或个人收运、处理. 危险 废物; 废活性炭; 暂存危废间，最终交有资质单位处置; 与环评一致，已签 订危废处置协议（交南充嘉源环保科技有限责任公司）. 废玻璃纤维过滤毡. 废机油. 废切削液. 废油桶. 废含油/漆料手套. 废漆料桶. 油水分离器油污. 三、污染源及处理设施对照表 该项目污染源及处理设施对照见表2-2。 表2-2污染源及处理设施对照表 污染 类型; 污染物; 环保措施（设施. 环评设计; 实际建设. 大气污染物; 焊接、切割、雕刻烟尘; 在各产尘设备上方设置集气罩收集粉尘，收集烟粉尘经布袋除尘器处理后再经排气筒排放。; 与环评一致 1#、2#车间产生设备全部搬迁至4#车间；因此，粉尘均产生于4#车间，粉尘治理措施不发生变化. 喷漆有机废气; 喷漆、晾干、烘干工序均在全密闭的车间进行，产生的有机废气经负压收集系统引入“玻璃纤维过滤毡+二级活性炭吸附装置”净化后在经15m高排气筒排放。; 与环评一致 1#车间增加喷漆房，喷漆废气处理措施与环评一致。. 密封有机废气; 固定工位，在冷压机、封边机加热段上岗设置集气罩收集有机废气；固定粘结工位，并在工位上方设置集气罩；有机废气经集气罩收集至1套两级活性炭装置处理后经1根15m高排气筒排放。; 集气罩收集后，汇同4#厂房内喷漆废气一并处理排放. 食堂油烟; 食堂油烟气经油烟净化器处理后，引至楼顶排放。; 与环评一致. 金属粉尘; 金属粉尘质量较重，自然沉降、及时清扫车间地面。. 水污染物; 生活污水、水切割机废水、食堂废水、地面清洁及职工洗手废水; 生活污水、水切割机废水进入预处理池。食堂废水经食堂隔油池处理后，进入预处理池。地面清洁及职工洗手废水经车间油水分离器处理后，进入预处理池。预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入市政污水管网，经入青龙镇污水处理厂处理达标达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表一标准后，排至南河。; 与环评一致. 噪声; 加强管理、厂房墙体隔声、距离衰减，加强维护等; 与环评一致. 固废; 生活垃圾; 收集后交环卫部门清运; 与环评一致. 废包装材料; 收集后外售废品回收站综合利用; 与环评一致. 废边角料; 收集后外售废品回收站综合利用。其中含油金属屑置于危废间内，放置在不锈钢沥网上，待静置无滴漏后外售废品回收站综合利用; 与环评一致. 废焊渣; 收集后交环卫部门清运; 与环评一致. 预处理池污泥; 环评部门清掏处置; 与环评一致. 餐厨垃圾及废油脂; 交在城管部门建档备查的餐厨收运单位或个人收运、处理; 与环评一致（目前交南充嘉源环保科技有限责任公司处置）. 废活性炭、废玻璃纤维过滤毡、废机油、废切削液、废油桶、废含油/漆料手套、废漆料桶、油水分离器油污; 暂存危废间，最终交有资质单位处置. 地下水防治; 采取分区防渗： 危废暂存间、喷漆烘干房、危险化学品库地面重点防渗处理：地面铺设防渗混凝土+2mm厚HDPE膜; 与环评一致. 车间内除重点防渗区和简单防渗区外其他区域地面、预处理池、食堂隔油池一般防渗区：地面已采用防渗混凝土抹平；; 与环评一致. 办公室地面简单防渗处理：地面已防渗混凝土抹平; 与环评一致. 风险防范措施; 标识标牌；消防设施；危废间/密封胶库设置钢制托盘、应急空桶；建立和完善各级安全生产责任制等; 与环评一致. 四、主要环保投资 表2-3 项目环保投资一览表 污染源; 环评设计; 实际建设. 治理措施; 投资 (万元); 措施; 投资 (万元). 废水; 废水; 预处理池2座，16m3/座; 1; 与环评一致; 1. 车间油水分离器（0.1m3）1个; 0.1; 0.1. 食堂隔油池（3m3）1座; 0.1; 0.1. 废气; 1#车间; 烟粉尘：集气罩、布袋除尘器1套，15m高排气筒1根; 3; 1#车间产生喷漆废气：抽风装置、1套“玻璃纤维过滤毡+二级活性炭吸附装置”净化装、1根15m高排气筒; 6. 2#车间; 烟粉尘：集气罩、布袋除尘器1套，15m高排气筒1根; 3; 无废气产生及排放; 0. 4#车间; 烟粉尘：集气罩、打磨房、布袋除尘器1套，15m高排气筒1根; 3; 与环评一致; 3. 喷漆有机废气：抽风装置、1套“玻璃纤维过滤毡+二级活性炭吸附装置”净化装、1根15m高排气筒; 10; 与环评一致; 12. 胶料使用有机废气：集气罩、1套两级活性炭装置、1根15m高排气筒; 3; 集气罩收集后，汇同喷漆废气一并处理排放; 1. 食堂; 油烟净化器; 0.5; 与环评一致; 0.5. 噪声; 设备噪声; 加强管理、厂房墙体隔声、距离衰减，加强维护等; --; 与环评一致; --. 固废; 一般固废区; --; 与环评一致; --. 危废暂存间1间（20m2），签订危废处置协议; 2; 危废间面积约5m2; 2. 地下水防治; 采取分区防渗： 危废暂存间、喷漆烘干房、危险化学品库地面重点防渗处理：地面铺设防渗混凝土+2mm厚HDPE膜; 9; 与环评一致; 9. 车间内除重点防渗区和简单防渗区外其他区域地面、预处理池、食堂隔油池一般防渗区：地面已采用防渗混凝土抹平；; 5; 5. 办公室地面简单防渗处理：地面已防渗混凝土抹平; --; --. 风险防范措施; 标识标牌、消防设施、危废间门槛、危废间/危险化学品库内设置空桶作为应急收容设施; 3; 与环评一致; 3. 合计; 42.7; /; 42.7.

表三                                环评结论、建议及要求

一、环评主要结论 1、选址符合性分析 根据现场踏勘，项目周边外环境关系如下： 本项项目周边50m范围内无噪声敏感点存在；500m范围内分布有住户敏感点，分别位于东北侧465m处、东侧407m处、西南侧414m处。 项目北侧紧邻中核同辐辐射技术有限公司，该公司主要从事辐射技术开发与应用、辐射加工及其技术咨询服务。项目西南侧38m为水泥制造厂（已停运）；项目西侧83m为眉山中建西部建设有限公司，该公司主要从事商品混凝土及其原材料、沥青混凝土及其原材料、砂浆及其原材料的生产、销售和服务；项目北侧84m为四川原子高通药业有限公司，该公司主要从事医用影响设备制造；项目西北侧84m为四川省金核辐照技术有限公司，该公司主要从事辐照技术服务、辐照技术咨询、辐照技术转让等；项目西南侧90m为四川渝三峡新材料有限公司，该公司主要从事生产、销售涂料；项目东北侧96m为先锋变电站； 本项目A地块距建筑物距高压走廊约8m，B地块距高压走廊约7m。 项目周边主要为空地、企业，项目与周边环境相容。 2、区域环境质量 项目所在区域内该地区除PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、CO、NO2、SO2和O3年均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，故该区域为环境空气质量不达标区域，PM2.5为影响该区域环境空气质量的主要污染物；噪声监测点位的昼间、夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求；《眉山市岷江悦来渡口控制单元水体达标方案》实施后，排入岷江的污染物将很大程度减少，岷江水质将得到改善，预计 2020 年岷江水质将达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。根据2019年成都市地表水环境质量状况，水质为基本达到Ⅲ类，水质质量得到改善。 ## 二、项目环评结论 本项目符合国家产业政策，选址符合土地利用政策，符合所在园区规划，与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限中相关规定相符合。项目贯彻了“总量控制”和“达标排放”的原则，采取的污染治理方案均技术可行，措施有效。项目建成后，具有良好的社会效益，对当地环境影响较小，不会改变当地环境功能。在落实各项污染防治措施的条件下，并加强内部环境管理，严格执行“三同时”制度的前提下。从环境角度，项目建设是可行的。 三、要求及建议 1、认真落实环评提出的废气、废水、噪声、固废等治理措施，实现污染物达标排放。 2、企业须有专人负责环境保护工作，严格实施厂区环境管理，加强处理设备和处置设施的维护管理，确保环境保护设施的正常运转。 3、关心并积极听取受环境影响的附近单位的反映，接受当地环境保护部门的监督和管理。 4、结合消防的要求，对生产车间加强安全管理，对于可能发生发的火灾爆炸、泄漏等事故，应制定安全和环保预案。 ## 四、环评批复 项目已取得环评批复（眉市环建天〔2021〕3号），批复主要内容如下： （一）按照报告表要求，强化施工期环境管理，全面落实施工期废水、废气、噪声、固废等管理措施。结合施工现场环境敏感点分布，合理安排时间和作业方案，减轻施工扬尘、噪声对周围环境敏感点的影响，避免施工扰民。 （二）按照报告表要求，落实好运营期水污染防治措施。生活污水、切割机废水汇同经隔油池处理的食堂废水和经车间油水预处理池处理达青龙工业污水处理厂进水水质浓度标准后，排入市政污水管网，由青龙工业污水处理厂处理达《四川省岷江、泡江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表1中工业园区集中式污水处理厂排放限值后，排入南河。 （三）按照报告表要求，落实好运营期大气污染防治措施。 固定各车间焊接工位，焊烟经集气罩收集后汇同各车间粉尘由袋式除尘器处理；1*车间内各产尘单位产生的粉尘经收集后，经袋式除尘器处理达标后，由15m高排气简（DA001）排放；2车间内各产尘单位产生的粉尘经收集后，经袋式除尘器处理达标后，由15m高排气筒（DA002）排放；在4车间设置全密闭打磨房，经负压收集的全密闭打磨房粉尘和集气罩收集的各产尘单位产生的粉尘，由袋式除尘器处理达标后，经15m高排气筒（DA003）排放；4车间内喷漆、晾干、烘干工序均在全密闭的车间进行，产生的有机废气经负压收集系统引入“玻璃纤维过滤毡+二级活性炭吸附装置”处理达标后经15m高排气筒（编号DA004）排放；4车间内固定冷压机、封边机、粘结等产生挥发性有机物的工位，有机废气经集气罩收集后，由1套两级活性炭吸附装置处理达标后经1根15m高排气筒（DA005）排放；规范生产管理，减少车间金属锯料加工产生的金属粉尘；食堂油烟经油烟净化器处理达标后引至楼顶排放。 （四）按照报告表要求，落实好运营期噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备、合理安排工作时间、合理布局、距离衰减、厂界绿化等措施降低项目运营对周围居民的噪声干扰，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （五）按照报告表要求，落实好运营期固体废物处置措施。 生活垃圾、废焊渣、预处理池污泥由环卫部门统一清运处理；餐厨垃圾交由有处置资质单位处理；废包装材料经收集后外售废品回收站综合利用；废原辅料包装桶由生产厂家回收；废活性炭、废玻璃纤维过滤毡、废机油、废切削液、废油桶、废含油漆手套、废漆料桶、油水分离器油污等危险废物暂存危险废物暂存间，定期交由有处置资质单位处理。 （六）按照报告表要求，落实好地下水和土壤污染防治措施。对危险废物暂存间、喷漆烘干房、危险化学品库、预处理池、食堂隔油池区域重点防渗，采取防渗措施后，应满足等效粘土防渗层Mb26.0m、K≤1x107cm/s的要求；对其除办公区外一般防渗，采取防渗措施后，应满足等效粘土防渗层Mb21.5m、K≤1x107cm/s的要求。 （七）按照报告表要求，强化环境风险管理。制定环境风险事故应急预案，落实各项环境风险防范和应急处置设施（措施），做好日常环境应急预案演练和培训；按照环评要求，制定环境监测计划、定期开展环境监测。结合实际，依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及时调整监测计划，保障环境安全。 （八）成立固定的环保管理机构，落实专职环保管理人员。 做好对废气、废水环保设施（措施）的日常巡查、维护、保养和更换，建立废气、废水等环保设施（措施）环保管理全过程运行记录和台账，制定危险废物管理制度，保证足额环保治理资金投入到位，确保污染治理达到环评要求的治理效率、能力和管理水平，实现稳定达标排放。 （九）依据报告表有关预测结果，项目建成后，分别以1#、 2“车间边界为起点划定50m卫生防护距离，以4车间边界为起点划定100m卫生防护距离，卫生防护距离内今后不得建设居民集中居住区、医院、学校等环境敏感点，不得引入对环境较为敏感的食品、医药、乳制品等企业。 （十）依据报告表核算，本项目主要污染物排放总量 COD：0.1036t/a、NH3-N：0.0078 t/a、VOCs：0.1241t/a，项目在运行中应严格落实总量控制指标要求。 详见环评批复。

表四验收监测标准

环评标准与验收标准对照表见下表： 表4-1 环评、验收监测执行标准对照表 类别; 环评使用标准; 验收监测标准. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值. 项目; 限值; 项目; 限值. PH; 6-9; PH; 6-9. COD; 500mg/L; COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L; BOD5; 300mg/L. 氨氮; 45mg/L（参照GB/T31962-2015）; 氨氮; 45mg/L（参照GB/T31962-2015）. 总磷; 8mg/L（参照GB/T31962-2015）; 氨氮; 8mg/L（参照GB/T31962-2015）. 石油类; 20mg/L; 石油类; 20mg/L. 废气; 《四川省固定汚染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）. VOCs（有组织）; 60mg/m3; VOCs（有组织）; 60mg/m3. 3.4kg/h（15m）; 3.4kg/h（15m）. VOCs（无组织）; 2mg/m3; VOCs（无组织）; 2mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值. 颗粒物（有组织）; 120mg/m3; 颗粒物（有组织）; 120mg/m3. 3.5 kg/h（15m）; 3.5 kg/h（15m）. 颗粒物（无组织）; 1mg/m3; 颗粒物（无组织）; 1mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 项目; 限值dB（A）; 项目; 限值dB（A）. 昼间; 65; 昼间; 65. 夜间; 55; 夜间; 55. 固体废物; 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013年修改单，危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）中相关规定及2013年修改单。; 一般工业固废区域堆放，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）中相关规定及2013年修改单。. 表4-1中排放浓度均指污染物的最高允许排放限值。

表五                                       验收监测结果

一、验收监测分析质量控制和质量保证 监测质量保证和质量控制按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 1、现场采样和测试均严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行了详细的记录。 2、验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，优先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定，符合采样要求。 3、验收监测采样和分析人员，均获得环境监测资质合格证，持证上岗。 4、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样器在进场前对气体分析、采样器流量计等均进行校核 5、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：分析时使用的声级计经计量部门检定、并在有效期间内，测定前后对噪声仪进行了校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 6、采样记录及分析结果：验收监测的采样记录及分析测试结果，均按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行了三级审核。 ## 二、工况情况 验收监测期间，该项目主体工程和环保设施连续、稳定、正常运行，满足验收监测的要求，验收期间实际生产能力达到设计生产规模的75%以上，工况符合，满足验收监测条件。 ## 三、监测内容 本次验收对项目的废气、废水、噪声进行了监测。 ### 1、废气监测 （1）监测点位、时间、频次 项目共布置3个有组织排放监控点，3个无组织废气监控点。项目废气监测点位见附图，废气采样布点、监测项目、监测频率见表5-1。 表5-1废气采样布点及监测 污染源位置; 采样时间; 监测项目; 监测频次. 有组织; 1#：有机废气排气筒; 2022年3月2日 ~ 2022年3月3日; 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 每天3次，监测2天. 2#：除尘系统排气筒; 颗粒物. 3#：喷漆废气排气筒; 2022年6月22日 ~ 2022年6月23日; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 每天3次，监测2天. # 无组织; # 3#：污染源下风向; 2022年3月2日 ~ 2022年3月3日; 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 每天3次，监测2天. # 4#：污染源下风向. # 5#：污染源下风向. ### （2）分析方法 废气监测分析方法见表5-2。 表5-2废气监测分析方法 项目; 检测方法; 方法来源; 检出限. 非甲烷总烃（有组织）; 气相色谱法; HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 颗粒物（有组织）; 重量法; HJ 836-2017; 1.0mg/m3. 苯（有组织）; 气相色谱法; 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）; 0.010 mg/m3. 甲苯（有组织）. 二甲苯（有组织）. 非甲烷总烃（无组织）; 气相色谱法; HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 颗粒物（无组织）; 重量法; GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 苯（无组织）; 气相色谱法; 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）; 0.010 mg/m3. 甲苯（无组织）. 二甲苯（无组织）. ### （3）废气监测结果及评价 表5-3有组织废气监测结果 监测时间; 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果; 限值; 达标情况. 第1次; 第2次; 第3次. 2022.3.2; 1#排气筒; 排气参数; 标干流量; m3/h; 29724; 29731; 29796; /; /. 颗粒物; 排放浓度; mg/m3; 1.8; 1.6; 1.4; 120; 达标. 排放速率; kg/h; 0.054; 0.048; 0.042; 3.5; 达标. 非甲烷总烃; 排放浓度; mg/m3; 1.51; 1.57; 1.34; 60; 达标. 排放速率; kg/h; 0.045; 0.047; 0.040; 3.4; 达标. 苯; 排放浓度; mg/m3; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 1; 达标. 排放速率; kg/h; 0.000015; 0.000015; 0.000015; 0.2; 达标. 甲苯; 排放浓度; mg/m3; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 5; 达标. 排放速率; kg/h; 0.000015; 0.000015; 0.000015; 0.6; 达标. 二甲苯; 排放浓度; mg/m3; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 15; 达标. 排放速率; kg/h; 0.000015; 0.000015; 0.000015; 0.9; 达标. 2#排气筒; 排气参数; 标干流量; m3/h; 3147; 3149; 3139; /; /. 颗粒物; 排放浓度; mg/m3; 1.8; 1.6; 1.4; 120; 达标. 排放速率; kg/h; 0.0057; 0.005; 0.0044; 3.5; 达标. 2022.3.3; 1#排气筒; 排气参数; 标干流量; m3/h; 29986; 29966; 29791; /; /. 颗粒物; 排放浓度; mg/m3; 1.6; 1.7; 1.7; 120; 达标. 排放速率; kg/h; 0.048; 0.051; 0.051; 3.5; 达标. 非甲烷总烃; 排放浓度; mg/m3; 1.36; 1.38; 1.12; 60; 达标. 排放速率; kg/h; 0.041; 0.041; 0.033; 3.4; 达标. 苯; 排放浓度; mg/m3; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 1; 达标. 排放速率; kg/h; 0.000015; 0.000015; 0.000015; 0.2; 达标. 甲苯; 排放浓度; mg/m3; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 5; 达标. 排放速率; kg/h; 0.000015; 0.000015; 0.000015; 0.6; 达标. 二甲苯; 排放浓度; mg/m3; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 15; 达标. 排放速率; kg/h; 0.000015; 0.000015; 0.000015; 0.9; 达标. 2#排气筒; 排气参数; 标干流量; m3/h; 3199; 3209; 3151; /; /. 颗粒物; 排放浓度; mg/m3; 1.7; 1.5; 1.5; 120; 达标. 排放速率; kg/h; 0.0054; 0.0048; 0.0057; 3.5; 达标. 2022.6.22; 3#排气筒; 排气参数; 烟气温度; ℃; 36; 35; 36; /; /. 烟气流速; m/s; 4.5; 4.9; 4.7; /; /. 含湿量; %; 3.4; 3.3; 3.8; /; /. 标杆流量; m3/h; 8313; 9122; 8578; /; /. 非甲烷总烃; 排放浓度; mg/m3; 1.34; 1.30; 1.30; 60; 达标. 排放速率; kg/h; 0.011; 0.012; 0.011; 3.4; 达标. 苯; 排放浓度; mg/m3; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 1; 达标. 排放速率; kg/h; 0.000042; 0.000046; 0.000043; 0.2; 达标. 甲苯; 排放浓度; mg/m3; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 5; 达标. 排放速率; kg/h; 0.000042; 0.000046; 0.000043; 0.6; 达标. 二甲苯; 排放浓度; mg/m3; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 15; 达标. 排放速率; kg/h; 0.000042; 0.000046; 0.000043; 0.9; 达标. 2022.6.23; 3#排气筒; 排气参数; 烟气温度; ℃; 34; 36; 35; /; /. 烟气流速; m/s; 5.0; 4.8; 4.5; /; /. 含湿量; %; 3.3; 3.2; 3.4; /; /. 标杆流量; m3/h; 9373; 8870; 8362; /; /. 非甲烷总烃; 排放浓度; mg/m3; 1..22; 1.25; 1.25; 60; 达标. 排放速率; kg/h; 0.011; 0.011; 0.010; 3.4; 达标. 苯; 排放浓度; mg/m3; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 1; 达标. 排放速率; kg/h; 0.000047; 0.000044; 0.000042; 0.2; 达标. 甲苯; 排放浓度; mg/m3; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 5; 达标. 排放速率; kg/h; 0.000047; 0.000044; 0.000042; 0.6; 达标. 二甲苯; 排放浓度; mg/m3; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 15; 达标. 排放速率; kg/h; 0.000047; 0.000044; 0.000042; 0.9; 达标. 表5-4无组织废气监测结果 监测项目; 监测点位; 监测结果（单位mg/m3）; 限值; 达标情况. 2022.3.2; 2022.3.3. 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 颗粒物; # 3#; 0.223; 0.262; 0.261; 0.298; 0.242; 0.278; 1.0; 达标. # 4#; 0.242; 0.298; 0.278; 0.260; 0.298; 0.223. # 5#; 0.242; 0.242; 0.244; 0.261; 0.261; 0.260. 非甲烷总烃; # 3#; 0.33; 0.27; 0.36; 0.40; 0.33; 0.34; 2.0; 达标. # 4#; 0.29; 0.34; 0.39; 0.33; 0.34; 0.30. # 5#; 0.38; 0.41; 0.28; 0.27; 0.31; 0.36. 苯; # 3#; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.1; 达标. # 4#; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L. # 5#; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L. 甲苯; # 3#; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.2; 达标. # 4#; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L. # 5#; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L. 二甲苯; # 3#; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.2; 达标. # 4#; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L. # 5#; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L. 2、废水 （1）监测点位、时间、频次 项目共布置1个废水监测点，废水采样布点、监测项目、监测频率见表5-5。 表5-5 废水采样布点及监测 污染源位置; 采样时间; 监测项目; 监测频次. 6#厂区预处理池排口; 2022年3月2日~ 2022年3月3日; pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷、石油类; 每天4次 连续监测2天. ### （2）分析方法 废水监测分析方法见表5-6。 表5-6 废水监测分析方法 项目; 检测方法; 方法来源; 检出限. pH; 水质 pH的测定电极法; HJ 1147-2020; /. COD; 快速消解分光光度法; HJ/T 399-2007; 3.0mg/L. BOD5; 稀释与接种法; HJ 505-2009; 0.5mg/L. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 钼酸铵分光光度法; GB/T11893-89; 0.01mg/L. 悬浮物; 重量法; GB 11901-89; 4mg/L. 石油类; 红外分光光度法; HJ 637-2018; 0.06mg/L. ### （3）废水监测结果及评价 表5-7 项目总排口废水监测结果 监测点位; 监测时间; 监测项目; 单位; 监测结果; 限值; 达标情况. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 2022.3.2; 6#; pH; 无量纲; 7.3; 7.2; 7.3; 7.3; 6~9; 达标. COD; mg/L; 112; 115; 110; 113; 500. BOD5; mg/L; 33.3; 36.3; 35.3; 34.3; 300. 悬浮物; mg/L; 25; 25; 30; 30; 400. 氨氮; mg/L; 8.03; 7.96; 7.91; 7.93; 45. 总磷; mg/L; 0.21; 0.20; 0.20; 0.21; 8. 石油类; mg/L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 20. 2022.3.3; 6#; pH; 无量纲; 7.2; 7.3; 7.2; 7.3; 6~9; 达标. COD; mg/L; 110; 111; 114; 113; 500. BOD5; mg/L; 37.3; 38.3; 36.3; 34.3; 300. 悬浮物; mg/L; 30; 25; 20; 25; 400. 氨氮; mg/L; 8.04; 8.00; 8.03; 8.06; 45. 总磷; mg/L; 0.20; 0.21; 0.20; 0.21; 8. 石油类; mg/L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 20. ### 3、噪声监测 ### （1）监测点位、监测时间、频率 在项目厂界布设4个厂界环境噪声监测点，连续监测2天，每天昼间监测1次。噪声监测点位见附图。 ### （2）监测项目 ### 厂界噪声。 ### （3）监测方法 厂界噪声监测方法：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 ### （3）噪声监测结果及评价 表5-8厂界噪声监测结果单位：dB(A) 编号; 点位名称; 2022年3月2日; 2022年3月3日. 昼间1; 昼间1. 7#; 项目北侧厂界外1m处; 58; 57. 8#; 项目东侧厂界外1m处; 53; 54. 9#; 项目南侧厂界外1m处; 59; 59. 10#; 项目西侧厂界外1m处; 59; 59. 标准值; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标. ## 四、监测结果评价 2022年3月2日~2022年3月3日验收监测期间，厂区废水排口废水中氨氮、总磷低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限制要求，其余指标的监测结果符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 2022年3月2日~2022年3月3日验收期间项目厂界噪声监测点的昼间噪声在53~59dB(A)之间，均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 2022年3月2日~2022年3月3日验收监测期间：4#厂房的排气筒VOCs、苯、甲苯、二甲苯排放浓度、排放速率满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中“表面涂装”标准要求；颗粒物排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值；厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织限值要求，厂界无组织VOCs、苯、甲苯、二甲苯排放浓度、排放速率满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中标准要求 及2022年6月22日~2022年6月23日验收监测期间：1#厂房的排气筒VOCs、苯、甲苯、二甲苯排放浓度、排放速率满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中“表面涂装”标准要求。 ## 五、固废废物处置检查 表5-9 固废产生量及处置情况 分类; 污染物; 实际处置措施. 一般 固废; 生活垃圾; 收集后交环卫部门清运. 废包装材料; 收集后外售废品回收站综合利用. 废边角料; 收集后外售废品回收站综合利用。其中含油金属屑置于危废间内，放置在不锈钢沥网上，待静置无滴漏后外售废品回收站综合利用. 废焊渣; 收集后交环卫部门清运. 预处理池污泥; 环评部门清掏处置. 餐厨垃圾及废油脂; 交在城管部门建档备查的餐厨收运单位收运、处理. 危险 废物; 废活性炭; 暂存危废间，最终交有资质单位处置（目前交南充嘉源环保科技有限责任公司）. 废玻璃纤维过滤毡. 废机油. 废切削液. 废油桶. 废含油/漆料手套. 废漆料桶. 油水分离器油污. 所有固废均得到合理处置，不会造成二次污染。 ## 六、总量控制指标检查 废水：预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入市政污水管网，经入青龙镇污水处理厂处理达标达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表一标准后，排至南河。项目在实际排放总量计算中以验收期间COD、NH3-N、TP平均浓度计算。 废气：实际排放总量计算方法：项目在实际排放总量计算中以验收期间平均排放速率进行计算。 表5-10项目污染物总量控制指标 类别; 污染物; 批复总量; 实际验收项目排口总量. 废水（厂区排口）; COD; 1.2948t/a; 0.2909t/a. NH3-N; 0.1165t/a; 0.0206t/a. 总磷; 0.0207t/a; 0.0005t/a. 废气; VOCs; 0.1241t/a; 0.1086t/a. 颗粒物; 0.2124t/a; 0.0108t/a. 总量计算结果如下： 废水： COD=废水量×验收检测平均浓度/106=2589.6t/a×112(mg/L)/106=0.2909t/a NH3-N =废水量×验收检测平均浓度/106=2589.6t/a×7.96(mg/L)/106=0.0206t/a 总磷=废水量×验收检测平均浓度/106=2589.6t/a×0.2(mg/L)/106=0.0005t/a 废气： 1#有机废气排气筒（4#厂房排气筒）： VOCs=验收监测平均排放速率×该工序实际工作时间=0.0412（kg/h）*2080（h/a）/103=0.0857t/a 2#除尘系统排气筒（4#厂房排气筒）： 颗粒物=验收监测平均排放速率×该工序实际工作时间=0.0052（kg/h）*2080（h/a）/103=0.0108t/a 3#喷漆废气排气筒（1#厂房排气筒）: VOCs=验收监测平均排放速率×该工序实际工作时间=0.0110（kg/h）*2080（h/a）/103=0.0229t/a VOCs合计=1#+3#=0.1086t/a

表六                                       环境管理检查

一、环保审批手续情况检查 四川汉雲环美科技有限公司于2021年6月完成了该项目环境影响评价工作，并于2021年6月4日取得了环评批复（眉市环建天〔2021〕3号）。取得批复后于2021年7月开始建设，并于2022年3月建成。 项目严格执行环保审批手续和三同时制度。在建设前期完成环评手续，取得环评批复；建设过程中环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。验收监测期间，所有环保设施均正常运行，满足验收条件。 ## 二、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 厂内各环保设施运行正常、项目生产过程中实行环保设施专人管理制度，定期对各环保设施进行检查、维修。 ## 三、环境保护档案管理情况检查 与本项目有关的各项环保档案资料（例如：环评报告、环评批复等批复和文件）均由办公室统一管理，负责登记归档并保管。 ## 四、环保机构、人员及职责 ## 公司成立了以厂长为组长，各部门负责人为成员的环境保护工作领导小组，同时规定该环保领导小组的主要职责。公司建立了较完善的环境保护管理体系，主要包括“三废”资源综合利用管理、各类环保设施运行管理制度、环保隐患排查制度等。 ## 五、环境管理规章制度 公司颁布并实施《环境保护管理制度》、《危废管理制度》，环保管理制度中明确了管理制度的目的、适用范围及其日常环保管理规定。环保机构为常设机构，相关人员各负其责。 ## 六、环境风险防范应急预案和事故防范措施检查 厂区设有健全的物料管理办法，专人负责辅料的签收、验库、保存、使用等工作。厂区内已设置消防栓，配备灭火器。 ## 七、周边环境情况检查 根据现场踏勘，在卫生防护距离范围内无居民、学校等环境敏感点。项目外环境与环评阶段相比未发生较大变化。 ## 八、工程变更情况 对照环评文件、环评批复和工程实际交工资料，项目实际建设未发生重大变化。 ## 九、建设和试生产期间问题调查 本项目在建设期间和前期生产期间不存在环保投诉及违法行政处罚问题。 ## 十、公众意见调查 1、调查目的 在建设项目竣工环境保护验收期间进行公众参与调查，广泛了解和听取民众的意见和建议，以便更好地执行国家制定的建设项目竣工环境保护验收相关的规章制定，促使企业进一步做好环境保护工作。 2、调查范围和方式 在验收监测期间，监测人员走访当地居民，与各阶层群众进行交流，了解公司的建设和生产对当地环境及周围居民的影响，同时，发放20份调查问卷进行调查，收回有效调查表20份。 3、调查内容 公众意见调查表见表6-1。 表6-1公众意见调查表 一、项目简介：四川鼎溢会展服务有限公司建设的“中国西部创意文化会展产业园”位于四川省眉山市彭山区青龙镇工业大道18号，并取得了的环境影响报告表的审查批复，项目现已建成，主体设施和环保设施运行稳定、正常、达设计能力的75%以上。 二、建设规模：年产定制展台50套。 三、污染治理情况：（1）大气防治措施：焊接、切割、雕刻烟尘：在各产尘设备上方设置集气罩收集粉尘，收集烟粉尘经布袋除尘器处理后再经排气筒排放。喷漆有机废气：经负压收集系统引入“玻璃纤维过滤毡+二级活性炭吸附装置”净化后在经15m高排气筒排放。密封有机废气：有机废气经集气罩收集至1套两级活性炭装置处理后经1根15m高排气筒排放。食堂油烟：食堂油烟气经油烟净化器处理后，引至楼顶排放。金属粉尘：自然沉降、及时清扫车间地面。（2）废水防治措施：食堂废水经食堂隔油池处理后，进入预处理池。地面清洁及职工洗手废水经车间油水分离器处理后，进入预处理池。同生活污水、水切割机废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入市政污水管网，经入青龙镇污水处理厂处理达标达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表一标准后，排至南河。（3）噪声防治措施：厂房隔声，选用低噪声的设备，加强对机器设备的日常维护等降噪措施，厂界均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准限值65dB(A)，夜间标准限值55dB(A)的要求。（4）固废防治措施：一般固废：生活垃圾、预处理池污泥、废焊渣由环卫部门清运；餐厨垃圾及废油脂交给有餐厨垃圾收运资质的单位收运处置；废边角料待沥干废油后外售处置；废包装材料外售废品回收站；各类危险固废暂存危废暂存间，交有相应危废资质的单位处置。. 个人概况; 姓名、住址、联系方式、性别; 年龄; 民族; 职业; 文化程度; 居住地域. 姓名：性别：①男②女 单位/住址： 联系方式：; ①30及以下②31~40岁 ③41~60岁④61岁以上; ①汉族 ②其他; ①干部②工人 ③农民④个体户; ①大、中专以上②高中③初中 ④小学; ①项目生活区②项目周围③其他地区. 你是否看见运营期间厂区排放黑烟？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 你认为运营期间厂界周边是否有异味？; ①很强; ②一般; ③无; ④不知道. 你是否看见运营期间固体废弃物随意丢弃？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 你是否看见运营期间废水乱排乱放吗？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 你认为产生的噪声对你生活有影响吗？; ①很大; ②一般; ③无. 你认为对环境影响的主要原因是; ①噪声; ②废气; ③废水; ④其他. 你认为该项目的环境保护工作怎样？; ①建设单位较为重视，采取有效措施减免环境影响，成效显著。; ②环保工作仍有欠缺，建议加强。. 你对本次项目环境保护工作的满意程度为; ①满意; ②比较满意; ③不满意; ④非常不满意. 4、调查结果 本次发放公众意见调查表20份，收回有效调查表20份。经统计对该项目环保工作执行持满意和较满意的人数占100%。项目公众调查人员基本信息见附件，调查结果统计见表6-2。 表6-2公众调查统计 性别; 年龄; 民族; 文化程度. 男; 女; 30及以下; 31~40岁; 41~60岁; 61岁以上; 汉族; 其他; 大、中专以上; 高中; 初中; 小学. 12（60%）; 8（40%）; 0; 6（30%）; 13（65%）; 1（5%）; 20（100%）; 0; 4（20%）; 1（5%）; 13（65%）; 2（10%）. 你是否看见运营期间厂区排放黑烟？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 0; 0; 20（100%）. 你认为运营期间厂界周边是否有异味？; ①很强; ②一般; ③无; ④不知道. 0; 0; 20（100%）; 0. 你是否看见运营期间固体废弃物随意丢弃？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 0; 0; 20（100%）. 你是否看见运营期间废水乱排乱放吗？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 0; 0; 20（100%）. 你认为产生的噪声对你生活有影响吗？; ①很大; ②一般; ③无. 0; 0; 20（100%）. 你认为对环境影响的主要原因是？; ①噪声; ②废气; ③废水; ④其他. 20（100%）; 20（100%）; 20（100%）; 0. 你认为该项目的环境保护工作怎样？; ①建设单位较为重视，采取有效措施减免环境影响，成效显著。; ②环保工作仍有欠缺，建议加强。. 20（100%）; 0. 你对本项目环境保护工作满意程度为; ①满意; ②比较满意; ③不满意; ④非常不满意. 20（100%）; 0; 0; 0. 通过对调查统计表的调查结果分析： （1）100%公众对本项目环境保护工作持满意或比较满意的态度。 （2）100%的公众未看见运营期间排气筒排放黑烟，100%的公众认为运营期间厂界周边没有异味，100%的公众未看见运营期间固体废弃物随意丢弃，100%的公众未看见运营期间废水乱排乱排。100%公众认为项目产生的噪声对生活无影响。100%公众认为对环境影响的主要原因是噪声、废气、废水。 （3）100%的公众认为建设单位较为重视，采取有效措施减免环境影响，成效显著。 综上所述，本次验收调查通过发放问卷调查的形式，充分收集了公众对本项目建设意见和建议，从统计结果看，公众对该项目环保工作满意，不反对该项目验收，因此该项目的建设是合理的。

表七                                 验收监测结论与建议

一、项目建设情况 中国西部创意文化会展产业园执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，现运行正常。项目对环评报告及批复提出的环保要求和措施基本得到了落实。 ## 二、项目验收工况 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议进行。 - 本验收报告是针对2022年3月2日~2022年3月3日、2022年6月22日~2022年6月23日监测期间的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 2、四川鼎溢会展服务有限公司中国西部创意文化会展产业园项目2022年3月2日~2022年3月3日、2022年6月22日~2022年6月23日监测期间，实际生产能力达到设计日生产规模的75%以上，满足验收监测条件。 ## 三、污染物监测结论 ### 1、废气 22022年3月2日~2022年3月3日及2022年6月22日~2022年6月23日验收监测期间：排气筒VOCs、苯、甲苯、二甲苯排放浓度、排放速率满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中“表面涂装”标准要求；颗粒物排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值；厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织限值要求，厂界无组织VOCs、苯、甲苯、二甲苯排放浓度、排放速率满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中标准要求。 废气均能实现达标排放。 ### 2、废水 2022年3月2日~2022年3月3日验收监测期间，厂区废水排口废水中氨氮、总磷低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限制要求，其余指标的监测结果符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 废水能够实现达标排放。 ### 3、噪声 2022年3月2日~2022年3月3日验收期间项目厂界噪声监测点的昼间噪声在59~64dB(A)之间，均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 4、固体废物 项目固体废物分类收集，均妥善处置，去向明确。 ## 四、公众意见调查 公众意见调查结果表明，被调查对象对该项目均持支持态度，对本项目的环境保护工作持比较满意态度。 ## 五、环境管理检查 项目环保审批手续完备，配套的各项环保设施已建成并运行正常。项目排污口均达到相关环保要求。项目制定了相应的事故防范措施及企业环保管理制度。 ## 六、结论 四川鼎溢会展服务有限公司中国西部创意文化会展产业园项目在建设过程中执行了环境影响评价法。验收监测期间，项目废气、废水、噪声均实现达标排放，固废项目固体废物分类收集、均妥善处置去向明确；项目建有环保管理规章制度和事故防范措施；周围民众对该项目持满意和较满意人数占100％，实际建设无重大变化，建议通过本项目竣工环境保护验收。 ## 七、主要建议 （1）加强各项环境管理制度的落实和环保设施的定期检查及维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放. （2）加强各项环境管理制度的落实并做好环保设施的定期检查和维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放； （3）加强教育，提高员工的环境与安全意识。 （4）加强对危废的管理，做好“防雨、防渗、防流失”三防管理，填写转运五联单。