建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

项目名称：新上一条新型建材、水泥制品和预拌砂浆生产线项目

建设单位：成都鑫会群建材有限公司

编制单位：成都鑫会群建材有限公司

二零二二年十月

项目名称：新上一条新型建材、水泥制品和预拌砂浆生产线项目

建设单位：成都鑫会群建材有限公司

法人代表：马涛

编制单位：成都鑫会群建材有限公司

法人代表：马涛

建设单位：成都鑫会群建材有限公司

电话：18982203739

地址：四川省成都市大邑县安仁镇永兴村19组54号

附表：

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图：

附图1项目地理位置图

附图2项目外环境关系图

附图3验收监测布点图

附图4项目平面布置及分区防渗图

附图5项目环保设施照片

附件：

附件1投资备案表

附件2项目环评批复

附件3验收情况说明

附件4企业营业执照

附件5危废处置协议

附件6环境管理制度

附件7危废管理制度

附件8公众参与调查表及统计表

附件9监测报告

表一                                                                              项目基本情况

| 建设项目名称 | 新上一条新型建材、水泥制品和预拌砂浆生产线项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 成都鑫会群建材有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 四川省成都市大邑县安仁镇永兴村19组54号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 水泥制品、预拌砂浆 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产商品混凝土30万m3、预制管件10万m3，预拌砂浆50万m3 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产商品混凝土30万m3，预制管件10万m3，预拌砂浆50万m3 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2021年7月 | 开工日期 | 2021年8月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年12月 | 验收现场监测时间 | 2022年1月13日~2022年1月14日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 成都市大邑生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 四川汉雲环美科技有限公司 |  |  |
| 环保实施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 2000万元 | 预算环保投资 | 72.1万元 | 比例 | 3.6% |
| 实际总投资 | 2000万元 | 实际环保投资 | 72.1万元 | 比例 | 3.6% |
| 验 收 监 测 依 据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》； 2、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 3、中华人民共和国国务院，第682号令《建设项目环境保护管理条例》（修订）（2017年7月16日）； 4、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 5、《成都市环境保护局关于贯彻落实〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的通知》（成环发[2018]8号，2018年5月16日）。； 6、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，国家环境保护总局，2012.7.3）； 7、成都鑫会群建材有限公司《新上一条新型建材、水泥制品和预拌砂浆生产线项目环境影响报告表》； 8、成都市大邑生态环境局《关于成都鑫会群建材有限公司新上一条新型建材、水泥制品和预拌砂浆生产线项目环境影响报告表的审查批复》（成大环评审[2021]11号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别、限值 | 废水：本项目废水（氨氮、总磷除外）执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值，氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）； 废气：颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准要求。 噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013年修改单，危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）中相关规定及2013年修改单。 |  |  |  |  |
| 一、项目由来 成都鑫会群建材有限公司“新上一条新型建材、水泥制品和预拌砂浆生产线项目”选址于四川省成都市大邑县安仁镇永兴村19组54号，项目占地56亩（约37332.96m2）。拆除场地上不能利用设施，修建商混及预拌砂浆厂房1座、预制件厂房1座，并对已有的办公楼、配套房等进行利旧改造。配套环保设施及辅助设施进行生产。 环评拟定生产能力：年产商品混凝土30万m3、预制管件10万m3，预拌砂浆50万m3。 实际建设验收生产能力为：年产商品混凝土30万m3、预制管件10万m3，预拌砂浆50万m3。实际建设产能在环评拟定范围内。 四川汉雲环美科技有限公司于2021年7月完成了该项目环境影响评价工作，并于2021年7月8日取得了环评批复（成大环评审[2021]11号）。取得批复后于2021年8月开始建设，并于2021年12月建成。 项目建设、投入生产至今没有收到周边环保投诉，没有发生环保污染事故。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定，项目需进行环境保护竣工验收监测并编制验收监测表。参考四川中谦检测有限公司出具的监测报告以及其他相关资料，在满足工况要求的条件下，成都鑫会群建材有限公司编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。 验收期间项目工况为75%以上。自投产以来，该项目生产设备、环保设施运行正常，符合验收要求。符合验收监测条件。 二、验收监测范围 成都鑫会群建材有限公司“新上一条新型建材、水泥制品和预拌砂浆生产线项目”项目的主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程及相关配套设施等。 本次验收范围见表1-1。 表1-1 验收范围 项目组成; 项目名称; 实际建设内容及规模. 主体 工程; 商混及预拌砂浆厂房; # 1层建筑，全密闭厂房，局部高25m，建筑面积7500m2，建设1条生产线（配置2台搅拌机），设置骨料区、筒仓区及搅拌区。筒仓区配套粉料筒仓8个；骨料区隔断7处砂石堆放区；厂房内搅拌机进行全密闭封装处理；用于商混及预拌砂浆生产. 预制管件厂房; 1层建筑，全密闭厂房，高约6m，内部设置加工区（配置1台搅拌机，加工区不作封装）、养护区，用于预制管件的生产. 辅助工程; 检验室; 1F，位于厂区西侧，用于产品抽检，产品研发检验，为产品物理实验，不涉及化学实验. 控制中心; 1F，位于厂区北侧物流出入口，建筑面积120m2，作为控制室. 洗车区; 1处，面积约10m2，位于厂区北侧出入口处，用于车间车身及车胎清洗，设置为自动洗车机. 工具间; 1处，建筑面积20m2，项目生产设备由专业公司来厂维修，厂区内仅进行设备更换机油、保养、设备简易零部件的调整等。厂区内设工具间用于存放五金用具等. 公用 工程; 供水工程; 取用地下水. 供电工程; 市政电网供电. 排水工程; 配套雨水、污水管网. 办公及生活设施; 办公楼; 商混区办公楼1栋，建筑面积700m2，用于职工办公. 住宿楼; 1处，用于职工住宿，建筑面积为预拌混凝土区500m2. 食堂; 1处，建筑面积120m2，位于厂区北侧，用于职工就餐. 环保工程; 废气治理; 商品混凝土及预拌砂浆厂房; 计量搅拌粉尘：搅拌机为密闭设备，产生的粉尘经与设备直连的密闭管道抽吸至布袋除尘器内处理，除尘器排口位于厂房内部，同时厂房进出口安装喷雾降尘设施，可进一步降尘。计量搅拌粉尘最终经车间无组织扩散. 筒仓粉尘：筒仓封装于厂房内，筒仓粉尘经仓顶布袋除尘器（8套）处理后，经车间无组织扩散. 砂石堆放、装卸扬尘：砂石料堆放于厂房内骨料区，砂石物料转运、堆放均在室内完成；文明卸料，降低卸料高度；砂石运至搅拌机内经皮带运输（皮带机采用密闭罩包裹），同时密闭罩内安装喷雾头，喷雾降尘；厂房进出口、砂石堆放区设置喷雾降尘设施. 预制管件厂房; 搅拌粉尘：搅拌机为密闭设备产生的粉尘经与设备直连的密闭管道抽吸至布袋除尘器内处理，除尘器排口（位于车间内）位于厂房内部，同时厂房进出口安装喷雾降尘设施，可进一步降尘. 水泥仓粉尘：粉料筒仓设置有仓顶布袋除尘器，呼吸口废气直接经管道连接至除尘器，粉尘经仓顶布袋除尘器（1套）处理后，经除尘器排气口排出，筒仓均封装，除尘器处理后废气再经房屋阻隔后外溢，最终经车间面源形式无组织扩散。. 砂石堆放、装卸扬尘：堆场三面围挡，喷雾降尘，文明卸料，降低卸料高度；砂石运至搅拌机内经皮带运输（皮带机采用密闭罩包裹），同时密闭罩内安装喷雾头，喷雾降尘；厂房进出口、砂石堆放区设置喷雾降尘设施. 喷雾降尘设施：若干，厂房进出口、砂石堆放区. 道路硬化、喷雾桩喷雾降尘. 食堂油烟：油烟净化器处理后引至屋顶排放. 厂区内设置实时颗粒物监测报警仪器，实时监控厂区颗粒物浓度. 废水治理; 沉淀池+污水沉淀罐，搅拌机清洗废水、作业区地面清洗废水、实验室废水经砂石分离+三级沉淀处理后回用降尘、清洗用水。配套压滤机进行沉渣压滤. 洗车区沉淀隔油池1座（容积10m3），用于洗车水隔油沉淀预处理. 雨水收集池1座（容积100m3），用于收集场地雨水. 预处理池2座，有效容积10m3/座，用于生活污水处理. 食堂隔油池：1座，有效容积2m3/座，用于处理食堂废水. 噪声治理; 主要为设备噪声，合理布局，墙体隔声等降噪措施. 固废治理; 1处危废暂存间（10m2），用于暂堆危险废物. 1处一般固废区：20m3，位于预制管件厂房内. 仓储工程; 粉料筒仓; 商混及预拌砂浆厂房：全部设置于厂内部，设置8个300t的粉料筒仓，共计2400t的储存量； 预制管件厂房：设置于厂房内部，布置1个10t的水泥仓。. 骨料区; 商混及预拌砂浆厂房的内部设骨料堆放区（面积约2500m2），用于砂石堆放； 预制管件加工区骨料堆放区（面积约100m2），用于砂石堆放. 油品库; 位于商混及预拌砂浆厂房内部的西侧，建筑面积10m2，用于机油等存放. 外加剂箱; 位于搅拌楼下， 5个外加剂箱，容积为10m3/个. 成品堆场; 预制件生产厂房的南北侧设置有露天成品堆场（2个，北侧堆场600m2，南侧堆放400m2），用于堆放预制件. 三、本次验收监测内容 （1）废水处理设施检查； （2）废气处理设施检查、废气排放监测； （3）厂界环境噪声排放监测； （4）固体废物处置情况检查 （5）环境管理检查； （6）公众意见调查； （7）风险事故防范措施落实情况及应急预案检查。 四、项目概况 1、项目名称、性质及地点 建设项目名称：新上一条新型建材、水泥制品和预拌砂浆生产线项目 建设单位：成都鑫会群建材有限公司 建设地点：四川省成都市大邑县安仁镇永兴村19组54号 劳动定员：环评拟定劳动定员为50人，项目实际工作人员为50人，与环评一致。 工作制度：环评年工作时间为300天，1班制，每班工作10小时。项目实际年工作时间300天，1班制，每班工作10小时，与环评一致。 2、外环境关系 项目西/北侧：邻四川省晨亦玻璃制品有限公司； 项目东北侧：邻道路、道路以东北为斜江河。 项目南/东侧：邻成都市义兵再生资源回收有限公司、空地、田地，南侧约80m处为四季农场办公区，260m处分布有散户住户区（约60户、180人），西南侧250m处分布有散户住户区（约100户、300人）。 项目西侧：邻空地、田地，隔空地约200m分布有散户住户区（30户、90人）。 项目建设位置与环评拟建位置一致，商混及预拌砂浆厂房边界、预制管件厂房为边界划定的50m卫生防护距离范围内无敏感点分布，环评至验收期间外环境敏感点无变化。项目外环境关系见附图2。 3、建设规模、内容 本项目建设规模、建设内容对比见表1-3。 表1-3 建设规模、建设内容对比 建设规模. 环评设计建设规模; 实际建设及验收情况; 备注. 项目总投资2000万元，占地56亩（约37332.96m2）。产能：年产商品混凝土30万m3、预制管件10万m3，预拌砂浆50万m3; 项目总投资2000万元，占地56亩（约37332.96m2）。产能：年产商品混凝土30万m3、预制管件10万m3，预拌砂浆50万m3; 与环评一致. 建设内容. 环评设计建设内容; 实际建设及验收情况; 备注. ①主体工程（商混及预拌砂浆厂房，1层建筑，设置骨料区、筒仓区及搅拌区。预制管件厂房，1层建筑，设置骨料区、加工区、养护区）、②公辅工程（辅助工程，检验室、控制中心、洗车区、工具间；公用工程依托厂区已建）、③办公生活设施（办公楼、住宿楼、食堂）④仓储工程（粉料筒仓、骨料区、油品库、外加剂箱、成品堆场）⑤环保工程（预处理池、沉淀池、除尘器、危废暂存间、一般固废区等）; ①主体工程（商混及预拌砂浆厂房，1层建筑，设置骨料区、筒仓区及搅拌区；预制管件厂房，1层建筑，设置骨料区、加工区、养护区）、②公辅工程（辅助工程，检验室、控制中心、洗车区、工具间；公用工程依托厂区已建）、③办公生活设施（办公楼、住宿楼、食堂）④仓储工程（粉料筒仓、骨料区、油品库、外加剂箱、成品堆场）⑤环保工程（预处理池、沉淀池、除尘器、危废暂存间、一般固废区等）; 与环评一致. 4、建设项目组成及主要环境问题 环评及实际建设项目组成及主要环境问题见表1-4。 表1-4 项目组成对比表 工程 名称; 环评建设内容及规模; 实际建设 内容; 环境污染. 主体工程; 商混及预拌砂浆厂房; 1层建筑，全密闭厂房，局部高25m，建筑面积7500m2，建设1条生产线（配置2台搅拌机），设置骨料区、筒仓区及搅拌区。筒仓区配套粉料筒仓8个；骨料区隔断5处砂石堆放区；厂房内搅拌机进行全密闭封装处理；用于商混及预拌砂浆生产; 与环评一致; 噪声 粉尘 废水. 预制管件厂房; 1层建筑，全密闭厂房，高12m，建筑面积2500m2，内部设置骨料区、加工区（配置1台搅拌机，加工区不作封装）、养护区，用于预制管件的生产; 与环评一致 厂房面积及高度减少，骨料区位于厂房外. 辅助工程; 检验室; 1F，位于商混及预拌砂浆厂房内西侧，建筑面积20m2，用于产品抽检，产品研发检验，为产品物理实验，不涉及化学实验; 位于厂区西侧; 养护废水 废试块. 控制中心; 1F，位于厂区北侧物流出入口，建筑面积120m2，作为控制室; 与环评一致; 生活垃圾. 洗车区; 1处，面积约10m2，位于厂区北侧出入口处，用于车间车身及车胎清洗，设置为自动洗车机; 废水. 工具间; 1处，建筑面积20m2，项目生产设备由专业公司来厂维修，厂区内仅进行设备更换机油、保养、设备简易零部件的调整等。厂区内设工具间用于存放五金用具等; /. 公用 工程; 供水工程; 取用地下水; 与环评一致; /. 供电工程; 市政电网供电. 排水工程; 配套雨水、污水管网. 办公生活设施; 办公楼; 商混区办公楼1栋，建筑面积700m2，用于职工办公; 办公及住宿均位于商混加工区。预制件区未建设办公及住宿楼; 生活污水 生活垃圾. 预制件区办公楼1栋，建筑面积200m2，用于职工办公. 住宿楼; 2处，用于职工住宿，建筑面积分别为预拌混凝土区500m2，预制管件区300m2。. 食堂; 1处，建筑面积120m2，位于厂区北侧，用于职工就餐; 与环评一致; 食堂油烟 食堂废水. 环保 工程; 废气治理; 商品混凝土及预拌砂浆厂房; 计量搅拌粉尘：搅搅拌机为密闭设备产生的粉尘经与设备直连的密闭管道抽吸至布袋除尘器（2套）内处理，除尘器排口（位于车间内、排口距离地面约10m）位于厂房内部，同时厂房进出口安装喷雾降尘设施，可进一步降尘。计量搅拌粉尘最终经车间无组织扩散; 与环评一致; 废气、噪声. 筒仓粉尘：筒仓封装于厂房内，筒仓粉尘经仓顶布袋除尘器（8套）处理后，经车间无组织扩散. 砂石堆放、装卸扬尘：砂石料堆放于厂房内骨料区，砂石物料转运、堆放均在室内完成；文明卸料，降低卸料高度；砂石运至搅拌机内经皮带运输（皮带机采用密闭罩包裹），同时密闭罩内安装喷雾头，喷雾降尘；厂房进出口、砂石堆放区设置喷雾降尘设施. 预制管件厂房; 搅拌粉尘：搅拌机为密闭设备产生的粉尘经与设备直连的密闭管道抽吸至布袋除尘器（1套）内处理，除尘器排口（位于车间内、距地面高度约5m）位于厂房内部，同时厂房进出口安装喷雾降尘设施，可进一步降尘; 与环评一致 骨料区位于厂房为，设置有围挡及降尘设施; 废气、噪声. 水泥仓粉尘：粉料筒仓设置有仓顶布袋除尘器，呼吸口废气直接经管道连接至除尘器，粉尘经仓顶布袋除尘器（1套）处理后，经除尘器排气口排出，筒仓均封装于车间内部，除尘器处理后废气再经房屋阻隔后外溢，最终经车间面源形式无组织扩散；车间进出口安装喷雾降尘设施，能够进一步降尘. 砂石堆放、装卸扬尘：砂石料堆放于厂房内骨料区，砂石物料转运、堆放均在室内完成；文明卸料，降低卸料高度；砂石运至搅拌机内经皮带运输（皮带机采用密闭罩包裹），同时密闭罩内安装喷雾头，喷雾降尘；厂房进出口、砂石堆放区设置喷雾降尘设施. 喷雾降尘设施：4套，厂房进出口、砂石堆放区; 与环评一致. 道路硬化、洒水车洒水处理运输扬尘. 食堂油烟：油烟净化器处理后引至屋顶排放. 厂区内设置实时颗粒物监测报警仪器，实时监控厂区颗粒物浓度，避免颗粒物超标排放. 废水治理; 三级沉淀池1座（容积100m3），搅拌机清洗废水、作业区地面清洗废水、实验室废水经砂石分离+三级沉淀处理后回用降尘、清洗用水。配套压滤机进行沉渣压滤; 与环评一致 配套沉淀池（10m3）+污水处理罐; 废水、污泥. 洗车区隔油池1座（容积5m3），用于洗车水隔油预处理; 容积10m3. 雨水收集池1座（容积100m3），用于收集场地雨水; 与环评一致. 预处理池4座，有效容积10m3/座，共计40m3，用于生活污水处理; 预制件区未建设办公，和商混区混合. 食堂隔油池：1座，有效容积2m3/座，用于处理食堂废水; 与环评一致. 噪声治理; 主要为设备噪声，合理布局，墙体隔声等降噪措施; 与环评一致; 噪声. 固废 治理; 1处危废暂存间（10m2），用于暂堆危险废物; 与环评一致; 固体废物. 1处一般固废区：20m3，位于预制管件厂房内. 仓储工程; 粉料 筒仓; 商混及预拌砂浆厂房：全部设置于厂内部，设置8个300t的粉料筒仓，共计2400t的储存量; 与环评一致; 粉尘. 预制管件厂房：设置于厂房内部，布置1个10t的水泥仓; 与环评一致. 骨料区; 商混及预拌砂浆厂房的内部设骨料堆放区（面积约500m2）、预制管件厂房的内部设置骨料堆放区（面积约100m2），用于砂石堆放; 商混骨料区约2500m2. 油品库; 位于商混及预拌砂浆厂房内部的西侧，建筑面积10m2，用于机油等存放; 与环评一致; 风险. 外加剂箱; 位于搅拌2层，搅拌机旁，5个外加剂箱，容积为10m3/个; 与环评一致 位于搅拌楼下。; --. 成品堆场; 预制件生产厂房的南北侧设置有露天成品堆场（2个，北侧堆场600m2，南侧堆放400m2），用于堆放预制件; 与环评一致; --. 5、主要设备清单 主要设备清单对照表见表1-5。 表1-5 项目主要设备对照表 序号; 环评拟建设备清单; 验收设备清单; 备注. 设备名称; 设备数量; 设备名称; 设备数量. 商品及预拌砂浆混凝土生产线. 1; 搅拌机; 2套; 搅拌机; 2套; 一致. 2; 粉煤灰称量系统; 2套; 粉煤灰称量系统; 2套; 一致. 3; 矿粉称量系统; 2套; 矿粉称量系统; 2套; 一致. 4; 外加剂称量供给装置; 2套; 外加剂称量供给装置; 2套; 一致. 5; 清水配量装置; 2套; 清水配量装置; 2套; 一致. 6; 卸料系统; 2套; 卸料系统; 2套; 一致. 7; 螺杆式空压机; 2套; 螺杆式空压机; 2套; 一致. 8; 螺旋输送机; 2套; 螺旋输送机; 2套; 一致. 9; 水泥筒仓; 5个（300t/个）; 水泥筒仓; 5个（300t/个）; 一致. 10; 粉煤灰筒仓; 3个（300t/个）; 粉煤灰筒仓; 3个（300t/个）; 一致. 预制管件生产. 1; 下料机; 1台; 下料机; 1台; 一致. 2; 成型机; 3台; 成型机; 3台. 3; 滚焊机; 2台; 滚焊机; 2台. 4; 搅拌机; 1台; 搅拌机; 1台. 5; 模具; 若干; 模具; 若干. 6; 水泥仓; 1个; 水泥仓; 1个. 7; 装载机; 1台; 装载机; 1台. 8; 行车; 3台; 行车; 3台. 其他. 1; 砂石上料皮带输送机; 3台; 砂石上料皮带输送机; 3台; 一致. 2; 自动洗车装置; 1套; 自动洗车装置; 1套; 一致. 3; 地磅; 1套; 地磅; 1套; 一致. 4; 洒水车; 1辆; 洒水车; 1辆; 一致. 5; 砂石分离机; 1台; 砂石分离机; 1台; 一致. 6; 压滤机; 1台; 压滤机; 1台; 一致. 7; 水雾喷淋装置; 4套; 水雾喷淋装置; 若干; 一致. 6、主要原辅材料 项目主要原辅材料对照表见表1-6。 表1-6 项目主要原辅材料对照表 名称; 原辅材料名称; 环评年耗量; 实际建成年用量; 备注. 原（辅）料; 商品混凝土; 水泥; 8.5万t; 8.5万t; 与环评一致. 粉煤灰; 2.1万t; 2.1万t. 砂; 24.8万t; 24.8万t. 石; 29.4万t; 29.4万t. 外加剂; 0.62万t; 0.62万t. 水; 5.4万t; 5.4万t. 预拌砂浆; 砂; 94.72万t; 94.72万t; 与环评一致. 水泥; 12.4万t; 12.4万t. 粉煤灰; 7.9万t; 7.9万t. 水; 5万t; 5万t. 预制管件; 机砂; 1.5万t; 1.5万t; 与环评一致. 碎石; 3.6万t; 3.6万t. 水泥; 0.4万t; 0.4万t. 钢筋; 0.2万t; 0.2万t. 机油; 3t; 3t. 水; 5500t; 5500t. 其他; 机油; 1t; 1t; 与环评一致. 液压油; 1t; 1t. 能源; 电; 200万kW.h; 200万kW.h; 根据实际情况. 水; 11250m3; 11250m3. 7、项目水平衡图 本项目水平衡图见图1-1（单位：m³/d）。 图1-1项目营运期水平衡分析示意图 8、项目变动情况 项目实际建设中无重大变动情况。 |

表二                                     项目生产工艺流程及污染物治理排放

一、生产工艺简述 环评拟定产品包括商品混凝土、预拌砂浆、预制管件三类产品。产品实际生产工艺较环评设计无重大变更。 生产工艺流程及产污位置见图2-2~2-3。 1、预拌砂浆、商品混凝土 生产工艺一致，不同之处在于产品所需物料种类及比例有所区别。生产过程均为，将各物料按配比计量混合搅拌均匀即可。生产工艺流程图一致，均用图2-2表示。 项目预拌砂浆同商品混凝土均在厂房内进行生产，整套生产设备均布置于同一座封闭式车间内。 图2-2 商品混凝土、预拌砂浆生产工艺流程及产污位置图 厂房内骨料区暂存 筒仓 水槽 外加剂箱 计量搅拌 终端显示器 微机控制系统根据选定的配方进行计量并控制各工序动作 运输车 键盘输入 粉状原料 清水 气压输料 水泵 外加剂 泵 出料门 泵 螺旋机 泵 送建筑工地 噪声、粉尘、清洗废水 粉尘 噪声 皮带输送 扬尘 砂、石 工艺流程简述: （1）原料进厂转运及加料方式 水泥、粉煤灰等粉状物料通过密闭罐车运输至生产厂房内，随后通过高压气流、经密闭管道输送至料仓内储存。生产时经管道转运至搅拌机。 砂石料：砂石料经货车直接运至生产厂房内，不同的原料进入不同骨料间内暂堆，各堆区采用隔板分隔。生产时利用铲车将砂石料运至给料斗内，随后经皮带（全密闭式防尘罩）转运至搅拌机内。 项目外加剂、水为液态原料，经泵送至搅拌机内。 此工序主要产生的污染物为车辆动力扬尘、筒仓粉尘、转运粉尘、设备噪声等。 （2）配料、搅拌 经配料控制微机管理系统，通过信号变送器，拉力传感器、气动放料装置，泵吸装置进行精确度高于1%的自动配料。 用量由电脑系统控制，将搅拌机内加水、粉料、砂石料等。于搅拌机内进行搅拌、混合均匀。搅拌机采用全封闭式，搅拌机上设置有计量小仓便于固态料计量。 此工序产生污染物主要为粉尘、噪声、清洗废水。 （3）抽检 商品混凝土、预拌砂浆出场前需进行抽检，抽取少量的样品进行强度、坍落度等指标检测，检测指标为物理指标，不涉及化学实验。 抽检合格的装车运往施工现场，不合格的进行再次搅拌回用。 （4）成品运输 将搅拌好的产品，经搅拌机下方的漏料斗漏入罐车内，罐车将项目产品运往施工现场。 2、预制管件 预制管件的主要工艺流程及产污节点如图2-3所示。 计量搅拌 脱模 成品 噪声、粉尘 产品检验 噪声、粉尘 按需修边 机砂、碎石 水泥 水 装模 骨架制作 噪声、废钢筋 养护 噪声 图2-3 预制管件工艺流程及产污环节图 厂房内骨料区暂存 水泥仓 皮带机 管道 泵 注料成型 钢筋下料 设备：滚焊机 设备：下料机 骨架 设备：搅拌机 模具 设备：成型机 噪声 扬尘 粉尘 噪声 不合格品 工艺流程简述: （1）原料进厂转运及加料方式 水泥：通过密闭罐车运输至生产厂房内，随后通过高压气流、经密闭管道输送至水泥仓内储存，生产时经管道转运至搅拌机。 砂石料：砂石料经货车直接运至生产厂房内，不同的原料进入不同骨料间内暂堆，各堆区采用隔板分隔。生产时利用铲车将砂石料运至给料斗内，随后经皮带（全密闭式防尘罩）转运至搅拌机内。 水经泵送至搅拌机内。 此工序主要产生的污染物为车辆动力扬尘、水泥仓粉尘、转运粉尘、设备噪声。 （2）计量搅拌 用量由电脑系统控制，将搅拌机内加水、水泥、砂石料等。于搅拌机内进行搅拌、混合均匀，搅拌机为密闭设备。 此工序主要产生的污染物为粉尘、设备噪声。 （3）钢筋骨架制作及装模 钢筋利用下料机加工成需求长度，随后做成钢筋笼骨架，骨架的焊接利用滚焊机自动焊接。制作好的钢筋笼放入模具中固定位置。 项目钢筋焊接不需使用焊材，采用滚焊机自动电焊接，焊接过程基本无烟尘产生。 此工序主要产生的污染物为设备噪声。 （4）注料成型 将装好钢筋骨架的模具放入成型机内，并连接管道向模具中注入搅拌好的浆料，并通过离心、振动等，将模具内的混凝土均匀摊铺并紧贴管壁。 此工序主要产生的污染物为设备噪声。 （5）脱模 成型后的确认管体混凝土已达到规定的脱模强度后进行脱模（脱模强度的确定以管子在脱模中不会发生结构和外观损坏，并满足吊运强度要求为准）。本项目采用行车吊起带有管材的外模，把带管模具吊入模具拆卸区，首先用拆卸螺栓扳手将管模上的合口螺栓卸下，用行车吊走上半模，然后吊运成品，并将其放在平地上，最后借助吊车将两挡圈用撬棍撬下，至此管子完全脱模。 项目内不进行模具加工，模具均外购，注料前模具涂少量的机油作为脱模剂。 （6）按需修边 若脱模后，边角或表面不平整，立即人工进行修边。 此工序主要产生的污染物为粉尘、设备噪声。 （7）养护 脱模后工件吊转至养护区进行养护，室温状态下喷雾养护至管体混凝土达到出厂强度。 该部分水蒸发损耗，不会产生溢流废水。 （8）产品检验 产品出厂前进行按照相关标准进行检验，检验项目包括外观质量、尺寸偏差等。 抽检合格的作为合格品外售，抽检的不合格品作为一般固废处置 二、主要污染源、污染物处理和排放流程 1、项目主要污染源 （1）废气：主要为计量搅拌粉尘，粉料筒仓抽料时放空口产生的粉尘、砂石装卸/输送扬尘、运输车辆动力起尘、食堂油烟； （2）废水：主要为生活污水（含食堂废水）、生产废水（实验室废水、清洗废水（搅拌机清洗、罐车/泵车清洗废水、车辆车身及轮胎清洗、作业区地面清洗）、初期雨水、压滤水； （3）噪声：主要为设备运行时的机械噪声； （4）固体废物：主要为办公生活垃圾、沉淀池沉渣、实验室废弃试块、除尘器收集粉尘、餐厨垃圾及废油脂、预处理池、商混及砂浆的不合格品、废机油/液压油、洗车区隔油池油污、废含油手套、废油桶等。 2、项目污染物治理及排放 （1）废气治理及排放 ## 项目营运期产生的大气污染物主要为：计量搅拌粉尘、粉料筒仓抽料时放空口产生的粉尘、砂石装卸/输送扬尘、运输车辆动力起尘、食堂油烟。 ## ①粉尘 粉尘来源主要有：计量搅拌粉尘、粉料筒仓抽料时放空口产生的粉尘、砂石装卸/输送扬尘、运输车辆动力起尘。 环评提出的措施： A、计量粉尘：搅拌机为密闭设备，产生的粉尘经与设备直连的密闭管道抽吸至布袋除尘器净化处理，除尘器排口位于厂房内部，计量搅拌粉尘最终经车间无组织扩散。 B粉料筒仓呼吸粉尘：粉料筒仓设置仓顶布袋除尘器，粉尘处理后再经仓顶布袋除尘器排气口排出，筒仓均封装于车间内部，除尘器处理后废气再经房屋阻隔后外溢，最终经车间面源形式无组织扩散。 C砂石装卸/堆放/输送扬尘：砂石料堆放于厂房内骨料区，砂石物料转运、堆放均在室内完成；砂石运至搅拌机内经皮带运输（皮带机采用密闭罩包裹），同时密闭罩内输送皮带跌落点设置喷雾头喷雾降尘；厂房进出口、骨料区四周设置喷雾降尘设施。 D运输车辆动力起尘：厂区道路硬化，洒水降尘、加强绿化、地面清洁；厂区内道路硬化处理，未硬化区进行绿化覆盖。 同时，厂区内设置实时颗粒物监测报警仪器，实时监控厂区颗粒物浓度。 验收实际措施： 与环评一致。 ②食堂油烟 环评提出的措施： 食堂油烟气经油烟净化器处理后，引至食堂楼顶排放。 验收实际措施： 与环评一致。 ## （2）废水治理及排放 ①生活污水 环评提出的措施： 生活污水经预处理池（食堂废水经隔油池处理后进入预处理池）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级排放标准后，经罐车外运至大邑县污水处理厂处理达标后，排入斜江河。 验收实际措施： 与环评一致。 ②生产废水 环评提出的措施： 实验室废水、清洗废水（其中车辆车身及轮胎清洗废水经隔油预处理后进入三级沉淀池）经砂石分离器+三级沉淀处理后，回用于降尘、清洗、生产等，不外排。 另外，沉淀池配套压滤机，沉淀池沉渣压滤机过程的压滤水回流于三级沉淀池内，回用于生产；骨料区四周设置污水收集沟，用于收集砂石存放过程可能产生的下渗水，该类水经管沟进入三级沉淀处理后用于生产，不外排。 验收实际措施： 与环评一致。洗车区配置有1组三级隔油沉淀池（10m3），洗车水沉淀后回用于洗车；生产废水配置沉淀池（10m3）+污水压滤设施，废水沉淀后回用于生产。砂石堆放区设置内流坡度，同时砂石及时清运，少量下渗水不会外流。 ③雨水收集 环评提出的措施： 初期雨水经雨水管沟收集至雨水收集池内，沉淀后可用作生产用水。 验收实际措施： 与环评一致，雨水池容积100m3。 ## （3）噪声治理及排放 本项目产噪设备主要为各类机械产生的机械噪声。 项目在实际生产过程中采取措施为：将设备置于车间内厂房隔声，安装减振垫，合理布局，选择低噪声设备，增强日常检修维护确保设备处于良好的工作状态；进出车辆加强管理，厂内禁止鸣笛、频繁变速；夜间（22~第二天06点）不进行生产等。 （4）固体废物治理 本项目运行后产生的固废分为一般固体废物和危险废物两类。 一般固废： 生活垃圾：职工办公生活过程产生。 沉淀池沉渣：产生于三级沉淀池，由搅拌机、运输车及地面冲洗水夹带的沉淀物。 实验室废弃试块：实验室产生。 除尘器收集粉尘：除尘器产生。 餐厨垃圾及废油脂：食堂产生。 预处理池污泥：预处理池沉淀产生。 不合格预制件：生产过程产生。 商混及砂浆的不合格品：生产过程中产生。 危险固废： 废机油/液压油：项目生产设备维护保养等过程中会产生废油。 洗车区隔油池油污：隔油池产生。 废含油手套：项目职工人员配套手套，设备保养过程会产生废含油手套。 废油桶：盛装机油、液压油的包装桶。 固废处理措施对比表。 表2-1 固体废物产生及处置措施 分类; 污染物; 环评提出的处置措施; 实际处置措施. 一般 固废; 办公生活垃圾; 环卫部门统一清运; 与环评一致. 沉淀池沉渣; 压滤机压滤后外售综合利用。压滤过程的压滤水回流于三级沉淀池内，回用于生产. 实验室废弃试块; 收集后，交砂石厂综合利用. 除尘器收集粉尘; 收集后回用于生产，不外排. 餐厨垃圾及废油脂; 交具有餐厨垃圾处理资质的单位统一清运. 预处理池; 环卫部门统一清运. 商混及砂浆的不合格品; 进行再次搅拌回用. 不合格预制件; 收集后，交砂石厂综合利用. 危险 废物; 废机油/液压油; 暂存危废暂存间，最终交有相应危废资质的单位处置，并签订危废处置协议; 与环评一致（目前交由南充嘉源环保科技有限责任公司处置）. 洗车区隔油池油污. 废含油手套. 废油桶. 三、污染源及处理设施对照表 该项目污染源及处理设施对照见表2-2。 表2-2 污染源及处理设施对照表 污染 类型; 污染物; 环保措施（设施. 环评设计; 实际建设. 水污染物; 生活污水; 生活污水经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级排放标准后，经罐车外运至大邑县污水处理厂处理达标后，排入斜江河。; 与环评一致. 生产废水; 实验室废水、清洗废水经砂石分离器+三级沉淀处理后，回用于降尘、清洗、生产等，不外排。; 与环评一致. 雨水收集; 场地雨水经雨水管沟收集至雨水收集池内，沉淀后可用作生产用水。; 与环评一致. 废气污染物; 计量搅拌粉尘; 搅拌机为密闭设备产生的粉尘经与设备直连的密闭管道抽吸至布袋除尘器净化处理，除尘器排口位于厂房内部，同时厂房进出口安装喷雾降尘设施，可进一步降尘。计量搅拌粉尘最终经车间无组织扩散。; 与环评一致. 粉料筒仓呼吸粉尘; 呼吸口废气直接经管道连接至仓顶除尘器内，粉尘处理后再经布袋除尘器排气口排出，属于无组织扩散。. 砂石装卸/堆放/输送扬尘; 文明卸料，降低卸料高度；砂石料堆放于厂房内骨料区，砂石物料转运、堆放均在室内完成；砂石运至搅拌机内经皮带运输，同时密闭罩内输送皮带跌落点设置喷雾头喷雾降尘；厂房进出口、骨料区四周均设置喷雾降尘设施，并通过加强卸料管理等措施控制扬尘。. 运输车辆动力起尘; 运输车辆采取遮盖密闭、控制车速等措施控制扬尘，同时项目建设方对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘，并在厂门对进出厂车辆进行冲洗减少扬尘量；厂区内道路硬化处理，未硬化区进行绿化覆盖。. 食堂油烟; 食堂油烟气经油烟净化器处理后，引至食堂楼顶排放。. 噪声; 通过建筑隔声、基础减振、加强设备的维护和保养，以及合理安排原料及成品的装卸时间等措施进行降噪处理; 与环评一致. 固废; 办公生活垃圾; 环卫部门统一清运; 与环评一致. 沉淀池沉渣; 压滤机压滤后外售综合利用。压滤过程的压滤水回流于三级沉淀池内，回用于生产. 实验室废弃试块; 收集后，交砂石厂综合利用. 除尘器收集粉尘; 收集后回用于生产，不外排. 餐厨垃圾及废油脂; 交具有餐厨垃圾处理资质的单位统一清运. 预处理池; 环卫部门统一清运. 商混及砂浆的不合格品; 进行再次搅拌回用. 不合格预制件; 收集后，交砂石厂综合利用. 废机油/液压油、洗车区隔油池油污、废含油手套、废油桶; 暂存危废暂存间，最终交有相应危废资质的单位处置; 与环评一致. 地下水防治; 危废暂存间地面、油品库地面重点防渗：采取防渗混凝土进行抹灰处理，铺设2mmHDPE膜，并采用水泥找平； 三级沉淀池、预处理池、食堂隔油池、洗车区、雨水收集池一般防渗处理：采用防渗混凝土抹平； 办公室、住宿楼、控制中心、实验室、生产厂房地面简单防渗处理：一般地面硬化; 与环评一致. 四、主要环保投资 表2-3 项目环保投资一览表 污染源; 环评拟建; 实际建设. 治理措施; 投资 (万元); 措施; 投资 (万元). 废水; 清洗废水、实验室废水; 砂石分离机+三级沉淀池（100m3）、配套压滤机1台; 15; 洗车区配置沉淀池10m3；生产废水配置沉淀池10m3+污水压滤沉淀设施; 15. 洗车区隔油池1座，容积5m3. 生活污水; 预处理池4座，有效容积10m3/座; 1.5; 与环评一致; 1.5. 食堂隔油池1座，有效容积2m3/座; 0.5; 0.5. 压滤水; 压滤过程的压滤水回流于三级沉淀池内，回用于生产; --; 与环评一致; -. 砂石堆放下渗水; 骨料区四周设置污水沟，将废水收集至三级沉淀内沉淀处理后，用于生产，不外排。; 商混区砂石堆放区设置内流坡度，同时砂石及时清运，少量下渗水不会外流。 预制件区砂石堆放设置围挡，砂石堆放量少，未设置截流设施; --. 雨水; 设置雨水收集池1座，容积100m3; 5; 与环评一致; 5. 废气; 计量搅拌粉尘; 3套布袋除尘器; 18; 商混线配置有2套除尘器。 预制件线配置有1套除尘器; 18. 粉料筒仓抽料时放空口产生的粉尘; 仓顶布袋除尘器9套; 10; 与环评一致; 10. 砂石堆放装卸扬尘; 喷雾降尘设施2套; 10; 与环评一致; 10. 运输车辆动力起尘; 道路硬化，洒水降尘、加强绿化、地面清洁；厂区内道路硬化处理，未硬化区进行绿化覆盖; 1; 与环评一致 厂区道路并设置有喷雾桩; 1. 厂区内设置实时颗粒物监测报警仪器，实时监控厂区颗粒物浓度，避免颗粒物超标排放; 颗粒物监测报警仪器; 2; 与环评一致; 2. 食堂油烟; 油烟净化器; 0.5; 与环评一致; 0.5. 噪声; 设备噪声; 加强管理、厂房墙体隔声、距离衰减、加装隔振元件减振器/橡胶隔振垫等; 7; 与环评一致; 7. 固废; 办公生活垃圾、预处理池污泥; 环卫部门统一清运; 0.1; 与环评一致; 0.1. 餐厨垃圾及废油脂; 交具有餐厨垃圾处理资质的单位统一清运; 0.5; 0.5. 沉淀池沉渣; 压滤机压滤后外售综合利用。压滤过程的压滤水回流于三级沉淀池内，回用于生产; --; --. 实验室废弃土块、不合格预制件; 外运砂石厂，综合利用; --; --. 商混及砂浆的不合格品; 商混及砂浆的不合格品进行再次搅拌回用; --; --. 除尘器收集粉尘; 收集后回用于生产，不外排; --; --. 废机油/液压油；废含油手套、废油桶; 危废暂存间（10m2）；; 1; 1. 地下水防治; 危废暂存间地面、油品库地面重点防渗：采取防渗混凝土进行抹灰处理，铺设2mmHDPE膜，并采用水泥找平； 三级沉淀池、预处理池、食堂隔油池、洗车区、雨水收集池一般防渗处理：采用防渗混凝土抹平； 办公室、住宿楼、控制中心、实验室、生产厂房地面简单防渗处理：一般地面硬化; 计入主体; 与环评一致; 计入主体. 合计; 72.1; /; 72.1.

表三                                                              环评结论、建议及要求

一、环评主要结论 1、产业政策的符合性 根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），项目属于C3039其他建筑材料制造，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励、限制和淘汰类项目，但项目符合国家法律、法规和政策规定，属于允许类。 项目所用设备均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中要求淘汰的设备。 同时项目已川投资备【2020-510129-30-03-521008】FGQB-0405号在大邑县发展和改革局备案。 2、选址符合性分析 项目位于大邑县安仁镇永兴村19组54号，根据大邑县规划和自然资源局提供的项目地块土地利用现状图：项目所在地块为采矿用地、建制镇用地（指的是：土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内，为实施城镇规划需要占用的土地，既包括城镇住宅和公共建筑用地，也包括工矿仓储用地、商服用地和其他特殊用地等），项目为非金属矿物制品生产，项目建设同现状用地性质不冲突。 项目选址位于人类活动频繁区域，受人类活动影响较大。项目所在地区无珍稀野生动、植物及古、大、珍、奇树木分布，无特殊文物保护单位项目，选址合理。 ## 二、项目环评结论 本项目符合国家产业政策，选址符合土地利用政策，符合所在园区规划，与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限中相关规定相符合。项目贯彻了“总量控制”和“达标排放”的原则，采取的污染治理方案均技术可行，措施有效。项目建成后，具有良好的社会效益，对当地环境影响较小，不会改变当地环境功能。在落实各项污染防治措施的条件下，并加强内部环境管理，严格执行“三同时”制度的前提下。从环境角度，项目建设是可行的。 三、要求及建议 1、认真落实环评提出的废气、废水、噪声、固废等治理措施，实现污染物达标排放。 2、企业须有专人负责环境保护工作，严格实施厂区环境管理，加强处理设备和处置设施的维护管理，确保环境保护设施的正常运转。 3、关心并积极听取受环境影响的附近单位的反映，接受当地环境保护部门的监督和管理。 ## 四、环评批复 项目已取得环评批复（成大环评审[2021]11号），批复主要内容如下： （一）加强施工期环境管控。合理安排施工时段，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声和废气等对周围环境的影响。落实非道路移动机械、运输车辆和污染天气状况下大气污染物防治措施要求。 （二）严格废水收集处理措施，确保稳定达标运行。运营期厂区采取雨污分流、不设置排污口。车辆冲洗废水经隔油池处理后与其余清洗废水、实验室废水一并经砂石分离器处理，再与雨水收集池收集的初期雨水、压滤废水一道排入三级沉淀池沉淀后全部回用于生产；暴雨时期多余的初期雨水经雨水收集池沉淀处理后排入农灌渠；生活污水（食堂废水先经隔油处理）经预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，由罐车运输至大邑县污水处理厂处理达标后，排入斜江河。 （三）严格废气收集处理措施，确保稳定达标运行。项目运营期废气主要为砂石骨料装卸、堆放、输送扬尘，粉料简仓呼吸粉尘，计量、搅拌粉尘，运输车辆动力起尘，食堂油烟。骨料区、粉料筒仓、商品混凝土及预拌砂浆生产线、预制管件生产线等均设置于密闭厂房内，商混及预拌砂浆厂房内的搅拌机围挡封顶，设置颗粒物监测报警仪器，各厂房进出口及厂房内易产尘点设置喷雾降尘装置。1、砂石骨料用密闭皮带输送并加装喷淋装置，水泥、粉煤灰等粉剂全密闭管道输送至搅拌机；2、简仓呼吸粉尘经自带布袋除尘器（共9套）收集处理后通过排气口（距地高度约20m）于车间内排放；3、搅拌粉尘经密闭管道抽风收集至布袋除尘器（共3套）处理后于车间内排放；4、采取厂区道路硬化，定时洒水、清扫，运输车辆遮盖密闭和控制车速等措施控制运输车辆动力起尘对环境的影响；5、食堂油烟经油烟净化器处理后，由专用烟道引至食堂楼顶排放。 项目分别以商混及预拌砂浆厂房边界、预制管件厂房边界为起点设置50米卫生防护距离包络线范围。该范围内不得再规划医院、学校、居民集中居住区等环境敏感点及医药、食品等对大气质量要求较高的企业。 （四）强化噪声污染防治，落实各项噪声治理措施。通过选用低噪设备，并采取减振、消声、隔声处理等措施进行控制，确保厂界噪声达标。 （五）完善固体废弃物收集、暂存、处置的环境管理，严格落实危险废物的收集、暂存、处置的环境管理要求。项目运营期产生：一般固废包括商混、砂浆不合格品、除尘器收尘回用于生产；预制件不合格品、实验室废弃试块交砂石厂综合利用；沉淀池沉渣经压滤机压滤后，压滤泥块外售综合利用；餐厨垃圾（含食堂隔油池的废油脂）交由有餐厨垃圾处理资质的单位统一清运处置；预处理池污泥、生活垃圾等交由市政环卫部门统一清运处置。危险废物包括废机油及桶、废液压油及桶、含油废手套、车辆清洗废水隔油池油污等，分类收集、暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应危废处理资质的单位清运处置，并依法向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料并执行国家相关管理规范。 （六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。严格按报告表要求，实施分区防渗措施，落实地下水和土壤污染防治相关措施，确保地下水和土壤不受污染。 （七）严格落实环境风险防范措施。按照报告表中提出的风险防范措施和事故应急措施，有针对性制定环境风险防范应急预案，确保环境安全。 详见环评批复。

表四                                                                              验收监测标准

环评标准与验收标准对照表见下表： 表4-1 环评、验收监测执行标准对照表 类别; 环评使用标准; 验收监测标准. 废水; 本项目废水（氨氮、总磷除外）执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值，氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 废水（氨氮、总磷除外）执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值，氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 项目; 限值; 项目; 限值. PH; 6-9; PH; 6-9. COD; 500mg/L; COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L; BOD5; 300mg/L. 氨氮; 45mg/L（参照GB/T31962-2015）; 氨氮; 45mg/L（参照GB/T31962-2015）. 总磷; 8mg/L（参照GB/T31962-2015）; 氨氮; 8mg/L（参照GB/T31962-2015）. 废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准要求; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准要求. 项目; 限值; 项目; 限值. 颗粒物（无组织）; 0.5mg/m3; 颗粒物（无组织）; 0.5mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 项目; 限值dB（A）; 项目; 限值dB（A）. 昼间; 60; 昼间; 60. 夜间; 50; 夜间; 50. 固体废物; 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013年修改单，危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）中相关规定及2013年修改单。; 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013年修改单，危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）中相关规定及2013年修改单。. 表4-1中排放浓度均指污染物的最高允许排放限值。

表五                                                                           验收监测结果

一、验收监测分析质量控制和质量保证 监测质量保证和质量控制按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 1、现场采样和测试均严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行了详细的记录。 2、验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，优先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定，符合采样要求。 3、验收监测采样和分析人员，均获得环境监测资质合格证，持证上岗。 4、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样器在进场前对气体分析、采样器流量计等均进行校核 5、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：分析时使用的声级计经计量部门检定、并在有效期间内，测定前后对噪声仪进行了校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 6、采样记录及分析结果：验收监测的采样记录及分析测试结果，均按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行了三级审核。 ## 二、工况情况 验收监测期间，该项目主体工程和环保设施连续、稳定、正常运行，满足验收监测的要求，验收期间实际生产能力达到设计生产规模的75%以上，工况符合，满足验收监测条件。 ## 三、监测内容 项目预处理池污水经罐车外运污水厂处理，未建设排口，因此未建设污水。本次验收对项目的废气、噪声进行了监测。 ### 1、废气监测 （1）监测点位、时间、频次 项目共布置1个有组织废气监控点，3个无组织废气监控点。项目废气监测点位见附图，废气采样布点、监测项目、监测频率见表5-1。 表5-1废气采样布点及监测 污染源位置; 采样时间; 监测项目; 监测频次. # 无组织; # 1#污染源上风向20m处; 2022.1.13~2022.1.14; 颗粒物; 3次/天，2天. # 2#污染源下风向. # 3#污染源下风向. # 有组织; # 食堂油烟排气筒; 油烟; 1次/天，2天. ### （2）分析方法 废气监测分析方法见表5-2。 表5-2废气监测分析方法 项目; 检测方法; 方法来源; 检出限. 无组织; 颗粒物; 重量法; GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 有组织; 油烟; 红外分光光度法; HJ 1077-2019; 0.1mg/m3. ### （3）废气监测结果及评价 表5-3有组织废气监测结果 点位编号; 检测日期; 检测项目; 折算灶头数; 单位; 折算浓度; 标准限值; 结果评价. 4#; 2022.1.13; 油烟; 1.87; mg/m3; 0.4; 2.0; 达标. 2022.1.14; 1.87; 0.3; 达标. 表5-4 无组织废气监测结果 检测点位; 检测 项目; 采样 日期; 检测结果; 标准 限值; 评价. 差值; 第一次; 第二次; 第三次. 1#; 颗粒物; 2022.1.13; /; 0.257; 0.277; 0.259; /; /. 2#; /; 0.313; 0.277; 0.333; /; /. 差值; 0.056; 0.000; 0.074; 0.5; 达标. 3#; /; 0.294; 0.314; 0.278; /; /. 差值; 0.037; 0.037; 0.019; 0.5; 达标. 1#; 2022.1.14; /; 0.238; 0.239; 0.222; /; /. 2#; /; 0.384; 0.330; 0.351; /; /. 差值; 0.146; 0.091; 0.129; 0.5; 达标. 3#; /; 0.403; 0.331; 0.314; /; /. 差值; 0.165; 0.092; 0.092; 0.5; 达标. ### 3、噪声 ### （1）监测点位、监测时间、频率 在项目厂界布设4个厂界环境噪声监测点，连续监测2天，每天昼夜各监测1次。噪声监测点位见附图。 ### （2）监测项目 ### 厂界噪声。 ### （3）监测方法 厂界噪声监测方法：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 ### （3）噪声监测结果及评价 表5-5 厂界噪声监测结果单位：dB(A) 检测项目; 检测点位; 检测日期; 测量时段; 检测结果; 标准限值; 评价. 厂界噪声; 1#厂界西北侧外1m处; 2022.1.13; 昼间; 52; 60; 达标. 夜间; 32; 50. 2022.1.14; 昼间; 50; 60; 达标. 夜间; 38; 50. 2#厂界东北侧外1m处; 2022.1.13; 昼间; 52; 60; 达标. 夜间; 32; 50. 2022.1.14; 昼间; 50; 60; 达标. 夜间; 34; 50. 3#厂界西南侧外1m处; 2022.1.13; 昼间; 54; 60; 达标. 夜间; 36; 50. 2022.1.14; 昼间; 52; 60; 达标. 夜间; 35; 50. 4#厂界东南侧外1m处; 2022.1.13; 昼间; 53; 60; 达标. 夜间; 33; 50. 2022.1.14; 昼间; 46; 60; 达标. 夜间; 34; 50. ## 四、监测结果评价 2022年1月13日~1月14日验收期间项目厂界噪声监测点的昼间噪声在46~54dB(A)之间，夜间噪声在32~38dB之间，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 2022年1月13日~1月14日验收监测期间：厂界无组织排放颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3规定限值标准要求； ## 五、固废废物处置检查 表5-6 固废产生量及处置情况 分类; 污染物; 验收实际处置措施. 一般 固废; 办公生活垃圾; 环卫部门统一清运. 沉淀池沉渣; 压滤机压滤后外售综合利用。压滤过程的压滤水回流于三级沉淀池内，回用于生产. 实验室废弃试块 不合格预制件; 收集后，交砂石厂综合利用. 除尘器收集粉尘; 收集后回用于生产，不外排. 餐厨垃圾及废油脂; 交具有餐厨垃圾处理资质的单位统一清运. 预处理池; 环卫部门统一清运. 商混及砂浆的不合格品; 进行再次搅拌回用. 危险 废物; 废机油/液压油; 暂存危废暂存间，最终交有相应危废资质的单位处置，并签订危废处置协议. 洗车区隔油池油污. 废含油手套. 废油桶. 所有固废均得到合理处置，不会造成二次污染。

表六                                                                            环境管理检查

一、环保审批手续情况检查 四川汉雲环美科技有限公司于2021年7月完成了该项目环境影响评价工作，并于2021年7月8日取得了环评批复（成大环评审[2021]11号）。取得批复后于2021年8月开始建设，并于2021年12月建成。 项目严格执行环保审批手续和三同时制度。在建设前期完成环评手续，取得环评批复；建设过程中环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。验收监测期间，所有环保设施均正常运行，满足验收条件。 ## 二、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 厂内各环保设施运行正常、项目生产过程中实行环保设施专人管理制度，定期对各环保设施进行检查、维修。 ## 三、环境保护档案管理情况检查 与本项目有关的各项环保档案资料（例如：环评报告、环评批复等批复和文件）均由办公室统一管理，负责登记归档并保管。 ## 四、环保机构、人员及职责 ## 公司成立了以厂长为组长，各部门负责人为成员的环境保护工作领导小组，同时规定该环保领导小组的主要职责。公司建立了较完善的环境保护管理体系，主要包括“三废”资源综合利用管理、各类环保设施运行管理制度、环保隐患排查制度等。 ## 五、环境管理规章制度 公司颁布并实施《环境保护管理制度》、《危废管理制度》，环保管理制度中明确了管理制度的目的、适用范围及其日常环保管理规定。环保机构为常设机构，相关人员各负其责。 ## 六、环境风险防范应急预案和事故防范措施检查 厂区设有健全的物料管理办法，专人负责辅料的签收、验库、保存、使用等工作。厂区内已设置消防栓，配备灭火器。 ## 七、周边环境情况检查 根据现场踏勘，在商混及预拌砂浆厂房边界50m范围内卫生防护距离范围内无居民、学校等环境敏感点。项目外环境与环评阶段相比未发生较大变化。 ## 八、工程变更情况 对照环评文件、环评批复和工程实际交工资料，项目实际建设未发生重大变化。 ## 九、建设和试生产期间问题调查 本项目在建设期间和前期生产期间不存在环保投诉及违法行政处罚问题。 ## 十、公众意见调查 1、调查目的 在建设项目竣工环境保护验收期间进行公众参与调查，广泛了解和听取民众的意见和建议，以便更好地执行国家制定的建设项目竣工环境保护验收相关的规章制定，促使企业进一步做好环境保护工作。 2、调查范围和方式 在验收监测期间，监测人员走访当地居民，与各阶层群众进行交流，了解公司的建设和生产对当地环境及周围居民的影响，同时，发放20份调查问卷进行调查，收回有效调查表20份。 3、调查内容 公众意见调查表见表6-1。 表6-1 公众意见调查表 一、项目简介：成都鑫会群建材有限公司建设的“新上一条新型建材、水泥制品和预拌砂浆生产线项目”位于成都市大包县安仁镇永兴村19组54号，并取得了的环境影响报告表的审查批复，项目现已建成，主体设施和环保设施运行稳定、正常、达设计能力的75%以上。 二、建设规模：年产商品混凝土30万m3、预制管件10万m3，预拌砂浆50万m3。 三、污染治理情况：（1）大气防治措施：搅拌粉尘：经与设备直连的密闭管道抽吸至布袋除尘器内处理，除尘器置于厂房内部，在经车间无组织扩散；粉料简仓设置有仓顶布较除尘器，粉尘处理后再经仓顶布袋除尘器排气口排出，简仓均封装于车间内部；砂石料堆放于厂房内骨料区，砂石物料转运，堆放均在室内完成；厂区内道路硬化处理，未硬化区进行绿化覆盖：车间进出口安装喷雾降尘设施。（2）废水防治措施：生活污水经预处理池处理后外运至大邑县污水处理厂处理；生产废水经砂石分离器+三级沉淀处理后，回用于降尘、清洗、生产等，不外排；初期雨水经收集沉淀后用于生产。（3）噪声防治措施：厂房隔声，选用低噪声的设备，高噪声设备进行减振处理，加强对机器设备的日常维护等降噪措施，厂界均可满足《工业企业厂界环境端声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准限值60dB（A）.夜间标准限值50B（A）的要求。（4）固废防治措施：一般固废：办公生活垃圾环卫部门统一清运：沉淀池沉渣，商混及砂浆的不合格品回用：实验室废弃试等可利用固废外售综合利用：各类危险固废暂存危废暂存箱，交有相应危废资质的单位处置。. 个人概况; 姓名、住址、联系方式、性别; 年龄; 民族; 职业; 文化程度; 居住地域. 姓名：性别：①男②女 单位/住址： 联系方式：; ①30及以下②31~40岁 ③41~60岁④61岁以上; ①汉族 ②其他; ①干部②工人 ③农民④个体户; ①大、中专以上②高中③初中 ④小学; ①项目生活区②项目周围③其他地区. 你是否看见运营期间厂区排放黑烟？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 你认为运营期间厂界周边粉尘逸散是否严重？; ①很强; ②一般; ③无; ④不知道. 你是否看见运营期间固体废弃物随意丢弃？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 你是否看见运营期间废水乱排乱放吗？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 你认为产生的噪声对你生活有影响吗？; ①很大; ②一般; ③无. 你认为对环境影响的主要原因是; ①噪声; ②废气; ③废水; ④其他. 你认为该项目的环境保护工作怎样？; ①建设单位较为重视，采取有效措施减免环境影响，成效显著。; ②环保工作仍有欠缺，建议加强。. 你对本次项目环境保护工作的满意程度为; ①满意; ②比较满意; ③不满意; ④非常不满意. 4、调查结果 本次发放公众意见调查表20份，收回有效调查表20份。经统计对该项目环保工作执行持满意和较满意的人数占100%。项目公众调查人员基本信息见附件，调查结果统计见表6-2。 表6-2 公众调查统计 性别; 年龄; 民族; 文化程度. 男; 女; 30及以下; 31~40岁; 41~60岁; 61岁以上; 汉族; 其他; 大、中专以上; 高中; 初中; 小学. 15（75%）; 5（25%）; 1（5%）; 4（20%）; 13（65%）; 2（10%）; 20（100%）; 0; 2（10%）; 6（30%）; 9（45%）; 3（15%）. 你是否看见运营期间厂区排放黑烟？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 0; 0; 20（100%）. 你认为运营期间厂界周边粉尘逸散是否严重？; ①很强; ②一般; ③无; ④不知道. 0; 0; 20（100%）; 0. 你是否看见运营期间固体废弃物随意丢弃？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 0; 0; 20（100%）. 你是否看见运营期间废水乱排乱放吗？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 0; 0; 20（100%）. 你认为产生的噪声对你生活有影响吗？; ①很大; ②一般; ③无. 0; 0; 20（100%）. 你认为对环境影响的主要原因是？; ①噪声; ②废气; ③废水; ④其他. 3（15%）; 0; 0; 17（85%）. 你认为该项目的环境保护工作怎样？; ①建设单位较为重视，采取有效措施减免环境影响，成效显著。; ②环保工作仍有欠缺，建议加强。. 20（100%）; 0. 你对本项目环境保护工作满意程度为; ①满意; ②比较满意; ③不满意; ④非常不满意. 9（45%）; 11（55%）; 0; 0. 通过对调查统计表的调查结果分析： （1）100%公众对本项目环境保护工作持满意或比较满意的态度。 （2）100%的公众未看见运营期间排放黑烟，100%公众认为运营期间厂界周边无粉尘逸散，100%的公众未看见运营期间固体废弃物随意丢弃，100%的公众未看见运营期间废水乱排。100%公众认为项目产生的噪声对生活无影响。85%公众认为对环境影响的主要原因是其他，15%公众认为对环境影响的主要原因是噪声。 （3）100%的公众认为建设单位较为重视，采取有效措施减免环境影响，成效显著。 综上所述，本次验收调查通过发放问卷调查的形式，充分收集了公众对本项目建设意见和建议，从统计结果看，公众对该项目环保工作满意，不反对该项目验收，因此该项目的建设是合理的。

表七                                                                 验收监测结论与建议

一、项目建设情况 成都鑫会群建材有限公司新上一条新型建材、水泥制品和预拌砂浆生产线项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，现运行正常。项目对环评报告及批复提出的环保要求和措施基本得到了落实。 ## 二、项目验收工况 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议进行。 - 本验收报告是针对2022年1月13日~1月14日监测期间的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 2、成都鑫会群建材有限公司新上一条新型建材、水泥制品和预拌砂浆生产线项目2022年1月13日~1月14日监测期间，实际生产能力达到设计日生产规模的75%以上，满足验收监测条件。 ## 三、污染物监测结论 ### 1、废气 ### 2022年1月13日~1月14日验收监测期间：厂界无组织排放颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中规定限值要求，废气能实现达标排放。 ### 2、废水 ### 厂区未设置生活污水外排口，生活污水由罐车外运污水厂处理。 ### 2、噪声 2022年1月13日~1月14日验收期间项目厂界噪声监测点的昼间噪声在46~54dB(A)之间，夜间噪声在32~38dB之间，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 3、固体废物 项目固体废物分类收集，均妥善处置，去向明确。 ## 四、公众意见调查 公众意见调查结果表明，被调查对象对该项目均持支持态度，对本项目的环境保护工作持比较满意态度。 ## 五、环境管理检查 项目环保审批手续完备，配套的各项环保设施已建成并运行正常。项目排污口均达到相关环保要求。项目制定了相应的事故防范措施及企业环保管理制度。 ## 六、结论 成都鑫会群建材有限公司新上一条新型建材、水泥制品和预拌砂浆生产线项目在建设过程中执行了环境影响评价法。验收监测期间，项目废气、噪声均实现达标排放，废水去向明确，固废项目固体废物分类收集、均妥善处置去向明确；项目建有环保管理规章制度和事故防范措施；周围民众对该项目持满意和较满意人数占100％，实际建设无重大变化，建议通过本项目竣工环境保护验收。 ## 七、主要建议 （1）加强各项环境管理制度的落实和环保设施的定期检查及维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放. （2）加强各项环境管理制度的落实并做好环保设施的定期检查和维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放； （3）加强教育，提高员工的环境与安全意识。 （4）加强对危废的管理，做好“防雨、防渗、防流失”三防管理，填写转运五联单。