建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

项目名称：成都然新生物科技有限公司食品加工用乳酸菌及益生菌饮品生产线新建项目

建设单位：成都然新生物科技有限公司

编制单位：成都然新生物科技有限公司

二〇二五年十一月

表一                                       项目基本情况

| 建设项目名称 | 成都然新生物科技有限公司食品加工用乳酸菌及益生菌饮品生产线新建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 成都然新生物科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建（迁建） 改扩建 技改 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 成都市金堂县成阿工业集中发展区金乐路26号浩旺机电新材料产业园2#-4栋2号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 乳酸菌饮品及益生菌饮品 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产乳酸菌饮品2500t、益生菌饮品2500t |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产乳酸菌饮品2500t、益生菌饮品2500t |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2024年9月 | 开工日期 | 2024年10月 |  |  |
| 调试时间 | 2025年8月 | 验收现场监测时间 | 2025年8月21日~8月22日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 成都市金堂生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 成都花园水城环境科技有限公司 |  |  |
| 环保实施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 1000万元 | 预算环保投资 | 8万元 | 比例 | 0.8% |
| 实际总投资 | 1000万元 | 实际环保投资 | 8万元 | 比例 | 0.8% |
| 验 收 监 测 依 据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》； 2、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 3、中华人民共和国国务院，第682号令《建设项目环境保护管理条例》（修订）（2017年7月16日）； 4、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 5、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号，国家环境保护总局，2012.7.3）； 6、成都然新生物科技有限公司《成都然新生物科技有限公司食品加工用乳酸菌及益生菌饮品生产线新建项目环境影响报告表》； 7、成都市金堂生态环境局《关于成都然新生物科技有限公司食品加工用乳酸菌及益生菌饮品生产线新建项目环境影响报告表的批复》（金环承诺环评审〔2024〕19号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别、限值 | 废水：本项目废水（氨氮、总磷除外）执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值，氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。 废气：配料工序粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值。 噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 固废：一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）中相关规定要求。 |  |  |  |  |

表一                                          工程概况

一、项目由来 成都然新生物科技有限公司投资1000万元，租赁厂房1622m2，购置发酵罐、冷水机、搅拌罐、制氮机、灌装机、标签打印机、空压机、储气罐等设备，进行乳酸菌饮品及益生菌饮品生产线建设。 环评规模：年产乳酸菌饮品2500t、益生菌饮品2500t。 实际建设：年产乳酸菌饮品2500t、益生菌饮品2500t。 项目于2024年9月13日取得了环评批复（金环承诺环评审〔2024〕19号）。取得批复后于2024年10月开始建设，并于2025年8月建成并投入运行。 项目建设、投入生产至今没有收到周边环保投诉，没有发生环保污染事故。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定，项目需进行环境保护竣工验收监测并编制验收监测表。根据监测报告以及其他相关资料，在满足工况要求的条件下，成都然新生物科技有限公司编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。 验收期间项目正常生产，自投产以来，该项目生产设备、环保设施运行正常，符合验收要求。符合验收监测条件。 二、验收监测范围 成都然新生物科技有限公司食品加工用乳酸菌及益生菌饮品生产线新建项目的主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程及相关配套设施等。 本次验收范围见表1-1。 表1-1 本次验收范围 类别; 名称; 本次建设. 主体工程; 生产车间; 1F，位于生产厂房，建筑面积1622m2，设置一条乳酸菌饮品/益生菌饮品生产线，内设发酵间（5个发酵罐）、配料间、4间灌装间、留样室、内包消毒间、调制间、外包间、清洗间、纯水制备间，达到5000t/a的产能。. 公辅工程; 供水; 园区市政管网供水. 供电; 园区市政电网提供. 供蒸汽; 依托园区集中供蒸汽，来自金堂县热电厂供蒸汽，由管道将蒸汽输送至本项目使用. 排水; 雨污分流，配套雨水、污水管网. 新风设施; 在灌装车间内设置4台新风净化机，车间洁净程度为十万级，新风系统设置粉尘过滤器，用于物理过滤空气中颗粒物。. 压缩空气; 新建1台空压机，位于生产车间内南侧. 冷库; 设冷库（制冷剂为R134a），冷库面积为54.06m2，位于厂区北侧. 检验室; 建筑面积163m2，位于办公楼3F，用于产品的质量检验。 检验指标：感官、净含量、发酵酸度、密度、菌落总数等。其余的指标如氰化物、过氧化值、铅等委托第三方进行检测. 仓储工程; 原辅料仓库; 建筑面积54.68m2，位于生产车间内东侧，主要储存原材料和添加剂. 包材库房; 建筑面积111.4m2，位于生产车间内西侧，主要储存包装材料. 成品仓库; 建筑面积95m2，位于生产车间北侧，用于产品的存放. 办公生活设施; 办公楼; 办公楼位于生产车间外北侧，建筑面积326m2，为3F建筑，1~2层为办公，3层为检验室. 环保工程; 废气治理; 配料粉尘：经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后无组织排放. 废水治理; 预处理池（厂区北侧，依托园区现有，有效容积为75m3）. 固体废物处置; 一般固废暂存间; 一间，面积约5m2，位于生产车间西北侧. 危废暂存间; 1间，面积约2m2. 噪声治理; 厂房隔声、距离衰减、基础减振. 地下水治理; 生产区（发酵、灌注区）、危废暂存间重点防渗处理；预处理池、一般固废间采取一般防渗，其余区域、办公生活区为简单防渗. 三、本次验收监测内容 （1）废水处理设施检查、废水排放监测； （2）废气处理设施检查、废气排放监测； （3）厂界环境噪声排放监测； （4）固体废物处置情况检查 （5）环境管理检查； （6）公众意见调查； （7）风险事故防范措施落实情况及应急预案检查。 四、项目概况 1、项目名称、性质及地点 建设项目名称：食品加工用乳酸菌及益生菌饮品生产线新建项目 建设单位：成都然新生物科技有限公司 建设地点：成都市金堂县成阿工业集中发展区2号金乐路26号浩旺机电新材料产业园2#-4栋2号 建设性质：新建 劳动定员：环评劳动定员30人，实际与环评一致。 工作制度：环评年工作时间为300天，3班制，每班实行8h工作制。项目实际与环评一致。 2、外环境关系 本项目位于成都市金堂县成阿工业集中发展区栋2号金乐路26号浩旺机电新材料产业园2#-4栋2号，周边环境为工业企业，根据现场勘查，周边500m范围内以企业、商业为主。项目周围500m范围内环境保护目标主要为项目北侧约400m的金堂佳协医院，位于本项目上风向。 项目建设位置与环评拟建位置一致，环评至验收期间外环境敏感点无变化。项目外环境关系见附图2。 3、建设规模、内容 本项目建设规模、建设内容对比见表1-2。 表1-2 建设规模、建设内容对比 建设规模. 环评设计建设规模; 实际建设及验收情况; 备注. 项目总投资1000万元，租赁成都市金堂县成阿工业集中发展区2号金乐路26号浩旺机电新材料产业园2#-4栋2号，厂房面积1622m2。项目为乳酸菌饮品及益生菌饮品生产，项目建成后年产乳酸菌饮品及益生菌饮品5000t。; 项目总投资1000万元，租赁成都市金堂县成阿工业集中发展区2号金乐路26号浩旺机电新材料产业园2#-4栋2号，厂房面积1622m2。项目为乳酸菌饮品及益生菌饮品生产，项目建成后年产乳酸菌饮品及益生菌饮品5000t。; 与环评一致. 建设内容. 环评设计建设内容; 实际建设及验收情况; 备注. ①主体工程（1层建筑，一条乳酸菌饮品/益生菌饮品生产线，内设发酵间（5个发酵罐）、配料间、4间灌装间、留样室、内包消毒间、调制间、外包间、清洗间、纯水制备间）；②公辅工程（新建新风设施、空压机、冷库、检验室；依托厂区已建供电、供水设施）、③办公生活设施（依托厂区已建办公楼）④仓储工程（原辅料仓库、包材库房、成品仓库）⑤环保工程（依托预处理池；集气罩+布袋除尘器；危废暂存间）; ①主体工程（1层建筑，一条乳酸菌饮品/益生菌饮品生产线，内设发酵间（5个发酵罐）、配料间、4间灌装间、留样室、内包消毒间、调制间、外包间、清洗间、纯水制备间）；②公辅工程（新建新风设施、空压机、冷库、检验室；依托厂区已建供电、供水设施）、③办公生活设施（依托厂区已建办公楼）④仓储工程（原辅料仓库、包材库房、成品仓库）⑤环保工程（依托预处理池；集气罩+布袋除尘器；危废暂存间）; 与环评一致. 4、建设项目组成及主要环境问题 环评及实际建设项目组成及主要环境问题见表1-3。 表1-3 项目组成对比表 类别; 名称; 环评拟定建设内容及规模; 验收建设内容; 环境污染. 主体工程; 生产车间; 1F，位于生产厂房，建筑面积1622m2，设置一条乳酸菌饮品/益生菌饮品生产线，内设发酵间（5个发酵罐）、配料间、4间灌装间、留样室、内包消毒间、调制间、外包间、清洗间、纯水制备间，达到5000t/a的产能。; 与环评一致; 固废、噪声、废水、废气. 公辅工程; 供水; 园区市政管网供水; 与环评一致; /. 供电; 园区市政电网提供; 与环评一致; /. 供蒸汽; 依托园区集中供蒸汽，来自金堂县热电厂供蒸汽，由管道将蒸汽输送至本项目使用; 与环评一致; /. 排水; 雨污分流，配套雨水、污水管网; 与环评一致; /. 新风设施; 在灌装车间内设置4台新风净化机（风量共为56000m3/h），车间洁净程度为十万级，新风系统设置粉尘过滤器，用于物理过滤空气中颗粒物。; 与环评一致; 噪声. 压缩空气; 新建1台空压机，制气能力7.6m3/min，位于生产车间内南侧; 与环评一致; 噪声. 冷库; 设冷库（制冷剂为R134a），冷库面积为54.06m2，位于厂区北侧; 与环评一致; 噪声. 检验室; 建筑面积163m2，位于办公楼3F，用于产品的质量检验。 检验指标：感官、净含量、发酵酸度、密度、菌落总数等。其余的指标如氰化物、过氧化值、铅等委托第三方进行检测; 与环评一致; 废水、固废、噪声. 仓储工程; 原辅料仓库; 建筑面积54.68m2，位于生产车间内东侧，主要储存原材料和添加剂; 与环评一致; /. 包材库房; 建筑面积111.4m2，位于生产车间内西侧，主要储存包装材料; 与环评一致; /. 成品仓库; 建筑面积95m2，位于生产车间北侧，用于产品的存放; 与环评一致; /. 办公生活设施; 办公楼; 办公楼位于生产车间外北侧，建筑面积326m2，为3F建筑，1~2层为办公，3层为检验室; 与环评一致; 固废. 环保工程; 废气治理; 配料粉尘：经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后无组织排放; 与环评一致; /. 废水治理; 预处理池（厂区北侧，依托园区现有，有效容积为75m3）; 与环评一致; /. 固体废物处置; 一般固废暂存间; 一间，面积44m2，位于生产车间西北侧; 面积约5m2; /. 危废暂存间; 1间，面积约2m2; 与环评一致. 噪声治理; 厂房隔声、距离衰减、基础减振; 与环评一致; /. 地下水治理; 生产区（发酵、灌注区）、危废暂存间重点防渗处理；预处理池、一般固废间采取一般防渗，其余区域、办公生活区为简单防渗; 与环评一致; /. 5、主要设备清单 项目主要设备清单对照表见表1-4。 表1-4 项目主要设备对照表 序号; 主要生产单元; 主要生产设施; 环评数量; 验收实际设备单; 备注. 1; 发酵单元; 发酵罐; 2; 2; 与环评一致. 2; 发酵罐; 2; 2; 与环评一致. 3; 发酵罐; 2; 2; 与环评一致. 4; 冷水机; 1; 1; 与环评一致. 5; 调味单元; 搅拌罐; 1; 1; 与环评一致. 6; 过滤单元; 陶瓷膜过滤机; 1; 1; 与环评一致. 7; 纳滤机; 1; 1; 与环评一致. 8; 包装单元; 制氮机; 1; 1; 与环评一致. 9; 灌装机; 1; 1; 与环评一致. 10; 标签打印机; 2; 2; 与环评一致. 11; 供热单元; 供热管道; 1; 1; 与环评一致. 12; 检测单元; 立式压力蒸汽灭菌器; 1; 1; 与环评一致. 13; 电热恒温箱; 2; 2; 与环评一致. 14; pH计; 1; 1; 与环评一致. 15; 二氧化碳培养箱; 1; 1; 与环评一致. 16; 生物振荡器; 1; 1; 与环评一致. 17; 电热鼓风恒温干燥箱; 1; 1; 与环评一致. 18; 显微镜; 1; 1; 与环评一致. 19; 电子分析天平; 1; 1; 与环评一致. 20; 可见分光光度计; 1; 1; 与环评一致. 21; 辅助单元; 空压机; 1; 1; 与环评一致. 22; 储气罐; 2; 2; 与环评一致. 23; 压缩空气干燥机; 2; 2; 与环评一致. 24; 新风系统; 1; 1; 与环评一致. 25; 臭氧消毒机; 1; 1; 与环评一致. 6、主要原辅材料 验收试剂用量同环评一致，项目实际主要原辅材料对照表见表1-5。 表1-5 项目实际主要原辅材料对照表 项目; 原辅料名称; 年用量; 实际用量; 备注. 原辅材料; 乳酸菌饮品; 食用葡萄糖; 22.5t; 22.5t; 与环评一致. 大豆蛋白粉; 16t; 16t; 与环评一致. 水; 2462.5t; 2462.5t; 与环评一致. 益生菌饮品; 食用葡萄糖; 31.5t; 31.5t; 与环评一致. 大豆蛋白粉; 21t; 21t; 与环评一致. 菊粉; 12.6t; 12.6t; 与环评一致. 三氯蔗糖; 0.63t; 0.63t; 与环评一致. 水; 2435.27t; 2435.27t; 与环评一致. 植物乳杆菌培养; 食用葡萄糖; 30g; 30g; 与环评一致. 大豆蛋白粉; 15g; 15g; 与环评一致. 菌种; 2400mL; 2400mL; 与环评一致. 化验室试剂; 酚酞; 25g; 25g; 与环评一致. 氢氧化钠标准溶液（0.1mol/L）; 3000ml; 3000ml; 与环评一致. 营养琼脂培养基; 6000g; 6000g; 与环评一致. 结晶紫中性红胆盐琼脂; 6000g; 6000g; 与环评一致. 煌绿乳糖胆盐肉汤; 3000g; 3000g; 与环评一致. 包装瓶; 5t; 5t; 外购. 包装袋; 1t; 1t; 外购. 墨带; 0.005t; 0.005t; 外购. 润滑油; 0.01; 0.01; 外购. 84消毒液; 0.5; 0.5; 外购. 能源; 电; 10万kW.h; 10万kW.h; 市政. 水; 2571m3; 2571m3; 市政. 蒸汽; 900m3/a; 900m3/a; 金堂热电厂提供. 7、项目水平衡图 水平衡图如下： 图1-1 项目水平衡图 8、项目变动情况 项目实际建设与环评一致，对比关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）项目无重大变动情况。 9、生产工艺简述 本项目主要生产产品为乳酸菌饮品、益生菌饮品，本项目工艺流程分类描述每类产品的工作流程，具体如下所示。 （1）乳酸菌饮品 乳酸菌饮品生产流程及产污位置图见下图所示。 发酵混合物 配料 搅拌、 灭菌 设备：人工、秤 图1-2 乳酸菌饮品生产工艺流程及产污位置图 循环水间接冷却 一级发酵 设备：一级发酵罐 蒸汽 葡萄糖、蛋白粉 辅料：水 人工 管道 金堂电厂蒸汽 灌装 贴标 装箱入库 搅拌、 煮沸 二级发酵 设备：二级发酵罐 循环水间接冷却 人工 辅料：水 辅料：水 管道 噪声、废包装材料、粉尘 设备清洗废水 设备清洗废水 噪声、设备清洗废水 噪声 设备：打标机 发酵混合物 搅拌、 煮沸 三级发酵 设备 ：三级发酵罐 循环水间接冷却 设备清洗废水 设备：灌装机 抽检 检验废水、不合格品 管道 辅料：菌种 预溶 设备：人工、桶 配料 葡萄糖、蛋白粉 预溶 配料 葡萄糖、蛋白粉 预溶 噪声、废包装材料、粉尘 设备：人工、桶 噪声、废包装材料、粉尘 辅料：水 辅料：水 发酵废气 发酵废气 发酵废气 发酵混合物 配料 搅拌、 灭菌 设备：人工、秤 图2-5 乳酸菌饮品生产工艺流程及产污位置图 循环水间接冷却 一级发酵 设备：一级发酵罐 蒸汽 葡萄糖、蛋白粉 辅料：水 人工 管道 金堂电厂蒸汽 灌装 贴标 装箱入库 搅拌、 煮沸 二级发酵 设备：二级发酵罐 循环水间接冷却 人工 辅料：水 辅料：水 管道 噪声、废包装材料、粉尘 设备清洗废水 设备清洗废水 噪声、设备清洗废水 噪声 设备：打标机 发酵混合物 搅拌、 煮沸 三级发酵 设备 ：三级发酵罐 循环水间接冷却 设备清洗废水 设备：灌装机 抽检 检验废水、不合格品 管道 辅料：菌种 预溶 设备：人工、桶 配料 葡萄糖、蛋白粉 预溶 配料 葡萄糖、蛋白粉 预溶 噪声、废包装材料、粉尘 设备：人工、桶 噪声、废包装材料、粉尘 辅料：水 辅料：水 工艺流程简述： ①配料、预溶 原料袋装入库。使用时搬运至配料间内，随后人工划开口袋，用瓜瓢舀出物料并称重，称好的各物料均倒入不锈钢桶中暂存。配好料后向不锈钢桶中加入水，人工搅拌溶解物料。 该过程配料的原料为：葡萄糖、大豆蛋白粉。 单次配料所需物料基本在1kg～20kg，少数时间需要400kg（仅三级发酵时），同时人为扰动不大，粉尘产生量较少。 此工序产生的污染物为：粉尘、噪声、废包装材料。 ②搅拌、灭菌 首先，在一级发酵罐内加入适量的工艺用水，水量为发酵罐容积的70%；该处根据需求选用自来水或纯水。 随后，人工打开发酵罐投料口，并将不锈钢桶中的浆料缓慢投入发酵罐中，投料前开启搅拌系统进行搅拌混合。混合后，则打开发酵罐夹套的蒸汽进气阀门，让罐体温度升温至90℃时，停止加热并停止搅拌，然后先采用上下加热的方式向罐体直通蒸汽，使罐体温度达到121℃灭菌，并保温30分钟。 蒸汽由热电厂供给蒸汽，蒸汽冷凝水作为冷却补充水。此工序产生的污染物为：噪声、设备清洗废水。 ③冷却 打开发酵罐夹套的进水阀，并开启搅拌，让物料温度降至37℃。循环水间接冷却物料。此工序产生的污染物为：噪声。 ④一级发酵 打开发酵罐的投料盖，人工立即将培养好的乳酸菌种（混合液）缓慢加入一级发酵罐中，并旋紧发酵罐的投料盖。随后保温（37℃左右）自然发酵24h后备用。 乳酸菌培养：检验室内培养合格的菌落进入发酵罐内进行扩增（发酵），不合格菌种灭活（高温灭活）销毁。培养具体过程为：培养原料（葡萄糖、大豆蛋白粉）搅拌均匀，并灭菌（120℃，30分钟），随后冷却37℃左右，随后加入菌种培养24h，得到乳酸菌。 发酵：发酵过程是植物乳杆菌消化掉糖、蛋白质等，代谢产物均为小分子氨基醇、多肽、乳酸、有机酸等对人体有益的物质。 此工序产生的污染物为：噪声、设备清洗废水、发酵废气。 ⑤二级发酵 首先按①中步骤配料，随后在二级发酵罐中重复②~③步骤。 随后将一级发酵混合物通过管道压到二级发酵罐体中，移液完成后及时关闭各发酵罐阀门，随后保温（37℃左右）自然发酵24h后备用。 移液前须用蒸汽将移液管道消毒15分钟，待移液管道冷却后，再移液。此工序产生的污染物为：噪声、设备清洗废水、发酵废气。 二级发酵后按需进行三级发酵，不需三级发酵则直接过滤。 ⑥三级发酵 首先按①中步骤配料，随后在三级发酵罐中重复②~③步骤。随后将二级发酵混合物通过管道压到三级发酵罐体中，移液完成后及时关闭各发酵罐阀门，随后保温（37℃左右）自然发酵24h后备用。 移液前须用蒸汽将移液管道消毒15分钟，待移液管道冷却后，再移液。 此工序产生的污染物为：噪声、设备清洗废水、发酵废气。 ⑦过滤：使用过滤机过滤，过滤目的是得到不同纯度的产品。过滤按需进行。此过程产生的污染物为：噪声、废滤材。 ⑧抽检：每批次产品、发酵后物料均需在检验室室内进行理化检验和微生物实验，理化实验检测物料：感官、净含量、发酵酸度、密度等，微生物检验指标包括微生物菌落总数、大肠菌群等。监测后废物经高温灭活后，作固废处置，监测的不合格产品高温灭活后，作固废处置。此过程产生的污染物为：检验废水（器皿清洗）、检验固废、不合格品。 ⑨灌装、贴标 按包装规格，将产品进行定量灌装包装，包装后于包装瓶上贴上标签（标明生产日期，批次等）。包装前需于消毒间将包装材料进行消毒，消毒采用臭氧（臭氧消毒机进行消毒，能源为电，工作原理：臭氧消毒机是使用一定频率的高压电流制造高压电晕电场，使电场内或电场周围的氧分子发生电化学反应，从而制造臭氧）。 标签采用墨带打印，墨带选用环保型墨带。 此工序产生的污染物为：噪声、设备清洗废水。 ⑩装箱入库 最后产品装箱，入库待售。 （2）益生菌饮品 益生菌饮品生产流程及产污位置图见下图所示。 发酵混合物 配料、预溶 搅拌、溶解、灭菌 设备：人工、称 图1-3 益生菌饮品生产工艺流程及产污位置图 循环水间接冷却 一级发酵 设备：一级发酵罐 蒸汽 葡糖糖、蛋白粉 辅料：水 人工 管道 金堂 电厂 蒸汽 灌装 贴标 装箱入库 配料、预溶 搅拌、溶解、煮沸 二级发酵 设备：二级发酵罐 循环水间接冷却 人工 辅料：水 辅料：水 管道 噪声、废包装材料、粉尘 设备清洗废水 噪声、废包装材料、粉尘 设备清洗废水 噪声、设备清洗废水 噪声 设备：打标机 发酵混合物 配料、预溶 搅拌、溶解、煮沸 三级发酵 设备 ：三级发酵罐 循环水间接冷却 噪声、废包装材料、粉尘 设备清洗废水 辅料：菊粉、三氯蔗糖 设备：搅拌罐 调味 设备：灌装机 噪声、设备清洗废水 检验 检验废水、不合格品 管道 管道 葡糖糖、蛋白粉 葡糖糖、蛋白粉 辅料：菌种 辅料：水 发酵废气 发酵废气 发酵废气 工艺流程简述： ①配料、预溶 原料袋装入库。使用时搬运至配料间内，随后人工划开口袋，用瓜瓢舀出物料并 称重，称好的各物料均倒入不锈钢桶中暂存。配好料后向不锈钢桶中加入水，人工搅拌溶解物料 该过程配料的原料为：葡萄糖、大豆蛋白粉。 单次配料所需物料基本在1kg～20kg，少数时间需要400kg（仅三级发酵时），同时人为扰动不大，粉尘产生量较少。 此工序产生的污染物为：粉尘、噪声、废包装材料。 ②搅拌、煮沸 首先，在一级发酵罐内加入适量的工艺用水，水量为发酵罐容积的70%；该处根据需求选用自来水或纯水。 随后，人工打开发酵罐投料口，并将不锈钢桶中的浆料原料投入发酵罐中，并开启搅拌系统进行搅拌混合；混合后，则打开发酵罐夹套的蒸汽进气阀门，让罐体温度升温至90℃时，停止加热并停止搅拌，然后先采用上下加热的方式向罐体直通蒸汽，使罐体温度达到121℃，并保温30分钟。搅拌、溶解、灭菌每批在4h右。 蒸汽由热电厂供给蒸汽，蒸汽冷凝水作为冷却补充水。此工序产生的污染物为：噪声、设备清洗废水。 ③冷却 打开发酵罐夹套的进水阀，并开启搅拌，让物料温度降至37℃。循环水间接冷却物料。此工序产生的污染物为：噪声。 ④一级发酵 打开发酵罐的投料盖，人工立即将乳酸菌种（混合液）缓慢加入一级发酵罐中，并旋紧发酵罐的投料盖。随后保温（37℃左右）自然发酵24h后备用。 发酵：发酵过程是植物乳杆菌消化掉糖、蛋白质等，代谢产物均为小分子氨基醇、多肽、乳酸、有机酸等对人体有益的物质。此工序产生的污染物为：噪声、设备清洗废水、发酵废气。 ⑤二级发酵 首先按①中步骤配料，随后在二级发酵罐中重复②~③步骤。 随后将一级发酵混合物通过管道压到二级发酵罐体中，移液完成后及时关闭各发酵罐阀门，随后保温（37℃左右）自然发酵24h后备用。 移液前须用蒸汽将移液管道消毒15分钟，待移液管道冷却后，再移液。 此工序产生的污染物为：噪声、设备清洗废水、发酵废气。 二级发酵后按需进行三级发酵，不需三级发酵则直接过滤。 ⑥三级发酵 首先按①中步骤配料，随后在三级发酵罐中重复②~③步骤。 随后将二级发酵混合物通过管道压到三级发酵罐体中，移液完成后及时关闭各发酵罐阀门，随后保温（37℃左右）自然发酵24h后备用。 移液前须用蒸汽将移液管道消毒15分钟，待移液管道冷却后，再移液。 此工序产生的污染物为：噪声、设备清洗废水、发酵废气。 ⑦过滤 使用过滤机过滤，过滤目的是得到不同纯度的产品。过滤按需进行。 此过程产生的污染物为：废滤材。 ⑧调味 根据口味需求，将菊粉、三氯蔗糖按比例加入搅拌罐内，并与三级发酵产物混合均匀。三级发酵产物通过管道转移至搅拌罐内，移液前须用蒸汽将移液管道消毒15分钟，待移液管道冷却后，再移液。 ⑨抽检 每批次产品、发酵后物料均需在检验室室内进行理化检验和微生物实验，理化实验检测物料：感官、净含量、发酵酸度、密度等，微生物检验指标包括微生物菌落总数、大肠菌群等。监测后废物经高温灭活后，作固废处置，监测的不合格产品高温灭活后，作固废处置。 此过程产生的污染物为：检验废水（器皿清洗）、检验固废、不合格品。 ⑩灌装、贴标 按包装规格，将产品进行定量灌装包装，包装后于包装瓶上贴上标签（标明生产日期，批次等）。 包装前需于消毒间将包装材料进行消毒，消毒采用臭氧（臭氧消毒机进行消毒，能源为电，工作原理：臭氧消毒机是使用一定频率的高压电流制造高压电晕电场，使电场内或电场周围的氧分子发生电化学反应，从而制造臭氧）。 标签采用墨带打印，墨带选用环保型墨带。 此工序产生的污染物为：噪声、设备清洗废水。 ⑪装箱入库 最后产品装箱，入库待售。

表三                                     污染物治理排放

一、主要污染源、污染物处理和排放流程 1、项目主要污染源 （1）废气：本项目产生的废气主要为少量配料粉尘； （2）废水：主要为生活污水、拖地废水、纯水机浓水、设备清洗废水、检验室器皿清洗废水等； （3）噪声：主要为设备运行时的机械噪声； （4）固体废物：主要为废包装材料、纯水系统废石英砂、纯水系统废树脂及反渗透膜、纯水系统废活性炭、废培养基、检验固废、不合格品以及办公生活垃圾等。 2、项目污染物治理及排放 （1）废气治理及排放 ①配料工序粉尘 环评提出的措施： 项目在配料工位设置工作台，并配置集气罩，少量粉尘经集气罩收集至布袋除尘器处理后，车间内无组织排放。 验收实际措施： 与环评一致。 （2）废水治理及排放 项目不设置食宿，因此不产生餐饮废水，项目蒸汽依托园区集中供蒸汽，来自金堂热电厂产生的蒸汽，项目不使用锅炉，因此，项目产生的废水主要为生活污水、拖地废水、纯水机浓水、设备清洗废水、检验室废水。 环评提出的措施： 设备清洗前经高温消毒后，再进行清洗；检验室清洗废水经高温灭活（水浴高温灭活）。外排废水依托成都浩旺成阿工业投资有限公司浩旺机电新材料产业园已建预处理池处理，处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经园区污水管网进入淮口工业污水处理厂处理达标后，尾水排入沱江。 验收实际措施： 与同环评一致。 （3）噪声治理及排放 本项目产噪设备主要为各类机械产生的机械噪声。 项目在实际生产过程中采取措施为：通过建筑隔声、加强设备的维护和保养等措施进行降噪处理。 （4）固体废物治理 固废处理措施对比表。 表2-1 固体废物产生及处置措施 分类; 固体废物来源及名称; 环评拟定处置措施; 验收实际措施. 一般固废; 废包装材料; 统一收集后外售至废品回收站; 与环评一致. 纯水系统废石英砂; 收集后交由生产厂家回收处置; 与环评一致. 纯水系统废树脂及反渗透膜. 纯水系统废活性炭. 检验室废培养基; 高温灭菌后交由市政环卫部门统一清运处理; 与环评一致. 生活垃圾; 交由当地环卫部门清运处置; 与环评一致. 新风系统废滤网; 统一收集后外售至废品回收站; 与环评一致. 过滤机滤材; 由设备厂家回收; 与环评一致. 除尘灰、不合格品; 属于一般固废，收集后外售饲料厂; 与环评一致. 危险固废; 废润滑油; 危废暂存间暂存，定期交由危废资质单位处置; 与环评一致 与四川皓顺环保科技有限责任公司签订危废处置协议. 废含汞紫外灯管. 检验废液. 废润滑油桶. 废含油抹布/手套. 二、污染源及处理设施对照表 该项目污染源及处理设施对照见表2-2。 表2-2 污染源及处理设施对照表 污染 类型; 污染物; 环保措施（设施）. 环评设计; 实际建设. 大气污染物; 配料工序粉尘; 项目在配料工位设置工作台，并配置集气罩，少量粉尘经集气罩收集至布袋除尘器处理后，车间内无组织排放。; 与环评一致. 水污染物; 生活污水、纯水机排水、拖地废水、设备清洗废水、检验室废水; 设备清洗前经高温消毒后，再进行清洗；检验室清洗废水经高温灭活（水浴高温灭活）。 外排废水依托成都浩旺成阿工业投资有限公司浩旺机电新材料产业园已建预处理池处理后，外排市政污水管网；; 与环评一致. 噪声; 设置墙体隔声，选用低噪声设备等; 与环评一致. 固废; 废包装材料; 统一收集后外售至废品回收站; 与环评一致. 纯水系统废石英砂、纯水系统废树脂及反渗透膜、纯水系统废活性炭; 收集后交由生产厂家回收处置; 与环评一致. 检验室废培养基; 高温灭菌后交由市政环卫部门统一清运处理; 与环评一致. 生活垃圾; 交由当地环卫部门清运处置; 与环评一致. 新风系统废滤网; 统一收集后外售至废品回收站; 与环评一致. 过滤机滤材; 由设备厂家回收; 与环评一致. 除尘灰、不合格品; 属于一般固废，收集后外售饲料厂; 与环评一致. 废润滑油、废含汞紫外灯管、检验废液、废润滑油桶、废含油抹布/手套; 暂存危废间，最终交有资质单位处置; 与环评一致，已签 订危废处置协议（目前与四川皓顺环保科技有限责任公司签订协议）. 地下水防范措施; 生产区（发酵、灌注区）、危废暂存间重点防渗处理：生产区采用防渗混凝土+环氧树脂地坪 ，危废间铺装2mm厚HDPE膜; 危废间地面设施钢制防渗漏托盘. 预处理池、一般固废间采取一般防渗；其余车间地面、办公生活区采用混凝土地面硬化。; 与环评一致. 环境风险; 配备消火栓、灭火器、设置警示标识、制定环境应急预案并演练; 与环评一致. 环境管理; 执行年度环境监测; 与环评一致. 三、主要环保投资 表2-3 项目环保投资一览表 污染源; 环评设计; 实际建设. 治理措施; 投资 (万元); 措施; 投资 (万元). 废水; 生活污水、纯水机排水、拖地废水、设备清洗废水、检验室废水; 设备清洗前经高温消毒后，再进行清洗；检验室清洗废水经高温灭活（水浴高温灭活）。 外排废水依托成都浩旺成阿工业投资有限公司浩旺机电新材料产业园已建预处理池处理后，外排市政污水管网。; /; 与环评一致; --. 废气; 配料工序粉尘; 集气罩+布袋除尘器; 3; 与环评一致; 3. 噪声; 设置墙体隔声，选用低噪声设备等; 1; 与环评一致; 1. 固废; 一般固废; 新建一间固废暂存间（面积：44m2）; 1; 面积约5m2; 2. 危险固废; 新建一间危废暂存间（面积：2m2）; 1; 与环评一致. 地下水防范措施; 生产区（发酵、灌注区）、危废暂存间重点防渗处理：防渗混凝土+环氧树脂地坪; 计入主体; 与环评一致 危废间地面设施钢制防渗漏托盘; 计入主体. 预处理池、一般固废间采取一般防渗；其余车间地面、办公生活区采用混凝土地面硬化。; --; 与环评一致; --. 环境风险; 配备消火栓、灭火器、设置警示标识、制定环境应急预案并演练; 2; 与环评一致; 2. 环境管理; 执行年度环境监测; 每年投入; 与环评一致; 每年投入. 8; /; 8.

表四                                环评结论、建议及要求

一、环评主要结论 1、产业政策的符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业代码为C1529 茶饮料及其他饮料制造。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的相关规定，本项目建设不属于鼓励类、限制类和淘汰类规定的范围。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条中“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，为允许类”，故本项目属于允许类。 同时，本项目于2024年3月12日由金堂县发展和改革局对“成都然新生物科技有限公司食品加工用乳酸菌及益生菌饮品生产线新建项目”进行了备案，备案文号为：川投资备【2403-510121-04-01-313820】FGQB-0111号。 因此，本项目符合国家相关产业政策要求。 2、规划及选址符合性分析 本项目位于成都市金堂县成阿工业集中发展区栋2号金乐路26号浩旺机电新材料产业园2#-4栋2号，租赁成都浩旺成阿工业投资有限公司标准厂房进行建设。同时，成都—阿坝工业集中发展区管理委员会已出具入园证明。根据地块建设用地规划许可证（金规地字第510121201220093号）以及国土证（金堂国用〔2013〕7049号），项目用地属于工业用地，符合园区用地规划。根据项目区域国土空间规划图，项目所在地块的用地性质为工业用地。 项目不属于有发酵工艺的酒精饮料及酒类制造，为饮料生产企业，属于允许发展产业，本项目不受“园区环境准入负面清单”限制，符合《成都－阿坝工业集中发展区规划环境影响跟踪评价报告书》及审查意见的相关要求。 本项目周围50m范围内无噪声敏感点存在，项目周围500m范围内环境保护目标主要为项目北侧约400m的金堂佳协医院，位于本项目上风向。本项目产生的粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后达标排放，项目生产废水经预处理池处理后一起排入园区市政管网，选用低噪声设备、利用厂房隔声减震进行降噪，固废全部妥善处置，不会产生二次污染，因此，项目产生的污染物经治理后对外环境影响较小。本项目与周边环境相容，项目选址合理。 3、区域环境质量 根据根据《2023年金堂县环境空气质量状况》。金堂县主要污染物O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，SO2、PM10、CO、NO2、PM2.5能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。因此本项目所在区域为不达标区。 根据《2023年金堂县地表水环境质量状况》金堂县沱江水系共设置省控及以上地表水监测断面6个，2023实际监测6个，其中省控河流监测断面2个，国控河流监测断面4个。2023年监测结果表明，沱江水系金堂段地表水水质总体Ⅲ类水质。 二、项目环评结论 本项目符合国家的产业政策，选址合理，项目在施工期及运营期将会对环境产生一定的影响，通过环评提出的防治、管理及监控措施后，可实现污染物达标排放，环境影响控制在可接受范围内，本环评认为，在强化管理、切实落实本环评提出的各项环保措施、严格执行“三同时”制度，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护角度考虑，本项目环境影响可行。 三、建议 1、认真落实环评提出的废气、废水、噪声、固废等治理措施，实现污染物达标排放。 2、企业须有专人负责环境保护工作，严格实施厂区环境管理，加强处理设备和处置设施的维护管理，确保环境保护设施的正常运转。 3、关心并积极听取受环境影响的附近单位的反映，接受当地环境保护部门的监督和管理。 四、环评批复 项目已取得环评批复（金环承诺环评审〔2024〕19号），批复主要内容如下： 你公司应当严格落实报告表提出的防治污染和防止生态破坏的措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目主体工程和环保设施竣工后，按照原环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等相关法律法规规定做好验收工作，合格后方可正式投入生产或者使用。 详见环评批复。

表五                                       验收监测标准

环评标准与验收标准对照表见下表： 表4-1 环评、验收监测执行标准对照表 类别; 环评使用标准; 验收监测标准. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值. 项目; 限值; 项目; 限值. PH; 6-9; PH; 6-9. COD; 500mg/L; COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L; BOD5; 300mg/L. 氨氮; 45mg/L（参照GB/T31962-2015）; 氨氮; 45mg/L（参照GB/T31962-2015）. 总磷; 8mg/L（参照GB/T31962-2015）; 氨氮; 8mg/L（参照GB/T31962-2015）. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准. 项目; 限值; 项目; 限值. 颗粒物（无组织）; 1.0mg/m3; 颗粒物（无组织）; 1.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 项目; 限值dB（A）; 项目; 限值dB（A）. 昼间; 65; 昼间; 65. 夜间; 55; 夜间; 55. 固体废物; 一般固废：贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）中相关规定要求。; 一般固废：贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）中相关规定要求。. 表4-1中排放浓度均指污染物的最高允许排放限值。

表六                                       验收监测结果

一、验收监测分析质量控制和质量保证 监测质量保证和质量控制按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 1、现场采样和测试均严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行了详细的记录。 2、验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，优先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定，符合采样要求。 3、验收监测采样和分析人员，均获得环境监测资质合格证，持证上岗。 4、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样器在进场前对气体分析、采样器流量计等均进行校核 5、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：分析时使用的声级计经计量部门检定、并在有效期间内，测定前后对噪声仪进行了校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 6、采样记录及分析结果：验收监测的采样记录及分析测试结果，均按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行了三级审核。 二、工况情况 验收监测期间，该项目主体工程和环保设施连续、稳定、正常运行，满足验收监测的要求，验收期间实际生产能力达到设计生产规模，工况符合满足验收监测条件。 三、监测内容 本次验收对项目的废气、废水、噪声进行了监测。 ### 1、废气监测 （1）监测点位、时间、频次 本次验收共布置3个无组织废气监控点。项目废气监测点位见附图，废气采样布点、监测项目、监测频率见表5-1。 表5-1 废气采样布点及监测 污染源位置; 采样时间; 监测项目; 监测频次. # 无组织; 1# 项目厂界西北侧上风向 2# 项目厂界东北侧下风向 3# 项目厂界东北侧下风向; 2025年8月21日~ 2025年8月22日; 总悬浮颗粒物; 每天4次，监测2天. ### （2）分析方法 废气监测分析方法见表5-2。 表5-2 废气监测分析方法 类别; 监测项目; 监测方法及依据; 检出限. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 重量法 HJ 1263-2022; /. ### （3）废气监测结果及评价 表5-3 无组织废气监测结果 采样日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2025.8.21; 1# 项目厂界西北侧上风向; 总悬浮颗粒物; 0.072; 0.060; 0.068; 0.074; 1.0. 2# 项目厂界东北侧下风向; 总悬浮颗粒物; 0.169; 0.150; 0.165; 0.155; 1.0. 3# 项目厂界东北侧上风向; 总悬浮颗粒物; 0.174; 0.142; 0.150; 0.164; 1.0. 2025.8.22; 1# 项目厂界西北侧上风向; 总悬浮颗粒物; 0.068; 0.075; 0.063; 0.072; 1.0. 2# 项目厂界东北侧下风向; 总悬浮颗粒物; 0.154; 0.165; 0.145; 0.157; 1.0. 3# 项目厂界东北侧上风向; 总悬浮颗粒物; 0.164; 0.175; 0.157; 0.169; 1.0. 2、废水 （1）监测点位、时间、频次 项目共布置1个废水监测点，废水采样布点、监测项目、监测频率见表5-4。 表5-4 废水采样布点及监测 污染源位置; 采样时间; 监测项目; 监测频次. 1#项目厂区污水排口; 2025年8月21日~ 2025年8月22日; pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷; 每天4次 连续监测2天. （2）分析方法 废水监测分析方法见表5-5。 表5-5 废水监测分析方法 类别; 监测项目; 监测方法及依据; 检出限. 污水; pH; 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020; /. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89; /. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 HJ 505-2009; 0.5mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89; 0.01mg/L. （3）废水监测结果及评价 表5-6 项目总排口废水监测结果 采样日期; 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2025.8.21; 1# 项目厂区污水排口; pH; 无量纲; 7.9; 8.1; 8.1; 8.0; 6-9. 悬浮物; mg/L; 4; 5; 4; 3; 400. 化学需氧量; mg/L; 35; 36; 35; 36; 500. 五日生化需氧量; mg/L; 8.6; 9.0; 8.4; 8.2; 300. 氨氮; mg/L; 0.210; 0.191; 0.180; 0.163; 45. 总磷; mg/L; 0.15; 0.16; 0.15; 0.16; 8. 2025.8.22; pH; 无量纲; 7.7; 7.9; 7.9; 8.0; 6-9. 悬浮物; mg/L; 3; 4; 3; 5; 400. 化学需氧量; mg/L; 34; 34; 33; 34; 500. 五日生化需氧量; mg/L; 8.1; 8.4; 7.8; 8.1; 300. 氨氮; mg/L; 0.210; 0.161; 0.193; 0.185; 45. 总磷; mg/L; 0.12; 0.11; 0.10; 0.12; 8. 3、噪声监测 （1）监测点位、监测时间、频率 项目南侧、东侧及西侧为其他企业厂房，因此本次在项目东北及西北厂界布设2个厂界噪声监测点，连续监测2天，每天昼夜各监测1次。噪声监测点位见附图。 （2）监测项目 厂界噪声。 （3）监测方法 厂界噪声监测方法：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 （3）噪声监测结果及评价 表5-7 厂界噪声监测结果单位：dB(A) 监测日期; 监测点位; 监测结果dB(A); 标准限值dB(A). 昼间; 夜间. 2025.8.21; 1#项目所在地厂界西北侧外1m高1.3m; 51.9; 47.2; 昼间≤65 夜间≤55. 2#项目所在地厂界东北侧外1m高1.3m; 52.0; 44.4. 2025.8.22; 1#项目所在地厂界西北侧外1m高1.3m; 56.2; 47.5. 2#项目所在地厂界东北侧外1m高1.3m; 55.7; 48.8. 四、监测结果评价 验收监测期间，厂区废水排口废水中氨氮、总磷低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限制要求，其余指标的监测结果符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 验收监测期间：项目厂界噪声监测点的昼间噪声在51.9~56.2dB(A)之间，夜间噪声在44.4~48.8 dB(A)之间，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 验收监测期间：无组织废气总悬浮颗粒物检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中其他无组织排放监控浓度限值。 五、固废废物处置检查 表5-8 固废产生量及处置情况 分类; 固体废物来源及名称; 实际处置措施. 一般固废; 废包装材料; 统一收集后外售至废品回收站. 纯水系统废石英砂; 收集后交由生产厂家回收处置. 纯水系统废树脂及反渗透膜. 纯水系统废活性炭. 检验室废培养基; 高温灭菌后交由市政环卫部门统一清运处理. 生活垃圾; 交由当地环卫部门清运处置. 新风系统废滤网; 统一收集后外售至废品回收站. 过滤机滤材; 由设备厂家回收. 除尘灰; 属于一般固废，收集后外售饲料厂. 不合格品. 危险固废; 废润滑油; 危废暂存间暂存，与四川皓顺环保科技有限责任公司签订危废处置协议，定期交由危废资质单位处置. 废含汞紫外灯管. 检验废液. 废润滑油桶. 废含油抹布/手套. 所有固废均得到合理处置，不会造成二次污染。 ## 六、总量控制指标检查 废水：外排废水进入预处理池，经预处理池处理后依托租赁厂区排口进入市政污水管网。项目在实际排放总量计算中以验收期间COD、NH3-N、TP平均浓度计算。 废气：无组织排放，无总量指标要求。 表5-9 项目污染物总量控制指标 类别; 污染物; 批复总量; 验收时项目排放总量. 废水（厂区排口）; COD; 1.044t/a; 0.0730t/a. NH3-N; 0.094t/a; 0.0004t/a. TP; 0.017t/a; 0.0003t/a. 总量计算结果如下： 废水： COD=废水量×验收检测平均浓度/106=2088t/a×35(mg/L)/106=0.073t/a NH3-N =废水量×验收检测平均浓度/106=2088t/a×0.187(mg/L)/106=0.0004t/a TP=废水量×验收检测平均浓度/106=2088t/a×0.14(mg/L)/106=0.0003t/a。 因此，项目实际运行中废水排放总量未超过环评审批总量。

表七                                       环境管理检查

一、环保审批手续情况检查 项目于2024年9月13日取得了环评批复（金环承诺环评审〔2024〕19号）。取得批复后于2024年10月开始建设，并于2025年8月建成并投入运行。 项目严格执行环保审批手续和三同时制度。在建设前期完成环评手续，取得环评批复；建设过程中环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。验收监测期间，所有环保设施均正常运行，满足验收条件。 二、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 厂内各环保设施运行正常、项目生产过程中实行环保设施专人管理制度，定期对各环保设施进行检查、维修。 三、环境保护档案管理情况检查 与本项目有关的各项环保档案资料（例如：环评报告、环评批复等批复和文件）均由办公室统一管理，负责登记归档并保管。 四、环保机构、人员及职责 公司成立了以厂长为组长，各部门负责人为成员的环境保护工作领导小组，同时规定该环保领导小组的主要职责。公司建立了较完善的环境保护管理体系，主要包括“三废”资源综合利用管理、各类环保设施运行管理制度、环保隐患排查制度等。 五、环境管理规章制度 公司颁布并实施《环境保护管理制度》《危废管理制度》，环保管理制度中明确了管理制度的目的、适用范围及其日常环保管理规定。环保机构为常设机构，相关人员各负其责。 六、环境风险防范应急预案和事故防范措施检查 厂区设有健全的物料管理办法，专人负责辅料的签收、验库、保存、使用等工作。厂区内已设置消防栓，配备灭火器。 七、周边环境情况检查 根据现场踏勘，项目外环境与环评阶段相比未发生变化。 八、工程变更情况 对照环评文件、环评批复和工程实际交工资料，项目实际建设未发生重大变化。 九、建设和试生产期间问题调查 本项目在建设期间和前期生产期间不存在环保投诉及违法行政处罚问题。 十、公众意见调查 1、调查目的 在建设项目竣工环境保护验收期间进行公众参与调查，广泛了解和听取民众的意见和建议，以便更好地执行国家制定的建设项目竣工环境保护验收相关的规章制定，促使企业进一步做好环境保护工作。 2、调查范围和方式 （1）现场张贴公示 调查内容：采用现场公示的形式，公示项目竣工日期和环保设施调试日期。 调查结果：公示期间未收到公众意见。 （2）问卷调查 项目位于工业园区内，在验收监测期间，监测人员走访周边职工，与各阶层群众进行交流，了解公司的建设和生产对当地环境及周围居民的影响，同时，发放10份调查问卷进行调查，收回有效调查表10份。 3、调查内容 公众意见调查表见表6-1。 表6-1 公众意见调查表 一、项目简介：成都然新生物科技有限公司建设的“成都然新生物科技有限公司食品加工用乳酸菌及益生菌饮品生产线新建项目”位于成都市金堂县成阿工业集中发展区金乐路26号浩旺机电新材料产业园2#-4栋2号，项目已取得了的环境影响报告表的审查批复，现项目已建成，主体设施和环保设施运行稳定、正常。 二、建设规模：年产乳酸菌饮品及益生菌饮品5000t。 三、污染治理情况：（1）大气防治措施：配料粉尘：少量粉尘经集气罩收集至布袋除尘器处理后，车间内无组织排放。（2）废水防治措施：外排废水依托成都浩旺成阿工业投资有限公司浩旺机电新材料产业园已建预处理池处理，处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经园区污水管网进入淮口工业污水处理厂处理达标后，尾水排入沱江。。（3）噪声防治措施：厂房隔声，选用低噪声的设备，加强对机器设备的日常维护等降噪措施，厂界均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准限值65dB(A)，夜间标准限值55dB(A)的要求。（4）固废防治措施：一般固废：生活垃圾交环卫部门清运；各类危险固废暂存危废暂存间，交有相应危废资质的单位处置。. 个人概况; 姓名、住址、联系方式、性别; 年 龄; 民 族; 职 业; 文化程度; 居住地域. 姓名： 性别： ①男 ②女 单位/住址： 联系方式：; ①30及以下 ②31~40岁 ③41~60岁 ④61岁以上; ①汉族 ②其他; ①干部 ②工人 ③农民 ④个体户; ①大、中专以上②高中 ③初中 ④小学; ①项目生活区②项目周围③其他地区. 你是否看见运营期间厂区排放黑烟？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 你认为运营期间厂界周边是否有异味？; ①很强; ②一般; ③无; ④不知道. 你是否看见运营期间固体废弃物随意丢弃？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 你是否看见运营期间废水乱排乱放吗？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 你认为产生的噪声对你生活有影响吗？; ①很大; ②一般; ③无. 你认为对环境影响的主要原因是; ①噪声; ②废气; ③废水; ④其他. 你认为该项目的环境保护工作怎样？; ①建设单位较为重视，采取有效措施减免环境影响，成效显著。; ②环保工作仍有欠缺，建议加强。. 你对本次项目环境保护工作的满意程度为; ①满意; ②比较满意; ③不满意; ④非常不满意. 4、调查结果 本次发放公众意见调查表10份，收回有效调查表10份。经统计对该项目环保工作执行持满意和较满意的人数占100%。项目公众调查人员基本信息见附件，调查结果统计见表6-2。 表6-2 公众调查统计 性别; 年龄; 民族; 文化程度. 男; 女; 30及以下; 31~40岁; 41~60岁; 61岁以上; 汉族; 其他; 大、中专以上; 高中; 初中; 小学. 5（50%）; 5（50%）; 3（30%）; 3（30%）; 4（40%）; 0; 10（100%）; 0; 2（20%）; 4（40%）; 3（30%）; 1（10%）. 你是否看见运营期间厂区排放黑烟？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 0; 0; 10（100%）. 你认为运营期间厂界周边是否有异味？; ①很强; ②一般; ③无; ④不知道. 0; 0; 10（100%）; 0. 你是否看见运营期间固体废弃物随意丢弃？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 0; 0; 10（100%）. 你是否看见运营期间废水乱排乱放吗？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 0; 0; 10（100%）. 你认为产生的噪声对你生活有影响吗？; ①很大; ②一般; ③无. 0; 0; 10（100%）. 你认为对环境影响的主要原因是？; ①噪声; ②废气; ③废水; ④其他. 0; 0; 0; 10（100%）. 你认为该项目的环境保护工作怎样？; ①建设单位较为重视，采取有效措施减免环境影响，成效显著。; ②环保工作仍有欠缺，建议加强。. 10（100%）; 0. 你对本项目环境保护工作满意程度为; ①满意; ②比较满意; ③不满意; ④非常不满意. 10（100%）; 0; 0; 0. 通过对调查统计表的调查结果分析： （1）100%公众对本项目环境保护工作持满意或比较满意的态度。 （2）100%的公众未看见运营期间排气筒排放黑烟，100%的公众认为运营期间厂界周边没有异味，100%的公众未看见运营期间固体废弃物随意丢弃，100%的公众未看见运营期间废水乱排乱排。100%公众认为项目产生的噪声对生活无影响。100%公众认为对环境影响的主要原因是其他。 （3）100%的公众认为建设单位较为重视，采取有效措施减免环境影响，成效显著。 综上所述，本次验收调查通过发放问卷调查的形式，充分收集了公众对本项目建设意见和建议，从统计结果看，公众对该项目环保工作满意，不反对该项目验收，因此该项目的建设是合理的。

表八                                验收监测结论与建议

一、项目建设情况 成都然新生物科技有限公司食品加工用乳酸菌及益生菌饮品生产线新建项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，现运行正常。项目对环评报告及批复提出的环保要求和措施基本得到了落实。 二、项目验收工况 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议进行。 - 本验收报告是针对2025年8月21日~8月22日监测期间的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 2、成都然新生物科技有限公司食品加工用乳酸菌及益生菌饮品生产线新建项目2025年8月21日~8月22日监测期间，实际生产能力达到设计日生产规模，满足验收监测条件。 三、污染物监测结论 1、废气 验收监测期间：无组织废气总悬浮颗粒物检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中其他无组织排放监控浓度限值。废气能实现达标排放。 2、废水 厂区废水排口废水中氨氮、总磷低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限制要求，其余指标的监测结果符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。废水能够实现达标排放。 3、噪声 项目厂界噪声监测点的昼间噪声在51.9~56.2dB(A)之间，夜间噪声在44.4~48.8 dB(A)之间，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。噪声可实现厂界达标排放。 4、固体废物 项目固体废物分类收集，均妥善处置，去向明确。 四、公众意见调查 公众意见调查结果表明，被调查对象对该项目均持支持态度，对本项目的环境保护工作持比较满意态度。 五、环境管理检查 项目环保审批手续完备，配套的各项环保设施已建成并运行正常。项目排污口均达到相关环保要求。项目制定了相应的事故防范措施及企业环保管理制度。 六、结论 成都然新生物科技有限公司食品加工用乳酸菌及益生菌饮品生产线新建项目在建设过程中执行了环境影响评价法。验收监测期间，项目废气、废水、噪声均实现达标排放，项目固体废物分类收集、均妥善处置去向明确；项目建有环保管理规章制度和事故防范措施；周围民众对该项目持满意和较满意人数占100％，实际建设无重大变化，建议通过本项目竣工环境保护验收。 七、主要建议 （1）加强各项环境管理制度的落实和环保设施的定期检查及维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放. （2）加强各项环境管理制度的落实并做好环保设施的定期检查和维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放； （3）加强教育，提高员工的环境与安全意识。 （4）加强对危废的管理，做好“防雨、防渗、防流失”三防管理，填写转运五联单。