建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

项目名称：金堂县成都琅品玻璃科技有限公司金属制品及夹胶玻璃生产项目

建设单位：成都琅品玻璃科技有限公司

编制单位：成都琅品玻璃科技有限公司

二〇二五年十一月

表一                                       项目基本情况

| 建设项目名称 | 金堂县成都琅品玻璃科技有限公司金属制品及夹胶玻璃生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 成都琅品玻璃科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建（迁建） 改扩建 技改 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 成都市金堂县节能大道99号中节能金堂环保产业园209号楼（成都节能环保产业园（一期）内） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 铝型材方管、铝型材门套、铝型材装饰品、不锈钢方管、不锈钢门套、不锈钢装饰品、夹胶玻璃 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产铝型材方管4000m2、铝型材门套4000m2、铝型材装饰品2000m2、不锈钢方管4000m2、不锈钢门套4000m2、不锈钢装饰品2000m2、夹胶玻璃48000m2 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产铝型材方管4000m2、铝型材门套4000m2、铝型材装饰品2000m2、不锈钢方管4000m2、不锈钢门套4000m2、不锈钢装饰品2000m2、夹胶玻璃48000m2 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2025年7月 | 开工日期 | 2025年8月 |  |  |
| 调试时间 | 2025年10月 | 验收现场监测时间 | 2025年10月20日~10月21日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 成都市金堂生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 成都花园水城环境科技有限公司 |  |  |
| 环保实施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 2000万元 | 预算环保投资 | 16万元 | 比例 | 0.8% |
| 实际总投资 | 2000万元 | 实际环保投资 | 16万元 | 比例 | 0.8% |
| 验 收 监 测 依 据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》； 2、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 3、中华人民共和国国务院，第682号令《建设项目环境保护管理条例》（修订）（2017年7月16日）； 4、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 5、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号，国家环境保护总局，2012.7.3）； 6、成都琅品玻璃科技有限公司《金堂县成都琅品玻璃科技有限公司金属制品及夹胶玻璃生产项目环境影响报告表》； 7、成都市金堂生态环境局《关于成都琅品玻璃科技有限公司金堂县成都琅品玻璃科技有限公司金属制品及夹胶玻璃生产项目环境影响报告表的批复》（金环承诺环评审〔2025〕12号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别、限值 | 废水：本项目废水（氨氮、总磷除外）执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值，氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。 废气：有机废气排气筒VOCs执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB51/3164-2024）表1标准限值要求。厂界无组织VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5标准限值要求。 焊接切割烟尘、机加粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 固废：一般固废：贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）中相关规定要求。 |  |  |  |  |

表一                                          工程概况

一、项目由来 成都琅品玻璃科技有限公司成立于2020年3月，公司主要从事日用玻璃制品制造、金属材料制造、门窗制造加工等。为了公司发展，公司租赁中节能（成都）环保生态产业有限公司节能大道99号厂区209号厂房，建设了“金堂县成都琅品玻璃科技有限公司金属制品及夹胶玻璃生产项目”（以下简称“本项目”或“项目”）。项目内进行金属门框、夹胶玻璃生产。 环评规模：年产铝型材方管4000m2、铝型材门套4000m2、铝型材装饰品2000m2、不锈钢方管4000m2、不锈钢门套4000m2、不锈钢装饰品2000m2、夹胶玻璃48000m2。 实际建设：与环评一致。 项目于2025年7月15日取得了环评批复（金环承诺环评审〔2025〕12号）。取得批复后于2025年8月开始建设，并于2025年10月建成并投入运行。 项目建设、投入生产至今没有收到周边环保投诉，没有发生环保污染事故。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定，项目需进行环境保护竣工验收监测并编制验收监测表。根据监测报告以及其他相关资料，在满足工况要求的条件下，成都琅品玻璃科技有限公司编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。 验收期间项目正常生产，自投产以来，该项目生产设备、环保设施运行正常，符合验收要求。符合验收监测条件。 二、验收监测范围 金堂县成都琅品玻璃科技有限公司金属制品及夹胶玻璃生产项目的主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程及相关配套设施等。 本次验收范围见表1-1。 表1-1 本次验收范围 类别; 名称; 建设内容和规模. 主体 工程; 车间; 项目厂房为1层建筑，车间内布置激光切割区（面积约20m2）、焊接区（面积约20m2）、刨槽区（面积约30m2）、剪板区（面积约20m2）、折弯区（面积约30m2）、铝型材切割区（面积约60m2）、铝型材铣型区（面积约60m2）、原料区（2处，面积约200m2）、合片室（厂房内搭建的独立人工操作间，面积约30m2，用于人工合片）、夹胶炉区、成品区（1处，面积约50m2）. 公辅 工程; 供电; 市政供电. 供水; 市政管网供水. 排水; 厂区配套雨污管网. 仓储 工程; 原料区; 2处、位于厂房东西侧，用于堆放金属材料，面积约200m2. 成品区; 1处、位于厂房西南侧，面积约50m2. 办公及生活设施; 办公室; 位于厂房外北侧，为3层建筑，用于职工办公. 环保 设施; 废气治理; 焊接切割烟尘：集气罩、下吸管道收集至1套烟尘净化器处理后，再经1根15m高排气筒排放. 夹胶有机废气：集气罩收集至1套二级活性炭装置处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放. 少量机加金属粉尘，质量较重，经自然沉降，及时清扫车间地面. 废水治理; 预处理池：（依托中节能厂区已建，1座，有效容积约为400m3）. 噪声治理; 厂房隔声、低噪声设备等. 固废处置; 1层一般固废暂存区，建筑面积5m2. 危废间1处：位于车间西北角，面积约3m2. 地下水防渗; 危废间重点防渗处理；. 车间内除重点和简单防渗区外其他区域一般防渗； 办公区地面简单防渗处理。. 三、本次验收监测内容 （1）废水处理设施检查、废水排放监测； （2）废气处理设施检查、废气排放监测； （3）厂界环境噪声排放监测； （4）固体废物处置情况检查 （5）环境管理检查； （6）公众意见调查； （7）风险事故防范措施落实情况及应急预案检查。 四、项目概况 1、项目名称、性质及地点 建设项目名称：金堂县成都琅品玻璃科技有限公司金属制品及夹胶玻璃生产项目 建设单位：成都琅品玻璃科技有限公司 建设地点：成都市金堂县成阿工业集中发展区2号节能大道99号中节能金堂环保产业园209号楼（成都节能环保产业园（一期）内） 建设性质：新建 劳动定员：环评劳动定员30人，实际与环评一致。 工作制度：环评年工作时间为300天，1班制，每班实行8h工作制。项目实际与环评一致。 2、外环境关系 项目位于淮口镇节能大道99号（租赁中节能（成都）环保生态产业有限公司209号厂房），项目厂房为1层建筑，项目四周为中节能（成都）环保生态产业有限公司厂区，中节能厂区内主要分布机械加工、塑料制品等，无食品生产、医药生产企业。项目周围50m范围内无噪声敏感点存在，500m范围无大气敏感点。本项目为金属门框、夹胶玻璃生产，厂区内无喷涂工序，营运期间产生少量的焊接切割烟尘，夹胶工序有机废气，项目采取局部收集后再经15m高排气筒排放；生活污水外排市政污水管网；噪声可达标排放。项目对周边环境影响较小，同时项目对外环境无要求。 项目建设位置与环评拟建位置一致，环评至验收期间外环境敏感点无变化。项目外环境关系见附图2。 3、建设规模、内容 本项目建设规模、建设内容对比见表1-2。 表1-2 建设规模、建设内容对比 建设规模. 环评设计建设规模; 实际建设及验收情况; 备注. 项目总投资2000万元，项目租赁中节能（成都）环保生态产业有限公司节能大道99号厂区209号厂房，厂房面积2260m2。项目为金属门框、夹胶玻璃生产，项目建成后年产铝型材方管4000m2、铝型材门套4000m2、铝型材装饰品2000m2、不锈钢方管4000m2、不锈钢门套4000m2、不锈钢装饰品2000m2、夹胶玻璃48000m2。; 项目总投资2000万元，项目租赁中节能（成都）环保生态产业有限公司节能大道99号厂区209号厂房，厂房面积2260m2。项目为金属门框、夹胶玻璃生产，项目建成后年产铝型材方管4000m2、铝型材门套4000m2、铝型材装饰品2000m2、不锈钢方管4000m2、不锈钢门套4000m2、不锈钢装饰品2000m2、夹胶玻璃48000m2。; 与环评一致. 建设内容. 环评设计建设内容; 实际建设及验收情况; 备注. ①主体工程（1层建筑，布置激光切割区、焊接区、刨槽区、剪板区、折弯区、铝型材切割区、铝型材铣型区、原料区、合片室、夹胶炉区、成品区）；②公辅工程（依托厂区已建供电、供水、排水）、③办公生活设施（依托中节能厂区已建办公楼）④仓储工程（原料区、成品区）、⑤环保工程（依托中节能厂区已建预处理池；集气罩、烟尘净化器、二级活性炭，2根15m高排气筒、危废暂存间等）; ①主体工程（1层建筑，布置激光切割区、焊接区、刨槽区、剪板区、折弯区、铝型材切割区、铝型材铣型区、原料区、合片室、夹胶炉区、成品区）；②公辅工程（依托厂区已建供电、供水、排水）、③办公生活设施（依托中节能厂区已建办公楼）④仓储工程（原料区、成品区）、⑤环保工程（依托中节能厂区已建预处理池；集气罩、烟尘净化器、二级活性炭，2根15m高排气筒、危废暂存间等）; 与环评一致. 4、建设项目组成及主要环境问题 环评及实际建设项目组成及主要环境问题见表1-3。 表1-3 项目组成对比表 类别; 名称; 建设内容和规模; 验收建设内容; 环境污染; 备注. 主体 工程; 车间; 项目厂房为1层建筑，车间内布置激光切割区（面积约20m2）、焊接区（面积约20m2）、刨槽区（面积约30m2）、剪板区（面积约20m2）、折弯区（面积约30m2）、铝型材切割区（面积约60m2）、铝型材铣型区（面积约60m2）、原料区（2处，面积约200m2）、合片室（厂房内搭建的独立人工操作间，面积约30m2，用于人工合片）、夹胶炉区、成品区（1处，面积约50m2）; 与环评一致; 废水 噪声、固废、废气; 利用已建厂房改造. 公辅 工程; 供电; 市政供电; 与环评一致; /; 依托厂区已建. 供水; 市政管网供水; 与环评一致; /. 排水; 厂区配套雨污管网; 与环评一致; /. 仓储 工程; 原料区; 2处、位于厂房东西侧，用于堆放金属材料，面积约200m2; 与环评一致; /; 新建. 成品区; 1处、位于厂房西南侧，面积约50m2; 与环评一致; /. 办公及生活设施; 办公室; 位于厂房外北侧，为3层建筑，用于职工办公; 与环评一致; 生活污水 生活垃圾. 环保 设施; 废气治理; 焊接切割烟尘：集气罩（2个焊接工位，设置2个集气罩）、下吸管道收集至1套烟尘净化器处理后，再经1根15m高排气筒排放; 焊接工位1处，设置1个集气罩，其余与环评一致; --; 新建. 夹胶有机废气：集气罩收集至1套二级活性炭装置处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放; 与环评一致; 废活性炭; 新建. 少量机加金属粉尘，质量较重，经自然沉降，及时清扫车间地面; 与环评一致; --; 新建. 废水治理; 预处理池：（依托中节能厂区已建，1座，有效容积约为400m3）; 与环评一致; 污泥; 依托厂区已建. 噪声治理; 厂房隔声、低噪声设备等; 与环评一致; 噪声; 新建. 固废处置; 1层一般固废暂存区，建筑面积5m2; 与环评一致; 固废; 新建. 危废间1处：位于车间西北角，面积约3m2; 与环评一致; 风险; 新建. 地下水防渗; 危废间重点防渗处理；; 与环评一致; /; 新建. 车间内除重点和简单防渗区外其他区域一般防渗；办公区地面简单防渗处理。; 与环评一致; 新建. 5、主要设备清单 项目主要设备清单对照表见表1-4。 表1-4 项目主要设备对照表 序号; 主要生产单元; 主要生产设施; 环评数量; 验收实际设备单; 备注. 1; 金属件生产单元; 刨槽机; 2; 2; 与环评一致. 2; 剪板机; 1; 1; 与环评一致. 3; 折弯机; 2; 2; 与环评一致. 4; 激光切割机; 1; 1; 与环评一致. 5; 激光脉冲焊; 1; 1; 与环评一致 一用一备. 6; 氩弧焊; 1; 1. 7; 数控精密切割机; 3; 3; 与环评一致. 8; 数控精密铣型机; 2; 2; 与环评一致. 9; 数控精密铣孔机; 3; 3; 与环评一致. 10; 数显护角切割机; 3; 3; 与环评一致. 11; 夹胶玻璃生产单元; 玻璃夹胶炉; 1; 1; 与环评一致. 12; 辅助单元; 空压机; 1; 1; 与环评一致. 6、主要原辅材料 验收试剂用量同环评一致，项目实际主要原辅材料对照表见表1-5。 表1-5 项目实际主要原辅材料对照表 序号; 类别; 名称; 年用量; 实际用量; 备注. 1; 原 辅 料; 不锈钢平板; 942t; 942t; 与环评一致. 2; 铝型材; 30t; 30t; 与环评一致. 3; 钢化玻璃; 96000m2; 96000m2; 与环评一致. 4; EVA胶片; 35t; 35t; 与环评一致. 5; 氧气; 10瓶; 10瓶; 与环评一致. 6; 氩气; 5瓶; 5瓶; 与环评一致. 7; 配件; 若干; 若干; 与环评一致. 8; 润滑油; 50kg; 50kg; 与环评一致. 液压油; 50kg; 50kg; 与环评一致. 9; 手套\抹布; 50kg; 50kg; 与环评一致. 10; 能源; 自来水; 1140m3; 1140m3; 与环评一致 结合实际有所浮动. 11; 电; 80万kW·h; 80万kW·h. 7、项目水平衡图 水平衡图如下： 图1-1 项目水平衡图 8、项目变动情况 项目实际建设与环评一致，对比关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）项目无重大变动情况。 9、生产工艺简述 项目内包括金属制品、夹胶玻璃。金属制品生产过程无酸洗、磷化、喷涂等表面处理工序。 （1）不锈钢制品 包括不锈钢方管、门套、装制品。均为浴室淋浴门组成件，项目加工好后和外购成品一并发货至客户处，并在客户处组成。 项目生产流程如下： 图1-2 不锈钢制品生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 不锈钢平板使用刨槽机进行刨槽处理，随后按需剪板下料或激光切割下料（饰品采用激光切割，方管、门套则采用剪板机下料）；随后按需折弯处理；折弯后得到方管、门套成品。饰品则按需使用焊机焊接组装，焊接过程不需使用焊丝。 生产过程产生的污染物主要为：噪声、激光切割烟尘、焊接烟尘、废边角料。 （2）铝制品 项目包括铝型材方管、门套、装制品。均为浴室淋浴门组成件，项目加工好后和外购成品一并发货至客户处，并在客户处组成。 生产流程见图1-3。 图1-3 铝制品生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 铝型材进场后采用精密切割机、护角切割机进行切割下料，切割为冷切割，不需使用切削液、气体等；随后按设计进行铣孔、型加工；随后得到的方管、门套、饰品外发客户，于现场安装组合。 生产过程产生的污染物主要为：噪声、废边角料、机加金属粉尘。 （3）夹胶玻璃 生产流程见图1-4。 图1-4 夹胶玻璃生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ① 玻璃入厂，并人工检查，确保无碎玻璃。 ②人工擦拭、合片 人工将钢化玻璃抬上工作台面，若发现有灰尘则人工使用无尘布将玻璃表面擦拭干净（擦拭灰尘，使用无尘布直接擦拭，不使用清洗剂、不需使用水冲洗）。随后将玻璃、EVA胶片、玻璃组装平放，备用。 ③夹胶、自然冷却 随后玻璃工件进入夹胶炉的工作袋中，随后工作袋抽真空使得工件紧密贴合。随后关闭，并密闭夹胶炉（仅单个工作带内抽真空，炉体内部为常压），并加热处理（温度在120℃左右，加热过程炉体密闭）。加热过程使得EVA胶片软化，并粘合玻璃，使得上下两层玻璃粘合紧密；最后于夹胶炉内匀速冷却得到产品。 冷却后，人工打开设备大门，并取出设备。工件在夹胶炉内加工约2h左右，包括加热及冷却。 此工序产生的污染物主要为：噪声、夹胶有机废气 ④产品发货，于现场安装组合。

表三                                     污染物治理排放

一、主要污染源、污染物处理和排放流程 1、项目主要污染源 （1）废气：主要为焊接切割烟尘、夹胶有机废气；少量机加金属粉尘； （2）废水：主要为生活污水、地面清洁及职工洗手废水； （3）噪声：主要为设备运行时的机械噪声； （4）固体废物：主要为生活垃圾、废边角料、废包装材料、除尘器收集灰及地面清扫粉尘、废过滤材料、废润滑油、废液压油、废油桶、废含油手套、废活性炭等。 2、项目污染物治理及排放 （1）废气治理及排放 ①焊接烟尘、切割烟尘 环评提出的措施： 焊接烟尘：固定焊接工位，并在工位上方设置集气罩收集烟尘；激光切割机配置有下吸风管道抽吸烟尘；焊接切割烟尘经收集后，统一通过管道连通到1套烟尘净化器处理，处理后烟尘由1根15m高排气筒排放。 验收实际措施： 与环评一致。 ②夹胶有机废气 环评提出的措施： 胶炉工作时为全密闭状态，为了收集夹胶炉外排的有机废气，项目在设备门上方处设置集气罩收集废气，有机废气收集至经1套二级活性炭吸附装置处理，净化后废气经1根15m高排气筒排放。 验收实际措施： 与环评一致。 ③机加金属粉尘 环评提出的措施： 机械切割、铣型过程产生少量金属粉尘，质量较重，自然沉降。及时清扫车间地面。 验收实际措施：与环评一致。 （2）废水治理及排放 项目营运期外排废水为生活污水、地面清洁及职工洗手废水。 环评提出的措施： 生活污水、地面清洁及职工洗手废水一起依托中节能厂区已建预处理池处理，处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经园区污水管网进入淮口工业污水处理厂处理达标后，排入沱江。 验收实际措施： 与环评一致。 （3）噪声治理及排放 本项目产噪设备主要为各类机械产生的机械噪声。 项目在实际生产过程中采取措施为：通过建筑隔声、加强设备的维护和保养等措施进行降噪处理。 （4）固体废物治理 固废处理措施对比表。 表2-1 固体废物产生及处置措施 废渣名称; 固废性质; 环评拟定治理措施; 验收时实际治理措施. 生活垃圾; 一般固废; 环卫部门统一清运; 与环评一致. 废边角料; 收集后外售废品回收站综合利用; 与环评一致. 废包装材料. 除尘器收集灰及地面清扫粉尘、废过滤材料. 废润滑油; 危险固废; 交有相应危废资质的单位处置; 与环评一致（目前与四川友源环境治理有限公司签订协议）. 废液压油. 废油桶. 废含油手套. 废活性炭. 二、污染源及处理设施对照表 该项目污染源及处理设施对照见表2-2。 表2-2 污染源及处理设施对照表 污染 类型; 污染物; 环保措施（设施）. 环评设计; 实际建设. 大气污染物; 焊接烟尘、切割烟尘; 焊接烟尘：固定焊接工位，并在工位上方设置集气罩收集烟尘；激光切割机配置有下吸风管道抽吸烟尘。焊接切割烟尘经收集后，统一通过管道连通到1套烟尘净化器处理，处理后烟尘由1根15m高排气筒排放。; 与环评一致. 夹胶有机废气; 胶炉工作时为全密闭状态，为了收集夹胶炉外排的有机废气，项目在设备门上方处设置集气罩收集废气，有机废气收集至经1套二级活性炭吸附装置处理，净化后废气经1根15m高排气筒排放。; 与环评一致. 机加金属粉尘; 机械切割、铣型过程产生少量金属粉尘，质量较重，自然沉降。及时清扫车间地面。; 与环评一致. 水污染物; 生活污水、地面清洁及职工洗手废水; 生活污水、地面清洁及职工洗手废水一起依托中节能厂区已建预处理池处理，处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经园区污水管网进入淮口工业污水处理厂处理达标后，排入沱江。; 与环评一致. 噪声; 设置墙体隔声，选用低噪声设备等; 与环评一致. 固废; 废边角料、废包装材料、除尘器收集灰及地面清扫粉尘、废过滤材料; 统一收集后外售至废品回收站; 与环评一致. 生活垃圾; 交由当地环卫部门清运处置; 与环评一致. 废润滑油、废液压油、废油桶、废含油手套、废活性炭; 暂存危废间，最终交有资质单位处置; 与环评一致，已签 订危废处置协议（目前与四川友源环境治理有限公司签订协议）. 地下水防范措施; 危废间重点防渗：租赁厂房现有地面为防渗混凝土+金刚砂地坪。本次在现有基础上设置金属托盘，防渗防漏； 生产车间除重点及简单防渗区外其余区域一般防渗：租赁厂房采用防渗混凝土抹平+金刚砂地坪，无需整改。 车间办公室简单防渗：租赁厂房采用混凝土硬化。; 生产厂房地面设置有环氧树脂地坪. 风险防范措施; 标识标牌；消防设施；危废间设置钢制托盘、应急空桶；建立和完善环境应急预案并演练; 与环评一致. 三、主要环保投资 表2-3 项目环保投资一览表 污染源; 环评设计; 验收时实际建设. 治理措施; 投资 (万元); 措施; 投资 (万元). 废水; 生活污水、地面清洁及职工洗手废水; 依托预处理池1座，400m3/座; --; 与环评一致; --. 废气; 焊接烟尘、切割烟尘; 焊接切割烟尘：集气罩、切割机下吸管道、 1套烟尘净化器+1根15m高排气筒（DA001）; 4; 与环评一致; 4. 夹胶有机废气; 夹胶有机废气：夹胶炉密闭+设备物料进出口（进出口均在一处）上方集气罩、1套二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（编号DA002）排放; 7; 与环评一致; 7. 噪声; 加强管理、厂房墙体隔声、距离衰减，加强维护等; 1; 与环评一致; 1. 固废; 一般固废区1处，面积约5m2; --; 与环评一致; --. 危废间1间，面积约3m2，重点防渗，危废分区堆放，分区标识，并设置台账等; 2; 与环评一致; 2. 地下水防范措施; 危废间重点防渗：租赁厂房现有地面为防渗混凝土+金刚砂地坪。本次在现有基础上设置金属托盘，防渗防漏。; 1; 生产厂房地面设置有环氧树脂地坪; 1. 生产车间除重点及简单防渗区外其余区域一般防渗; --; 与环评一致; --. 车间办公室简单防渗区。; --; 与环评一致; --. 风险防范措施; 标识标牌；消防设施；危废间设置钢制托盘、应急空桶；建立和完善环境应急预案并演练; 1; 与环评一致; 1. 合计; 16; /; 16.

表四                                环评结论、建议及要求

一、环评主要结论 1、产业政策的符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业代码为C1529 茶饮料及其他饮料制造。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的相关规定，本项目建设不属于鼓励类、限制类和淘汰类规定的范围。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条中“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，为允许类”，故本项目属于允许类。 同时，本项目于2025年5月21日由金堂县发展和改革局对“金堂县成都琅品玻璃科技有限公司金属制品及夹胶玻璃生产项目”进行了备案，备案文号为：川投资备【2505-510121-04-01-844085】FGQB-0425号。 因此，本项目符合国家相关产业政策要求。 2、规划及选址符合性分析 本项目位于成都市金堂县成阿工业集中发展区栋2号节能大道99号中节能金堂环保产业园209号楼（成都节能环保产业园（一期）内），租赁成都浩旺成阿工业投资有限公司标准厂房进行建设（租赁协议见附件）。同时，成都—阿坝工业集中发展区管理委员会已出具入园证明。根据地块建设用地规划许可证（金规地字第510121201220093号）以及国土证（金堂国用〔2013〕7049号），项目用地属于工业用地，符合园区用地规划。根据项目区域国土空间规划图，项目所在地块的用地性质为工业用地。 项目为产品为金属制品（门框等）、夹胶玻璃，项目不涉及重金属污染物废气、废水排放。项目内不燃煤，项目符合国家法律法规和政策规定，项目不属于成都节能环保产业园区（一期）中“禁止发展的产业”，属于允许类项目，因此项目与成都节能环保产业园区（一期）规划相符。项目按要求试行总量控制，且与现有规划相符，项目符合规划修编要求。 本项目周围50m范围内无噪声敏感点存在，500m范围无大气敏感点。本项目为金属门框、夹胶玻璃生产，厂区内无喷涂工序，营运期间产生少量的焊接切割烟尘，夹胶工序有机废气，项目采取局部收集后再经15m高排气筒排放；生活污水外排市政污水管网；噪声可达标排放。项目对周边环境影响较小，同时项目对外环境无要求。本项目与周边环境相容，项目选址合理。 3、区域环境质量 根据《2024年金堂县环境空气质量状况》，金堂县主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。因此本项目所在区域为达标区；监测区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）二级标准要求。 根据《2024年金堂县地表水环境质量状况》金堂县沱江水系共设置省控及以上地表水监测断面6个，2024实际监测6个，其中省控河流监测断面2个，国控河流监测断面4个。2024年监测结果表明，沱江水系金堂段地表水总体为Ⅲ类水质。其中Ⅱ类水质断面3个，占50.0%；Ⅲ类水质断面3个，占50.0%。无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。项目受纳受体为沱江，属于沱江水系，沱江水质可达Ⅲ类水体标准。 二、项目环评结论 本项目符合国家的产业政策，选址合理，项目在施工期及运营期将会对环境产生一定的影响，通过环评提出的防治、管理及监控措施后，可实现污染物达标排放，环境影响控制在可接受范围内，本环评认为，在强化管理、切实落实本环评提出的各项环保措施、严格执行“三同时”制度，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护角度考虑，本项目环境影响可行。 三、建议 1、认真落实环评提出的废气、废水、噪声、固废等治理措施，实现污染物达标排放。 2、企业须有专人负责环境保护工作，严格实施厂区环境管理，加强处理设备和处置设施的维护管理，确保环境保护设施的正常运转。 3、关心并积极听取受环境影响的附近单位的反映，接受当地环境保护部门的监督和管理。 四、环评批复 项目已取得环评批复（金环承诺环评审〔2025〕12号），批复主要内容如下： 你公司应当严格落实报告表提出的防治污染和防止生态破坏的措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目主体工程和环保设施竣工后，按照原环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等相关法律法规规定做好验收工作，合格后方可正式投入生产或者使用。 详见环评批复。

表五                                       验收监测标准

环评标准与验收标准对照表见下表： 表4-1 环评、验收监测执行标准对照表 类别; 环评使用标准; 验收监测标准. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值. 项目; 限值; 项目; 限值. PH; 6-9; PH; 6-9. COD; 500mg/L; COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L; BOD5; 300mg/L. 氨氮; 45mg/L（参照GB/T31962-2015）; 氨氮; 45mg/L（参照GB/T31962-2015）. 总磷; 8mg/L（参照GB/T31962-2015）; 氨氮; 8mg/L（参照GB/T31962-2015）. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准. 项目; 限值; 项目; 限值. 颗粒物（无组织）; 1.0mg/m3; 颗粒物（无组织）; 1.0mg/m3. 颗粒物（有组织）; 3.5 kg/h; 颗粒物（有组织）; 3.5 kg/h. 120 mg/m3; 120 mg/m3. 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB51/3164-2024）表1标准限值; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB51/3164-2024）表1标准限值. VOCs（有组织）; 60mg/m3; VOCs（有组织）; 60mg/m3. 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5标准限值; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5标准限值. VOCs（无组织）; 2.0mg/m3; VOCs（无组织）; 2.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 项目; 限值dB（A）; 项目; 限值dB（A）. 昼间; 65; 昼间; 65. 夜间; 55; 夜间; 55. 固体废物; 一般固废：贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）中相关规定要求。; 一般固废：贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）中相关规定要求。. 表4-1中排放浓度均指污染物的最高允许排放限值。

表六                                       验收监测结果

一、验收监测分析质量控制和质量保证 监测质量保证和质量控制按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 1、现场采样和测试均严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行了详细的记录。 2、验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，优先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定，符合采样要求。 3、验收监测采样和分析人员，均获得环境监测资质合格证，持证上岗。 4、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样器在进场前对气体分析、采样器流量计等均进行校核 5、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：分析时使用的声级计经计量部门检定、并在有效期间内，测定前后对噪声仪进行了校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 6、采样记录及分析结果：验收监测的采样记录及分析测试结果，均按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行了三级审核。 二、工况情况 验收监测期间，该项目主体工程和环保设施连续、稳定、正常运行，满足验收监测的要求，验收期间实际生产能力达到设计生产规模，工况符合满足验收监测条件。 三、监测内容 本次验收对项目的废气、废水、噪声进行了监测。 ### 1、废气监测 （1）监测点位、时间、频次 本次验收共布置2个有组织废气监控点，4个无组织废气监控点。项目废气监测点位见附图，废气采样布点、监测项目、监测频率见表5-1。 表5-1 废气采样布点及监测 污染源位置; 采样时间; 监测项目; 监测频次. # 无组织; 1# 项目厂界西南侧上风向 2# 项目厂界东侧下风向 3# 项目厂界东北侧下风向 4#项目厂界东北侧下风向; 2025年10月20日~2025年10月21日; 非甲烷总烃、总悬浮颗粒物; 每天4次，监测2天. # 有组织; 1#焊接烟尘排放口; 颗粒物; 每天3次，监测2天. 2#有机废气排放口; 非甲烷总烃. ### （2）分析方法 废气监测分析方法见表5-2。 表5-2 废气监测分析方法 类别; 监测项目; 监测方法及依据; 检出限. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 重量法 HJ 1263-2022; /. 非甲烷总烃; 气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 有组织废气; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996及修改单; /. 非甲烷总烃; 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07mg/m3. ### （3）废气监测结果及评价 ### 表5-3 有组织废气监测结果 监测点位; 采样日期; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 1#焊接烟尘排放口; 2025.10.20; 标干流量（m3/h）; 1755; 1761; 1761; /; /. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; <20; <20; <20; <20; 120. 排放速率（kg/h）; 7.4×10-3; 5.6×10-3; 6.9×10-3; 6.6×10-3; 3.5. 2025.10.21; 标干流量（m3/h）; 1770; 1775; 1776; /; /. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; <20; <20; <20; <20; 120. 排放速率（kg/h）; 6.2×10-3; 6.7×10-3; 6.2×10-3; 6.4×10-3; 3.5. 2#有机废气排气口; 2025.10.20; 标干流量（m3/h）; 1219; 1219; 1219; /; /. VOCs; 排放浓度（mg/m3）; 1.47; 1.66; 1.69; 1.61; 60. 排放速率（kg/h）; 1.8×10-3; 2.0×10-3; 2.1×10-2; /; /. 2025.10.21; 标干流量（m3/h）; 1405; 1408; 1409; /; /. VOCs; 排放浓度（mg/m3）; 1.60; 1.31; 1.52; 1.48; 60. 排放速率（kg/h）; 2.2×10-3; 1.8×10-3; 2.1×10-3; /; /. 表5-4 无组织废气监测结果 采样日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2025.10.20; 1# 项目厂界西南侧上风向; 非甲烷总烃; 1.06; 1.20; 1.12; 1.17; 2.0. 2# 项目厂界东侧下风向; 非甲烷总烃; 0.92; 1.32; 1.31; 1.28; 2.0. 3# 项目厂界东北侧下风向; 非甲烷总烃; 1.26; 1.41; 1.22; 1.50; 2.0. 4# 项目厂界东北侧下风向; 非甲烷总烃; 1.20; 1.30; 1.03; 1.17; 2.0. 2025.10.21; 1# 项目厂界西南侧上风向; 非甲烷总烃; 0.65; 0.65; 0.66; 0.91; 2.0. 2# 项目厂界东侧下风向; 非甲烷总烃; 0.86; 0.52; 0.73; 0.76; 2.0. 3# 项目厂界东北侧下风向; 非甲烷总烃; 0.89; 0.74; 0.67; 0.94; 2.0. 4# 项目厂界东北侧下风向; 非甲烷总烃; 0.79; 0.68; 0.63; 0.61; 2.0. 2025.10.20; 1# 项目厂界西南侧上风向; 总悬浮颗粒物; 0.094; 0.090; 0.084; 0.089; 1.0. 2# 项目厂界东侧下风向; 总悬浮颗粒物; 0.140; 0.155; 0.147; 0.142; 1.0. 3# 项目厂界东北侧下风向; 总悬浮颗粒物; 0.167; 0.157; 0.162; 0.160; 1.0. 4# 项目厂界东北侧下风向; 总悬浮颗粒物; 0.152; 0.130; 0.140; 0.145; 1.0. 2025.10.21; 1# 项目厂界西南侧上风向; 总悬浮颗粒物; 0.092; 0.095; 0.097; 0.089; 1.0. 2# 项目厂界东侧下风向; 总悬浮颗粒物; 0.134; 0.149; 0.137; 0.144; 1.0. 3# 项目厂界东北侧下风向; 总悬浮颗粒物; 0.157; 0.152; 0.144; 0.157; 1.0. 4# 项目厂界东北侧下风向; 总悬浮颗粒物; 0.152; 0.147; 0.144; 0.154; 1.0. 2、废水 （1）监测点位、时间、频次 项目共布置1个废水监测点，废水采样布点、监测项目、监测频率见表5-5。 表5-5 废水采样布点及监测 污染源位置; 采样时间; 监测项目; 监测频次. 1#厂区污水排口; 2025年10月20日~ 2025年10月21日; pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷; 每天4次 连续监测2天. （2）分析方法 废水监测分析方法见表5-6。 表5-6 废水监测分析方法 类别; 监测项目; 监测方法及依据; 检出限. 污水; pH; 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020; /. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89; /. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 HJ 505-2009; 0.5mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89; 0.01mg/L. （3）废水监测结果及评价 表5-7 项目总排口废水监测结果 采样日期; 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2025.10.20; 1# 厂区污水排口; pH; 无量纲; 7.3; 7.4; 7.4; 7.6; 6-9. 悬浮物; mg/L; 21; 23; 23; 24; 400. 化学需氧量; mg/L; 344; 353; 349; 345; 500. 五日生化需氧量; mg/L; 63; 64.6; 65.4; 65.2; 300. 氨氮; mg/L; 30.6; 29.8; 30.9; 30; 45. 总磷; mg/L; 4.23; 4.28; 4.36; 4.41; 8. 2025.10.21; pH; 无量纲; 7.6; 7.8; 7.7; 7.5; 6-9. 悬浮物; mg/L; 22; 21; 24; 25; 400. 化学需氧量; mg/L; 339; 347; 357; 350; 500. 五日生化需氧量; mg/L; 62.9; 63.9; 66.9; 65.3; 300. 氨氮; mg/L; 33.9; 32.8; 33.1; 33.6; 45. 总磷; mg/L; 4.33; 4.41; 4.48; 4.66; 8. 3、噪声监测 （1）监测点位、监测时间、频率 项目夜间不生产，因此在项目厂界布设4个厂界昼间噪声监测点，连续监测2天，每天昼间监测1次。噪声监测点位见附图。 （2）监测项目 厂界噪声。 （3）监测方法 厂界噪声监测方法：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 （3）噪声监测结果及评价 表5-8 厂界噪声监测结果单位：dB(A) 监测日期; 监测点位; 监测结果dB(A); 标准限值dB(A). 昼间. 2025.10.20; 1#项目南侧厂界外1m高1.3m; 57.9; 昼间≤65. 2#项目东侧厂界外1m高1.3m; 61.3. 3#项目北侧厂界外1m高1.3m; 63.3. 4#项目西侧厂界外1m高1.3m; 59.4. 2025.10.21; 1#项目南侧厂界外1m高1.3m; 60.0. 2#项目东侧厂界外1m高1.3m; 58.8. 3#项目北侧厂界外1m高1.3m; 63.1. 4#项目西侧厂界外1m高1.3m; 58.6. 四、监测结果评价 验收监测期间：厂区废水排口废水中氨氮、总磷低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限制要求，其余指标的监测结果符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 验收监测期间：项目厂界噪声监测点的昼间噪声在57.9~63.3dB(A)之间，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 验收监测期间：有组织废气中颗粒物检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他二级排放限值；非甲烷总烃检测结果符合《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB51/3164-2024）表1中涉VOCs物料加工工序排放限值。 无组织废气总悬浮颗粒物检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中其他无组织排放监控浓度限值。非甲烷总烃检测结果符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中其他排放限值。 五、固废废物处置检查 表5-9 固废产生量及处置情况 废渣名称; 固废性质; 验收时实际治理措施. 生活垃圾; 一般固废; 环卫部门统一清运. 废边角料、废包装材料、除尘器收集灰及地面清扫粉尘、废过滤材料; 收集后外售废品回收站综合利用. 废润滑油、废液压油、废油桶、废含油手套、废活性炭; 危险固废; 交有相应危废资质的单位处置（目前与四川友源环境治理有限公司签订协议）. 所有固废均得到合理处置，不会造成二次污染。 ## 六、总量控制指标检查 废水：外排废水进入预处理池，经预处理池处理后依托中节能厂区排口进入市政污水管网。项目在实际排放总量计算中以验收期间COD、NH3-N、TP平均浓度计算。 废气：实际排放总量计算方法：项目在实际排放总量计算中以验收期间平均排放速率进行计算。 表5-10 项目污染物总量控制指标 类别; 污染物; 批复总量; 实际验收项目排口总量. 废水（厂区排口）; COD; 0.300t/a; 0.205t/a. NH3-N; 0.027t/a; 0.019t/a. TP; 0.005t/a; 0.003t/a. 废气; VOCs; 0.018t/a（有组织）; 0.0036t/a（有组织）. 总量计算结果如下： 废水： COD=废水量×验收检测平均浓度/106=588t/a×348(mg/L)/106= 0.205t/a NH3-N =废水量×验收检测平均浓度/106=588t/a×31.9(mg/L)/106= 0.019t/a TP=废水量×验收检测平均浓度/106=588t/a×4.4(mg/L)/106= 0.003t/a 废气 VOCs=验收监测实测平均排放速率×该工序实际工作时间=0.002（kg/h）*1800（h/a）/103=0.0036t/a。 项目验收时废水、废气污染物排放总量均未超过环评审批总量。

表七                                       环境管理检查

一、环保审批手续情况检查 项目于2025年7月15日取得了环评批复（金环承诺环评审〔2025〕12号）。取得批复后于2025年8月开始建设，并于2025年10月建成并投入运行。 项目严格执行环保审批手续和三同时制度。在建设前期完成环评手续，取得环评批复；建设过程中环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。验收监测期间，所有环保设施均正常运行，满足验收条件。 二、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 厂内各环保设施运行正常、项目生产过程中实行环保设施专人管理制度，定期对各环保设施进行检查、维修。 三、环境保护档案管理情况检查 与本项目有关的各项环保档案资料（例如：环评报告、环评批复等批复和文件）均由办公室统一管理，负责登记归档并保管。 四、环保机构、人员及职责 公司成立了以厂长为组长，各部门负责人为成员的环境保护工作领导小组，同时规定该环保领导小组的主要职责。公司建立了较完善的环境保护管理体系，主要包括“三废”资源综合利用管理、各类环保设施运行管理制度、环保隐患排查制度等。 五、环境管理规章制度 公司颁布并实施《环境保护管理制度》《危废管理制度》，环保管理制度中明确了管理制度的目的、适用范围及其日常环保管理规定。环保机构为常设机构，相关人员各负其责。 六、环境风险防范应急预案和事故防范措施检查 厂区设有健全的物料管理办法，专人负责辅料的签收、验库、保存、使用等工作。厂区内已设置消防栓，配备灭火器。 七、周边环境情况检查 根据现场踏勘，项目外环境与环评阶段相比未发生较大变化。 八、工程变更情况 对照环评文件、环评批复和工程实际交工资料，项目实际建设未发生重大变化。 九、建设和试生产期间问题调查 本项目在建设期间和前期生产期间不存在环保投诉及违法行政处罚问题。 十、公众意见调查 1、调查目的 在建设项目竣工环境保护验收期间进行公众参与调查，广泛了解和听取民众的意见和建议，以便更好地执行国家制定的建设项目竣工环境保护验收相关的规章制定，促使企业进一步做好环境保护工作。 2、调查范围和方式 （1）现场张贴公示 调查内容：采用现场公示的形式，公示项目竣工日期和环保设施调试日期。 调查结果：公示期间未收到公众意见。 （2）问卷调查 项目位于工业园区内，在验收监测期间，监测人员走访周边职工，与各阶层群众进行交流，了解公司的建设和生产对当地环境及周围居民的影响，同时，发放10份调查问卷进行调查，收回有效调查表10份。 3、调查内容 公众意见调查表见表6-1。 表6-1 公众意见调查表 - 项目简介：成都琅品玻璃科技有限公司金堂县成都琅品玻璃科技有限公司金属制品及夹胶玻璃生产项目位于四川省成都市金堂县节能大道99号中节能金堂环保产业园209号楼（成都节能环保产业园（一期）内），项目已取得了的环境影响报告表批复，现项目已建成，主体设施和环保设施运行稳定、正常。 二、建设规模：进行金属门框、夹胶玻璃生产，年产铝型材方管4000m2、铝型材门套4000m2、铝型材装饰品2000m2、不锈钢方管4000m2、不锈钢门套4000m2、不锈钢装饰品2000m2、夹胶玻璃48000m2。 三、污染治理情况：（1）大气防治措施：焊接烟尘、切割烟尘：焊接切割烟尘经收集后，统一通过管道连通到1套烟尘净化器处理，处理后烟尘由1根15m高排气筒排放；夹胶有机废气：有机废气收集至经1套二级活性炭吸附装置处理，净化后废气经1根15m高排气筒排放；机加金属粉尘：自然沉降。（2）废水防治措施：生活污水、地面清洁及职工洗手废水一起依托中节能厂区已建预处理池处理，进入淮口工业污水处理厂处理达标后，排入沱江。（3）噪声防治措施：厂房隔声，选用低噪声的设备，加强对机器设备的日常维护等降噪措施，厂界均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准限值65dB(A)，夜间标准限值55dB(A)的要求。（4）固废防治措施：生活垃圾经由环卫部门收运，各类危废交危废资质单位处置。固废不会产生二次污染。. 个人概况; 姓名、住址、联系方式、性别; 年 龄; 民 族; 职 业; 文化程度; 居住地域. 姓名： 性别： ①男 ②女 单位/住址： 联系方式：; ①30及以下 ②31~40岁 ③41~60岁 ④61岁以上; ①汉族 ②其他; ①干部 ②工人 ③农民 ④个体户; ①大、中专以上②高中 ③初中 ④小学; ①项目生活区②项目周围③其他地区. 你是否看见运营期间厂区排放黑烟？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 你认为运营期间厂界周边是否有异味？; ①很强; ②一般; ③无; ④不知道. 你是否看见运营期间固体废弃物随意丢弃？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 你是否看见运营期间废水乱排乱放吗？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 你认为产生的噪声对你生活有影响吗？; ①很大; ②一般; ③无. 你认为对环境影响的主要原因是; ①噪声; ②废气; ③废水; ④其他. 你认为该项目的环境保护工作怎样？; ①建设单位较为重视，采取有效措施减免环境影响，成效显著。; ②环保工作仍有欠缺，建议加强。. 你对本次项目环境保护工作的满意程度为; ①满意; ②比较满意; ③不满意; ④非常不满意. 4、调查结果 本次发放公众意见调查表10份，收回有效调查表10份。经统计对该项目环保工作执行持满意和较满意的人数占100%。项目公众调查人员基本信息见附件，调查结果统计见表6-2。 表6-2 公众调查统计 性别; 年龄; 民族; 文化程度. 男; 女; 30及以下; 31~40岁; 41~60岁; 61岁以上; 汉族; 其他; 大、中专以上; 高中; 初中; 小学. 6（60%）; 4（40%）; 2（20%）; 5（50%）; 3（30%）; 0; 10（100%）; 0; 6（60%）; 2（20%）; 2（20%）; 0. 你是否看见运营期间厂区排放黑烟？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 0; 0; 10（100%）. 你认为运营期间厂界周边是否有异味？; ①很强; ②一般; ③无; ④不知道. 0; 0; 10（100%）; 0. 你是否看见运营期间固体废弃物随意丢弃？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 0; 0; 10（100%）. 你是否看见运营期间废水乱排乱放吗？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 0; 0; 10（100%）. 你认为产生的噪声对你生活有影响吗？; ①很大; ②一般; ③无. 0; 0; 10（100%）. 你认为对环境影响的主要原因是？; ①噪声; ②废气; ③废水; ④其他. 0; 0; 1（10%）; 10（100%）. 你认为该项目的环境保护工作怎样？; ①建设单位较为重视，采取有效措施减免环境影响，成效显著。; ②环保工作仍有欠缺，建议加强。. 10（100%）; 0. 你对本项目环境保护工作满意程度为; ①满意; ②比较满意; ③不满意; ④非常不满意. 7（70%）; 3（30%）; 0; 0. 通过对调查统计表的调查结果分析： （1）100%公众对本项目环境保护工作持满意或比较满意的态度。 （2）100%的公众未看见运营期间排气筒排放黑烟，100%的公众认为运营期间厂界周边没有异味，100%的公众未看见运营期间固体废弃物随意丢弃，100%的公众未看见运营期间废水乱排乱排。100%公众认为项目产生的噪声对生活无影响。100%公众认为对环境影响的主要原因是其他，10%公众认为对环境影响的主要原因是废水。 （3）100%的公众认为建设单位较为重视，采取有效措施减免环境影响，成效显著。 综上所述，本次验收调查通过发放问卷调查的形式，充分收集了公众对本项目建设意见和建议，从统计结果看，公众对该项目环保工作满意，不反对该项目验收，因此该项目的建设是合理的。

表八                                验收监测结论与建议

一、项目建设情况 金堂县成都琅品玻璃科技有限公司金属制品及夹胶玻璃生产项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，现运行正常。项目对环评报告及批复提出的环保要求和措施基本得到了落实。 二、项目验收工况 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议进行。 - 本验收报告是针对2025年10月20日~10月21日监测期间的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 2、金堂县成都琅品玻璃科技有限公司金属制品及夹胶玻璃生产项目2025年10月20日~10月21日监测期间，实际生产能力达到设计日生产规模，满足验收监测条件。 三、污染物监测结论 1、废气 有组织废气中颗粒物检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他二级排放限值；非甲烷总烃检测结果符合《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB51/3164-2024）表1中涉VOCs物料加工工序排放限值。 无组织废气总悬浮颗粒物检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中其他无组织排放监控浓度限值。非甲烷总烃检测结果符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中其他排放限值。废气均能实现达标排放。 2、废水 厂区废水排口废水中氨氮、总磷低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限制要求，其余指标的监测结果符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。废水能够实现达标排放。 3、噪声 项目厂界噪声监测点的昼间噪声在57.9~63.3dB(A)之间，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。噪声可实现厂界达标排放。 4、固体废物 项目固体废物分类收集，均妥善处置，去向明确。 四、公众意见调查 公众意见调查结果表明，被调查对象对该项目均持支持态度，对本项目的环境保护工作持比较满意态度。 五、环境管理检查 项目环保审批手续完备，配套的各项环保设施已建成并运行正常。项目排污口均达到相关环保要求。项目制定了相应的事故防范措施及企业环保管理制度。 六、结论 成都琅品玻璃科技有限公司金堂县成都琅品玻璃科技有限公司金属制品及夹胶玻璃生产项目在建设过程中执行了环境影响评价法。验收监测期间，项目废气、废水、噪声均实现达标排放，项目固体废物分类收集、均妥善处置去向明确；项目建有环保管理规章制度和事故防范措施；周围民众对该项目持满意和较满意人数占100％，实际建设无重大变化，建议通过本项目竣工环境保护验收。 七、主要建议 （1）加强各项环境管理制度的落实和环保设施的定期检查及维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放. （2）加强各项环境管理制度的落实并做好环保设施的定期检查和维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放； （3）加强教育，提高员工的环境与安全意识。 （4）加强对危废的管理，做好“防雨、防渗、防流失”三防管理，填写转运五联单。