建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

项目名称：成都微沁环境科技有限公司环境检测实验室新建项目

建设单位：成都微沁环境科技有限公司

编制单位：成都微沁环境科技有限公司

二〇二五年十一月

表一                                       项目基本情况

| 建设项目名称 | 成都微沁环境科技有限公司环境检测实验室新建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 成都微沁环境科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建（迁建） 改扩建 技改 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 成都市金堂县赵镇街道成金大道283号1-3层 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 环境检测、环境专业的技术咨询服务 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年接纳约30000个样品检测项目 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年接纳约30000个样品检测项目 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2024年11月 | 开工日期 | 2024年12月 |  |  |
| 调试时间 | 2025年10月 | 验收现场监测时间 | 2025年10月9日~10月10日 2025年11月12日~11月13日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 成都市金堂生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 成都花园水城环境科技有限公司 |  |  |
| 环保实施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 100万元 | 预算环保投资 | 12万元 | 比例 | 12% |
| 实际总投资 | 100万元 | 实际环保投资 | 12万元 | 比例 | 12% |
| 验 收 监 测 依 据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》； 2、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 3、中华人民共和国国务院，第682号令《建设项目环境保护管理条例》（修订）（2017年7月16日）； 4、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 5、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号，国家环境保护总局，2012.7.3）； 6、成都微沁环境科技有限公司《成都微沁环境科技有限公司环境检测实验室新建项目环境影响报告表》； 7、成都市金堂生态环境局《关于成都微沁环境科技有限公司环境检测实验室新建项目环境影响报告表的批复》（金环评审〔2024〕14号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别、限值 | 废水：本项目废水（氨氮、总磷除外）执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值，氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。 废气：实验室排气筒VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3“涉及有机溶剂生产和使用的其他行业”，厂界无组织执行表5无组织标准。实验室排气筒硫酸雾、氯化氢执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14454-93）表1中二级相应标准。 噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 固废：一般固废：贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）中相关规定要求。 |  |  |  |  |

表一                                          工程概况

一、项目由来 成都微沁环境科技有限公司成立于2024年3月，主要为成都及其周边等地提供专业的环境检测服务，涵盖了生活饮用水、地下水、地表水、污废水、大气降水检测，环境空气、废气检测，噪声和振动检测，基本满足社会检测服务需要。 公司租赁四川清凤建设工程有限公司位于金堂县赵镇街道成金大道283号的1~3层商业建筑建设了“成都微沁环境科技有限公司环境检测实验室新建项目”，本项目不涉及微生物检测，不涉及活体（动物）实验，不涉及中试、生产、转基因、放射性及 P3、P4 级实验。 环评规模：年接纳约30000个样品检测项目。 实际建设：年接纳约30000个样品检测项目，与环评一致。 项目于2024年11月27日取得了环评批复（金环评审〔2024〕14号）。取得批复后于2024年12月开始建设，并于2025年10月建成并投入运行。 项目建设、投入生产至今没有收到周边环保投诉，没有发生环保污染事故。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定，项目需进行环境保护竣工验收监测并编制验收监测表。根据监测报告以及其他相关资料，在满足工况要求的条件下，成都微沁环境科技有限公司编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。 验收期间项目正常生产，自投产以来，该项目生产设备、环保设施运行正常，符合验收要求。符合验收监测条件。 二、验收监测范围 成都微沁环境科技有限公司环境检测实验室新建项目的主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程及相关配套设施等。 本次验收范围见表1-1。 表1-1 本次验收范围 项目组成名称; 项目建设内容及规模. 主体工程; 项目厂房; 1层; 现场采样办公室. 2层; 办公室. 3层; 布置各个功能间，包括试剂间（常规试剂库1间、易制毒易制爆试剂库1间）、样品处理间（1间）、理化有机实验室、理化室无机实验室、理化室常规实验室、高温室、气相色谱室、原子荧光室、液相色谱室、小设备室等。用于检测实验。 实验室均无洁净度要求，涉及有机溶剂、酸使用的实验室均配置通风柜。. 公辅 工程; 给水系统; 由市政管网提供. 排水系统; 由市政管网提供. 供电系统; 市政电网供电. 办公及生活设施; 办公区; # 位于房屋2层，设置办公室、会议室等，用于职工办公. 仓储及其他; 常规试剂库; 面积约4.5m2，位于项目3层北侧中部，一般药品用药品储存柜。. 易制毒易制爆试剂库; 面积约2m2，位于项目3层北侧中部，常规试剂库南侧，对毒性较大化 学品采取保险柜暂存，同时暂存 间设置有摄像监控、窗户安全防护栏措施. 环保 工程; 废水治理; # 预处理池（1座，有效容积约为10m3）. # 自建一体化污水设施：设置于搭建设施2层，1层为危废间，处理能力为1t/d. 废气治理; 实验挥发有机废气、酸雾：通风柜收集至1套“碱洗涤塔（包含脱水层）+二级活性炭”处理后，再经1根15m高排气筒排放（编号DA001）. 污水站恶臭：无组织排放. 噪声治理; # 距离衰减、厂房隔声等措施. 固废治理; # 危废暂存间：位于项目1层地面，1间5m2，用于暂存各类危险固废；危废间内设置抽风设施，将室内废气抽吸至废气净化系统内处理后，经DA001排气筒排放. 地下水防治; 分区防渗处理：危废间、实验区、试剂库、一体化污水处理设施重点防渗。 危废间：地面设置2mm厚HDPE膜，并设置不锈钢防渗托盘。 实验区、试剂库、一体化污水处理设施：不与地面直接接触，可满足要求。. 厂区内除重点和简单防渗区外其他区域一般防渗；办公区单防渗处理。地面混凝土地面，满足要求。. 三、本次验收监测内容 （1）废水处理设施检查、废水排放监测； （2）废气处理设施检查、废气排放监测； （3）厂界环境噪声排放监测； （4）固体废物处置情况检查 （5）环境管理检查； （6）公众意见调查； （7）风险事故防范措施落实情况及应急预案检查。 四、项目概况 1、项目名称、性质及地点 建设项目名称：成都微沁环境科技有限公司环境检测实验室新建项目 建设单位：成都微沁环境科技有限公司 建设地点：成都市金堂县赵镇街道成金大道283号1-3层 建设性质：新建 劳动定员：环评劳动定员20人，实际与环评一致。 工作制度：环评年工作时间为250天，1班制，每班实行8h工作制。项目实际与环评一致。 2、外环境关系 本项目位于赵镇街道，项目位于所在建筑1~3层，建筑共计3层，1层分布汽修及洗车店，剩余为本项目办公室；2层为项目办公室，3层为实验室。本项目外环境关系如下： 项目北侧为市政道路成金大道，隔道路70m为沱江；北侧隔河流316m处为现代生态水城小区；西北侧隔道路105m处为广泽南庭小区（高差约65m）；西侧10m处为金鸿苑小区（高差约10m），146m处为沱源三期小区（高差约10m）,456m处为金堂县沱源四期小区；东侧为汽修厂，隔汽修厂130m处为金玉小区（高差约65m），228m处为赵镇一幼沱江分园，308m处为韩滩河湾小区。南侧为空地，隔空地56m处为铁路边界，南侧125m处分布有散户住户（高差约7m）、142m处为四川川锅科泰能源技术有限公司；东南220m处为散户住户、320m处为散户住户。 本项目周围50m范围内噪声敏感点为西侧10m处金鸿苑小区，500m范围大气敏感点为西北/东/西侧小区及学校。项目实验过程中产生试验试剂挥发的有机废气、酸雾等，各类污染物经过处理后能够实现达标排放。 项目建设位置与环评拟建位置一致，环评至验收期间外环境敏感点无变化。项目外环境关系见附图2。 3、建设规模、内容 本项目建设规模、建设内容对比见表1-3。 表1-3 建设规模、建设内容对比 建设规模. 环评设计建设规模; 实际建设及验收情况; 备注. 项目总投资100万元，项目租赁四川清凤建设工程有限公司位于金堂县赵镇街道成金大道283号的1~3层商业建筑，厂房面积1046.27m2。项目开展环境检测服务（气、水、声、固废）、土壤和污泥检测、公共卫生检测、室内空气检测等检测认证服务，项目建成后年接纳约30000个样品检测项目。; 项目总投资100万元，项目租赁四川清凤建设工程有限公司位于金堂县赵镇街道成金大道283号的1~3层商业建筑，厂房面积1046.27m2。项目开展环境检测服务（气、水、声、固废）、土壤和污泥检测、公共卫生检测、室内空气检测等检测认证服务，项目建成后年接纳约30000个样品检测项目。; 与环评一致. 建设内容. 环评设计建设内容; 实际建设及验收情况; 备注. ①主体工程（3层建筑，1层现场采样办公室；2层办公室；3层布置各个功能间）；②公辅工程（依托厂区已建：供电、供水、排水）、③办公生活设施（办公室）④仓储工程（常规试剂库、易制毒易制爆试剂库）⑤环保工程（依托预处理池；碱洗涤塔（包含脱水层）+二级活性炭、一体化污水设施；危废暂存间）; ①主体工程（3层建筑，1层现场采样办公室；2层办公室；3层布置各个功能间）；②公辅工程（依托厂区已建：供电、供水、排水）、③办公生活设施（办公室）、④仓储工程（常规试剂库、易制毒易制爆试剂库）⑤环保工程（依托预处理池；碱洗涤塔（包含脱水层）+二级活性炭、一体化污水设施；危废暂存间）; 与环评一致. 4、建设项目组成及主要环境问题 环评及实际建设项目组成及主要环境问题见表1-3。 表1-3 项目组成对比表 项目组成名称; 项目建设内容及规模; 验收建设内容; 环境污染. 主体工程; 项目厂房; 1层; 现场采样办公室; 与环评一致; 生活污水/生活垃圾. 2层; 办公室; 与环评一致; 噪声、固废、废水、废气. 3层; 布置各个功能间，包括试剂间（常规试剂库1间、约4.5m2，易制毒易制爆试剂库1间，面积约2m2）、样品处理间（1间，面积约12m2）、理化有机实验室（面积约17m2）、理化室无机实验室（面积约14.4m2）、理化室常规实验室（面积约24m2）、高温室、气相色谱室、原子荧光室、液相色谱室、小设备室等。用于检测实验。 实验室均无洁净度要求，涉及有机溶剂、酸使用的实验室均配置通风柜（6个）。. 公辅 工程; 给水系统; 由市政管网提供; 与环评一致; /. 排水系统; 由市政管网提供; 与环评一致; /. 供电系统; 市政电网供电; 与环评一致; /. 办公及生活设施; 办公区; # 位于房屋2层，设置办公室、会议室等，用于职工办公; 与环评一致; 生活垃圾、生活污水. 仓储及其他; 常规试剂库; 面积约4.5m2，位于项目3层北侧中部，一般药品用药品储存柜。; 与环评一致; 风险. 易制毒易制爆试剂库; 面积约2m2，位于项目3层北侧中部，常规试剂库南侧，对毒性较大化学品采取保险柜暂存，同时暂存间设置有摄像监控、窗户安全防护栏措施; 与环评一致. 环保 工程; 废水治理; # 预处理池（1座，有效容积约为10m3）; 与环评一致; 废水、污泥. # 自建一体化污水设施：设置于搭建设施的第2层，1层为危废间，处理能力为1t/d; 与环评一致. 废气治理; 实验挥发有机废气、酸雾： 通风柜收集至1套“碱洗涤塔（包含脱水层）+二级活性炭”处理后，再经1根15m高排气筒排放（编号DA001）; 与环评一致; 废活性炭、洗涤废水. 噪声治理; # 距离衰减、厂房隔声等措施; 与环评一致; 噪声. 固废治理; # 危废暂存间：位于，项目1层地面，1间5m2，用于暂存各类危险固废；危废间内设置抽风设施，将室内废气抽吸至废气净化系统内处理后，经DA001排气筒排放; 与环评一致; 风险. 地下水防治; # 危废间重点防渗，渗透系数≤10-10cm/s。试剂库重点防渗；办公区简单防渗；厂区除重点防渗和简单防渗区外其他区域一般防渗处理。; 与环评一致; /. 5、主要设备清单 项目主要设备清单对照表见表1-4。 表1-4 项目主要设备对照表 序号; 主要生产单元; 主要生产设施; 环评数量; 验收实际设备单; 备注. 1; 实验单元; 可见分光光度计; 1; 1; 与环评一致. 2; 隔膜真空泵; 1; 1; 与环评一致. 3; 电子天平; 1; 1; 与环评一致. 4; 无油空气压缩机; 1; 1; 与环评一致. 5; 空气发生器; 1; 1; 与环评一致. 6; 便捷式溶解氧测定仪; 1; 1; 与环评一致. 7; PH计; 1; 1; 与环评一致. 8; 立式压力蒸汽灭菌器; 1; 1; 与环评一致. 9; COD快速测定仪; 1; 1; 与环评一致. 10; 电子天平; 1; 1; 与环评一致. 11; 电热恒温水浴锅; 1; 1; 与环评一致. 12; 电热鼓风干燥箱; 1; 1; 与环评一致. 13; 原子吸收分光光度计; 1; 1; 与环评一致. 14; 气相色谱; 1; 1; 与环评一致. 15; 电导率仪; 1; 1; 与环评一致. 16; 数字式反应器; 1; 1; 与环评一致. 17; 多功能声级计; 1; 1; 与环评一致. 18; 声校准器; 1; 1; 与环评一致. 19; 迷你风速仪; 1; 1; 与环评一致. 20; 自动烟尘（气）测试仪; 1; 1; 与环评一致. 21; 智能中流量总悬浮颗粒采样器; 1; 1; 与环评一致. 22; 空盒气压表; 1; 1; 与环评一致. 23; 恒湿恒温箱; 1; 1; 与环评一致. 24; 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置; 1; 1; 与环评一致. 25; 红外分光测油仪; 1; 1; 与环评一致. 26; 多功能声级计; 1; 1; 与环评一致. 27; 多功能声级计; 1; 1; 与环评一致. 28; 紫外可见分光光度计; 1; 1; 与环评一致. 29; 高纯氢气发生器; 1; 1; 与环评一致. 30; 微电脑烟尘（油烟）平行采样仪; 1; 1; 与环评一致. 31; 离子计; 1; 1; 与环评一致. 32; 林格曼光电测烟望远镜; 1; 1; 与环评一致. 33; 马弗炉; 1; 1; 与环评一致. 34; 水温计; 1; 1; 与环评一致. 35; 智能双路烟气采样器; 1; 1; 与环评一致. 36; 智能双路烟气采样器; 1; 1; 与环评一致. 37; 空气/智能TSP综合采样器; 1; 1; 与环评一致. 38; 空气/智能TSP综合采样器; 1; 1; 与环评一致. 39; 原子荧光光度计; 1; 1; 与环评一致. 40; 灵动型微波化学反应仪; 1; 1; 与环评一致. 41; 智能温控电加热器; 1; 1; 与环评一致. 42; 原子吸收分光光度计; 1; 1; 与环评一致. 43; 台式低速离心机; 1; 1; 与环评一致. 44; 沥青烟取样管; 1; 1; 与环评一致. 45; 采集、导航一体式专业GPS手持机; 1; 1; 与环评一致. 46; GPS测量仪; 1; 1; 与环评一致. 47; 调速多用振荡器; 1; 1; 与环评一致. 48; 便携式流速测算仪; 1; 1; 与环评一致. 49; 智能交直流移动电源; 1; 1; 与环评一致. 50; 自动烟尘（气）测试仪; 1; 1; 与环评一致. 51; 空气/智能TSP综合采样器; 1; 1; 与环评一致. 52; 空气/智能TSP综合采样器; 1; 1; 与环评一致. 53; 废气VOCS采样仪; 1; 1; 与环评一致. 54; BOD测定仪; 1; 1; 与环评一致. 55; 气相色谱仪; 1; 1; 与环评一致. 56; 红外分光测油仪; 1; 1; 与环评一致. 57; 循环水多用真空泵; 1; 1; 与环评一致. 58; 无臭气体制备系统; 1; 1; 与环评一致. 59; 恶臭污染源采样器; 1; 1; 与环评一致. 60; 气相色谱质谱联用仪; 1; 1; 与环评一致. 61; 电子计价台秤; 1; 1; 与环评一致. 62; 便携式气体采样器; 1; 1; 与环评一致. 63; 智能交直流移动电源; 1; 1; 与环评一致. 64; 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪; 1; 1; 与环评一致. 65; 自动烟尘（气）测试仪; 1; 1; 与环评一致. 66; 声校准器; 1; 1; 与环评一致. 67; 便携式风向风速仪; 1; 1; 与环评一致. 68; 深水温度计; 1; 1; 与环评一致. 69; 便携式pH计; 1; 1; 与环评一致. 70; 循环水真空泵; 1; 1; 与环评一致. 71; 旋转蒸发仪; 1; 1; 与环评一致. 72; 智能综合大气采样器; 1; 1; 与环评一致. 73; 一体式温湿度计; 1; 1; 与环评一致. 74; 多用调速振荡器; 1; 1; 与环评一致. 75; 自动烟尘（气）测试仪; 1; 1; 与环评一致. 76; 表层油类采水器; 1; 1; 与环评一致. 77; 空气/智能TSP综合采样器; 1; 1; 与环评一致. 78; 空气/智能TSP综合采样器; 1; 1; 与环评一致. 79; 空气/智能TSP综合采样器; 1; 1; 与环评一致. 80; 空气/智能TSP综合采样器; 1; 1; 与环评一致. 81; 自动烟尘（气）测试仪; 1; 1; 与环评一致. 82; 自动烟尘（气）测试仪; 1; 1; 与环评一致. 83; 多功能声级计; 1; 1; 与环评一致. 84; COD标准消解器; 1; 1; 与环评一致. 85; 自动烟尘（气）测试仪; 1; 1; 与环评一致. 86; 恒温恒湿称重系统; 1; 1; 与环评一致. 87; 台式低速离心机; 1; 1; 与环评一致. 88; 智能交直流移动电源; 1; 1; 与环评一致. 89; 低浓度烟尘多功能取样管; 1; 1; 与环评一致. 90; 多头磁力搅拌器; 1; 1; 与环评一致. 91; 超声波清洗机; 1; 1; 与环评一致. 92; COD标准消解器; 1; 1; 与环评一致. 93; 磁力搅拌器; 1; 1; 与环评一致. 94; 自动烟尘（气）测试仪; 1; 1; 与环评一致. 95; 精密温度计; 1; 1; 与环评一致. 96; GPS测量仪; 1; 1; 与环评一致. 97; 空盒气压表; 1; 1; 与环评一致. 98; 声校准器; 1; 1; 与环评一致. 99; 空盒气压表; 1; 1; 与环评一致. 100; 迷你风速计; 1; 1; 与环评一致. 101; 一体式温湿度计; 1; 1; 与环评一致. 102; 热敏式风速风量计; 1; 1; 与环评一致. 103; 一体式温湿度计; 1; 1; 与环评一致. 104; 超纯水机; 1; 1; 与环评一致. 105; ZTP-1真空气袋采样箱; 1; 1; 与环评一致. 106; ZTP-1真空气袋采样箱; 1; 1; 与环评一致. 107; 恒温恒流大气/颗粒物采样器; 1; 1; 与环评一致. 108; 便携式pH计; 1; 1; 与环评一致. 109; 便携式恒流气体采样器; 1; 1; 与环评一致. 110; 自动烟尘烟气测试仪; 1; 1; 与环评一致. 111; 低浓度烟尘多功能采样管; 1; 1; 与环评一致. 112; 土壤研磨仪; 1; 1; 与环评一致. 113; 电动振筛机; 1; 1; 与环评一致. 114; 声校准器; 1; 1; 与环评一致. 115; 水温表; 1; 1; 与环评一致. 116; 水温表; 1; 1; 与环评一致. 117; 恒温恒流大气/颗粒物采样器; 1; 1; 与环评一致. 118; 恒温恒流大气/颗粒物采样器; 1; 1; 与环评一致. 119; 废气净化单元; 通风柜; 6; 6; 与环评一致. 120; 碱洗洗涤塔（包含脱水层）; 1; 1; 与环评一致. 121; 二级活性炭净化装置; 1; 1; 与环评一致. 6、主要原辅材料 验收试剂用量同环评一致，项目实际主要原辅材料表见表1-5。 表1-5 项目实际主要原辅材料表 序号; 试剂名称; 规格、形态; 年用量; 最大暂存量; 序号; 试剂名称; 规格; 年用量; 最大暂存量. 1; 氨磺酸（氨基磺酸）; AR500g、固; 500g; 500g; 135; 丁基黄原酸(放冰柜); AR100g、固; 500g; 200g. 2; 氨基磺酸铵; AR100g、固; 200g; 100g; 136; 二苯氨基脲（1,5-二苯基卡肼）; AR25g、固; 500g; 100g. 3; 4-氨基安替比林; AR25g、固; 200g; 100g; 137; 过硫酸铵; AR500g固; 1kg; 500g. 4; 硫氰酸汞; AR25g、固; 250g; 50g; 138; 1.2 环己二胺四乙酸(反式); AR10g固; 30g; 30g. 5; a-萘乙二胺二盐酸盐; AR500g、固; 1kg; 500g; 139; 磺胺; AR10 g固; 50g; 30g. 6; 巴比妥酸; AR25g、固; 500g; 100g; 140; N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐; AR25g固; 200g; 100g. 7; N-苯基邻氨基苯甲酸（钒试剂）; AR25g、固; 100g; 50g; 141; 高碘酸钾; AR100g固; 100g; 100g. 8; 1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮; AR25g、固; 100g; 50g; 142; 二苯胺磺酸钡; AR25g固; 25g; 25g. 9; 硫酸汞; AR25g、固; 250g; 50g; 143; L-谷氨酸; AR500g固; 500g; 500g. 10; 苯甲酸钠; AR250g、固; 250g; 250g; 144; 二苯基硫八腙(铅试剂); AR5g固; 50g; 20g. 11; 1,10-邻啰啉（一水）; AR5g、固; 50g; 20g; 145; 2，4-二硝基氟苯; AR5g固; 15g; 15g. 12; 亚硝基铁氰化钠; AR25g、固; 100g; 50g; 146; 聚乙烯醇磷酸铵; 环保 25g固; 100g; 50g. 13; 吡咯烷二硫代氨基甲酸铵; AR25g、固; 100g; 50g; 147; 锌粉; AR500g固; 500g; 500g. 14; 草酸; AR500g、固; 10kg; 2kg; 148; 氯化钡（二水）; AR500g固; 1kg; 1kg. 15; 十六烷基三甲基溴化铵; AR100g、固; 500g; 200g; 149; 氯化钾; AR500g固; 2kg; 1kg. 16; 草酸钠; AR500g、固; 2kg; 1kg; 150; 氯化钠(NaCl); AR500g固; 5kg; 1kg. 17; 草酸铵; AR500g、固; 2kg; 1kg; 151; 氯化亚锡（二水）; AR500g固; 2kg; 1kg. 18; 次氯酸钙; CP500g、固; 2kg; 1kg; 152; 磷酸三钠（十二水）; AR500g固; 2kg; 1kg. 19; 碘; AR250g、固; 1kg; 500g; 153; 磷酸氢二铵; AR500g固; 2kg; 1kg. 20; 铬酸钾; AR500g、固; 1kg; 500g; 154; 硫代乙酰铵; AR25g固; 25g; 25g. 21; 碘化钾; AR500g、固; 2kg; 500g; 155; 硫酸氢钾; AR500g固; 1kg; 1kg. 22; 碘酸钾; AR100g、固; 1kg; 500g; 156; 磷酸氢二钾(三水); AR500g固; 1kg; 1kg. 23; 靛蓝二磺酸钠（靛红）; AR25g、固; 50g; 50g; 157; 硫酸镉（八水）; AR100g固; 100g; 100g. 24; N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐; AR25g、固; 500g; 100g; 158; 硫酸汞; AR100g固; 200g; 200g. 25; 碘化汞; AR25g、固; 50g; 50g; 159; 硫酸铵; AR25g固; 50g; 50g. 26; 过硫酸钾; AR500g、固; 1kg; 500g; 160; 硫酸高铈，四水; AR25g固; 25g; 25g. 27; 还原铁粉; AR500g、固; 1kg; 500g; 161; 硫氰酸钾; AR500g固; 500g; 500g. 28; 酒石酸钾钠(罗氏盐); AR500g、固; 6kg; 2kg; 162; 六偏磷酸钠; AR500g固; 500g; 500g. 29; 酒石酸锑钾; AR500g、固; 1kg; 500g; 163; 亚硝基铁氰化钠; AR25g固; 50g; 50g. 30; DL-酒石酸; AR500g、固; 1kg; 500g; 164; 亚硝酸钠; AR500g固; 1kg; 1kg. 31; 氯化锶; AR500g、固; 500g; 500g; 165; 盐酸羟胺（氯化羟胺）; AR500g固; 1kg; 1kg. 32; 磷酸氢二钠(十二水); AR500g、固; 1kg; 500g; 166; 乙二胺四乙酸; AR250g固; 250g; 250g. 33; 可溶性淀粉; AR500g、固; 5kg; 1kg; 167; 乙二胺四乙酸二钠（二水）; AR250g固; 2kg; 1kg. 34; 硼酸; AR500g、固; 2kg; 1kg; 168; 乙二胺四乙酸二钠镁; AR100g固; 500g; 200g. 35; 抗坏血酸; GR100g、固; 1kg; 500g; 169; 乙酸铵; AR500g固; 1kg; 1kg. 36; 邻苯二甲酸氢钾（苯二甲酸氢钾）; AR500g、固; 2kg; 1kg; 170; 乙酸钠; AR500g固; 1kg; 1kg. 37; 硫酸铁铵（十二水）; AR500g、固; 2kg; 1kg; 171; 乙酸铅（三水）; AR500g固; 500g; 500g. 38; 磷酸二氢钾（无水磷酸二氢钾）; AR500g、固; 2kg; 1kg; 172; 乙酸锌; AR500g固; 500g; 500g. 39; 六偏磷酸钠; AR500g、固; 1kg; 500g; 173; 无水氯化钙; AR500g固; 3kg; 2kg. 40; 磷酸二氢钾（一水）; AR500g、固; 2kg; 1kg; 174; 无水碳酸钠; AR500g固; 5kg; 2.5kg. 41; 氯化钯; AR1g、固; 10g; 5g; 175; 无水亚硫酸钠; AR500g固; 500g; 500g. 42; 硫代硫酸钠; AR500g、固; 2kg; 1kg; 176; 无水碳酸钾; AR500g固; 500g; 500g. 43; 硫化钠（九水）; AR500g、固; 5kg; 1kg; 177; 硝酸镧（六水）; AR25g固; 25g; 25g. 44; 硫酸铝钾; AR500g、固; 2kg; 1kg; 178; 溴化钾; AR500g固; 500g; 500g. 45; 硫酸镁（七水）; AR500g、固; 2kg; 1kg; 179; 溴酸钾; AR500g固; 1kg; 1kg. 46; 硫酸锰（一水）; AR500g、固; 2kg; 1kg; 180; 硝酸铝（九水）; AR500g固; 1kg; 1kg. 47; 硫酸铁铵（硫酸高铵）; AR500g、固; 1kg; 500g; 181; 硝酸铝(十八水); AR500g固; 500g; 500g. 48; 硫酸铜; AR500g、固; 2kg; 1kg; 182; 无水磷酸氢二钠; AR500g固; 1kg; 1kg. 49; 硫酸锌（七水）; AR500g、固; 2kg; 1kg; 183; 无水硫酸钠; AR500g固; 6kg; 3kg. 50; 硫酸亚铁（七水）; AR500g、固; 2kg; 1kg; 184; 无水焦磷酸钠; AR500g固; 500g; 500g. 51; 硫酸亚铁铵; AR500g、固; 2kg; 1kg; 185; 碳酸氢钠; GR500g固; 500g; 500g. 52; 硫酸银玫瑰红银试; AR100g、固; 500g; 200g; 186; 乙酸镧; 99%、固; 100g; 100g. 53; 剂（对二甲氨基亚苄基罗丹宁）; AR5g、固; 10g; 10g; 187; 硅镁吸附剂; 100g、固; 2kg; 1kg. 54; 钼酸铵; AR500g、固; 1kg; 500g; 188; 溴酚蓝; IND100g、固; 100g; 100g. 55; 尿素; AR500g、固; 1kg; 500g; 189; 溴百里酚蓝; IND25g固; 50g; 50g. 56; 柠檬酸钠（柠檬酸三钠二水）; AR500g、固; 1kg; 500g; 190; 酚酞; IND25g固; 100g; 100g. 57; N-1-萘乙二胺盐酸盐; AR10g、固; 100g; 50g; 191; 铬黑 T; IND25g固; 50g; 50g. 58; 无水对氨基苯磺酸; AR100g、固; 500g; 200g; 192; 甲基橙; IND25g; 50g; 50g. 59; 葡萄糖; AR500g、固; 500g; 500g; 193; 灿烂黄(亮黄指示剂); IND5g固; 20g; 20g. 60; 氢氧化钾; AR500g、固; 3kg; 1kg; 194; 溴甲酚绿; IND5g固; 20g; 20g. 61; 氢氧化钠; AR500g、固; 5kg; 1kg; 195; 钛铁试剂; IND25g固; 50g; 50g. 62; 氢氧化锌; AR250g、固; 500g; 500g; 196; 氢氧化钾; GR500g固; 2kg; 1kg. 63; 碳酸铵; AR500g、固; 500g; 500g; 197; 碘酸钾; GR100g固; 500g; 200g. 64; 十二烷基苯磺酸钠; AR25g、固; 25g; 25g; 198; 氟化钠; GR500g固; 500g; 500g. 65; 水杨酸; AR250g、固; 500g; 500g; 199; 铬酸钡; GR500g固; 500g; 500g. 66; 三氯化铁; AR500g、固; 500g; 500g; 200; 磷酸二氢钾; GR500g固; 1kg; 1kg. 67; 铜铁试剂; AR25g、固; 25g; 25g; 201; 磷酸二氢钠; GR500g固; 1kg; 1kg. 68; 铁氰化钾; AR500g、固; 2kg; 1kg; 202; 磷酸氢二铵; GR500g固; 1kg; 1kg. 69; 碳酸钙; AR500g、固; 2kg; 1kg; 203; 硫酸钾; GR500g固; 500g; 500g. 70; 碳酸氢钠（小苏打）; AR500g、固; 2kg; 1kg; 204; 氯化铵; GR500g固; 5kg; 2.5kg. 71; 溴化钾; GR500g、固; 1kg; 1kg; 205; 氯化钾; GR500g固; 1kg; 1kg. 72; 甲烷磺酸; AR10g、固; 100g; 50g; 206; 氯化钠(NaCl); GR500g固; 2kg; 1kg. 73; 磷酸二氢铵; GR500g、固; 500g; 500g; 207; 氢氧化钠; GR500g固; 1kg; 1kg. 74; 无水硫酸钠; GR500g、固; 500g; 500g; 208; 异烟酸; BR25g固; 100g; 50g. 75; 无水碳酸钠; GR500g、固; 500g; 500g; 209; N,N-二甲基甲酰胺（DMF); AR500ml、液; 2L; 1L. 76; 轻质氧化镁; GR500g、固; 2kg; 1kg; 210; N,N-二甲基乙酰胺（DMF); AR500ml、液; 2L; 1L. 77; 过（二）硫酸钾; GR100g、固; 500g; 500g; 211; 苯; SP500ml、液; 500ml; 500ml. 78; 硼酸; GR500g、固; 1kg; 500g; 212; 苯胺; AR500ml、液; 500ml; 500ml. 79; 次甲基蓝; 生化 25g、固; 50g; 50g; 213; 冰乙酸; AR500ml、液; 6L; 3L. 80; 盐酸副玫瑰苯胺; BR25g、固; 1kg; 500g; 214; 丙三醇(甘油); AR500ml、液; 500ml; 500ml. 81; 甲酸; AR500ml、液; 2L; 1L; 215; 二氯甲烷; AR500ml、液; 5L; 2.5 L. 82; 次氯酸钠（溶液）; AR500ml、液; 5L; 2.5L; 216; 环己烷; AR500ml、液; 5L; 2.5 L. 83; 高氯酸; AR500ml; 2L; 1L; 217; 环己烷; HPLC4L、液; 10L; 5 L. 84; 高氯酸; GR500ml、液; 2L; 1L; 218; 环氧氯丙烷; AR500ml、液; 500ml; 500ml. 85; 磷酸; GR500ml、液; 5L; 2.5L; 219; 氯苯(一氯化苯); AR500ml、液; 500ml; 500ml. 86; 磷酸; AR500ml、液; 5L; 2.5L; 220; 三乙醇胺99%; AR500ml、液; 5L; 2.5 L. 87; 三氯化钛; AR500ml、液; 500ml; 500mL; 221; 石油醚60-90; AR500ml、液; 5L; 2.5 L. 88; 水杨醛; AR500ml、液; 1L; 500mL; 222; 无水乙醇; AR500ml、液; 15L; 7.5L. 89; 0.2%盐酸副玫瑰苯胺; 环保100mL、液; 1L; 500mL; 223; 无水乙醇; GR500ml、液; 2L; 1L. 90; 二氯甲烷; GR500ml、液; 5L; 2.5L; 224; 乙酸乙酯; AR500ml、液; 5L; 2.5 L. 91; N,N-二甲基对苯二盐酸盐胺二; AR500ml、液; 500ml; 500mL; 225; 乙酰丙酮; AR500ml、液; 5L; 2.5 L. 92; 异辛酸; AR500ml、液; 500ml; 500mL; 226; 乙醇 95%; AR500ml、液; 15L; 7.5L. 93; 乙二胺; AR500ml、液; 500ml; 500mL; 227; 正己烷; AR500ml、液; 5L; 2.5 L. 94; 丙三醇(甘油); AR500ml、液; 500ml; 500mL; 228; 异辛烷; AR500ml、液; 5L; 2.5 L. 95; 甲醇; 色谱500ml、液; 5L; 2.5L; 229; 二甲苯; AR500ml、液; 500ml; 500ml. 96; 甲醇; GR500ml、液; 5L; 2.5L; 230; 甲基异丁基甲酮; AR500ml、液; 500ml; 500ml. 97; 液体石蜡; AR500ml、液; 500ml; 500ml; 231; 三聚乙醛; GR500ml、液; 500ml; 500ml. 98; 乳化剂OP-10; AR500ml、液; 500ml; 500ml; 232; 异丙醇; AR500ml、液; 5L; 2.5 L. 99; 正己烷; 农残 4L、液; 10L; 5L; 233; 三乙胺; AR500ml、液; 500ml; 500ml. 100; 异丙醇; HPLC4L、液; 5L; 5L; 234; 1，4-二氧六环; AR500ml、液; 500ml; 500ml. 101; 甲醇; HPLC4L、液; 50L; 10L; 235; 高锰酸钾; AR500g、固; 3kg; 1.5kg. 102; 乙腈; GC4L、液; 50L; 10L; 236; 高锰酸钾; GR500g、固; 3kg; 1.5kg. 103; 二氯甲烷; 农残 4L、液; 15L; 10L; 237; 硫酸; AR500ml、液; 25L; 5L. 104; 甲基叔丁基醚; GC500g、液; 5L; 2.5L; 238; 硫酸; GR500ml、液; 5L; 2.5L. 105; 对硝基酚; AR-100g、固; 2kg; 1kg; 239; 盐酸; AR500ml、液; 10L; 5L. 106; 四氯化碳; AR500ml、液; 60L; 30L; 240; 盐酸; GR500ml、液; 10L; 5L. 107; 苯酚; AR500ml、液; 2L; 1L; 241; 盐酸（荧光）; 荧光500ml、液; 25L; 5L. 108; 氟化钠; AR500g、液; 2L; 1L; 242; 丙酮; AR500ml、液; 10L; 5L. 109; 四氢呋喃; AR500ml、液; 5L; 2.5L; 243; 乙醚; AR500ml、液; 2L; 1L. 110; 纳氏试剂; 100ml、液; 4L; 2L; 244; 三氯甲烷; AR500ml、液; 10L; 5L. 111; 三氯乙醛(水合); 99%100g、固; 500g; 200g; 245; 丙酮; GR500ml、液; 5L; 2L. 112; β-蒎烯; 98%100ml、液; 100ml; 100ml; 246; 乙醚; HPLC4L、液; 8L; 4L. 113; 二甲亚砜; AR500ml、液; 500ml; 500ml; 247; 丙酮; HPLC4L、液; 16L; 8L. 114; 1，1，2，2-四氯乙烷; AR500ml、液; 500ml; 500ml; 248; 甲苯; HPLC500ml、液; 5L; 2L. 115; 硝酸; AR-500、液; 10L; 5L; 249; 乙酸酐; AR500ml、液; 5L; 2L. 116; 硝酸; GR-500ml、液; 10L; 5L; 250; 过氧化钙; AR-500g、固; 2kg; 1kg. 117; 硝酸钾; GR-500g、固; 2kg; 1kg; 251; 硝酸银; AR-100g、固; 2kg; 1kg. 118; 硝酸钾; AR-500g、固; 2kg; 1kg; 252; 硝酸铯; AR-5g、固; 50g; 20g. 119; 硝酸锌; AR-500g、固; 2kg; 1kg; 253; 硝酸镁; GR-500g、固; 2kg; 1kg. 120; 溴素; AR500g、固; 1kg; 500g; 254; 硼氢化钾; GR-100g、固; 1kg; 500g. 121; 硝酸钠; AR500g、固; 2kg; 1kg; 255; 重铬酸钾; GR-500g、固; 2kg; 1kg. 122; 硝酸镁; AR-500g、固; 2kg; 1kg; --; --; --; --; --. 123; 30%过氧化氢; GR-500ml、液; 10L; 5L; --; --; --; --; --. 124; 30%过氧化氢; 500ml、液; 10L; 5L; --; --; --; --; --. 7、项目水平衡图 水平衡图如下： 图1-1 项目水平衡图 8、项目变动情况 项目实际建设与环评一致，对比关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）项目无重大变动情况。 9、生产工艺简述 本项目为检测实验室项目，主要提供环境检测服务（气、水、声、固废）、土壤和污泥检测、公共卫生检测、室内空气检测等检测认证服务。实验基本流程及产污环节见下图： 图1-2 实验工艺流程及产污位置图 接受检测委托 样品采集接收 报告编制审核 数据整理 分析检测 实验废气、实验废液、实验废渣、废弃样品、器皿清洗废水 实验流程简介： （1）首先根据委托方委托的要求，确定检测方案并准备相应的分析仪器及试剂，如需到现场采样，则安排相应技术人员携带相应仪器进行现场采样。 （2）然后根据确定的检测方案，进行检测相应的准备工作，如药品配置、选择相应检测仪器等。 （3）按照前期的准备工作并开展相应的检测工作，在检测过程中根据检测项目的不同，会产生相应的实验废气、实验废液、实验废渣、废弃样品、仪器清洗废水等；另外，土壤检测过程，主要为测试土壤中各物质指标，土壤样品单次使用量按克计，同时不涉及吹、机械破碎等，样品使用量极少，因此不考虑粉尘产生。 （4）检测结束后，按相关要求进行数据整理（主要包括原始记录的填写、仪器设备的使用记录等）； （5）最后根据检测的原始记录，对检测结果进行报告编制，编制并内部审核完成后，出具相关检测报告。 主要实验室产污情况如下： （1）气相色谱室：设气相色谱仪，主要用于有机物的检测分析。主要产生实验有机废气、实验废液、实验废渣、器皿清洗废水。 （2）液相色谱室：设离子色谱仪台，液相色谱仪台，主要用于硫酸盐、氯化物等的检测分析。主要产生实验有机废气、实验废液、实验废渣、器皿清洗废水。 （3）原子荧光室：设原子荧光光度、原子吸收分光光度计，原子吸收分光光度计主要用于重金属检测实验；原子荧光光度计主要用于砷、硒、汞、锑检测实验。主要产生酸雾，实验废液、实验废渣、器皿清洗废水。 （4）理化实验室：设通风柜、氮吹仪、固相萃取仪、吸附管活化仪（10 孔），主要用于无机类、有机类样品的预处理。主要产生实验有机废气、实验废液、实验废渣、器皿清洗废水。 （5）试剂间：设保险柜，通风试剂柜，普通试剂药品柜个，用于存放试剂药品。主要产生实验废物、废化学品包装材料。 （6）纯水室：设纯水机，用于纯水制备。主要产生纯水机制备废水。 项目内设置挥发废气产生的实验均在密闭通风柜内进行，减少实验废气逸散。 样品主要检测方法： （1）化学分析法 化学分析又称为经典分析，以物质的化学反应为基础，根据样品的量、反应产物的量或所消耗试剂的量及反应的化学计量关系，通过计算得待测组分的量。化学分析根据其操作方法的不同，可将其分为滴定分析和重量分析。 ①滴定分析 根据滴定所消耗标准溶液的浓度和体积以及被测物质与标准溶液所进行的化学反应计量关系，求出被测物质的含量。滴定分析利用了溶液的四大平衡关系：酸碱（电离）平衡、氧化还原平衡、络合（配位）平衡、沉淀溶解平衡。 ②重量分析 根据物质的化学性质，选择合适的化学反应，将被测组分转化为一种组成固定的沉淀或气体形式，通过钝化、干燥、灼烧或吸收剂的吸收等一系列的处理后，精确称量，求出被测组分的含量。 （2）电化学分析法 根据溶液中物质的电化学性质及其变化规律，建立在以电位、电导、电流和电量等电学量与被测物质某些量之间的计量关系的基础之上，对组分进行定性和定量的仪器分析方法。电化学分析法概括起来一般可以分为三大类。 第一类是通过试液的浓度在特定实验条件下与化学电池某一电参数之间的关系求得分析结果的方法。这是电化学分析法的主要类型，电导分析法、库仑分析法、电位法、伏安法和极谱分析法等，均属于这种类型。 第二类是利用电参数的变化来指示容量分析终点的方法。这类方法仍然以容量分析为基础，根据所用标准溶液的浓度和消耗的体积求出分析结果。这类方法根据所测定的电参数不同而分为电导滴定，电位滴定和电流滴定法。 第三类是电重量法，或称电解分析法。这类方法将直流电流通过试液，使被测组分在电极上还原沉积析出与共存组分分离，然后再对电极上的析出物进行重量分析以求出被测组分的含量。离子选择电极法是一类利用膜电位测定溶液中离子活度或浓度的电化学方法。离子选择电极是膜电极，其核心部件是电极尖端的感应膜。按构造可分为固体膜电极、液膜电极和隔膜电极。离子选择电极具有将溶液中某种特定离子的活度转化成一定电位的能力，其电位与溶液中给定离子活度的对数成线性关系。 （3）比色法 比色法是以生成有色化合物的显色反应为基础，通过比较或测量有色物质溶液颜色深度来确定待测组分含量的方法。比色分析对显色反应的基本要求是：反应应当具有较高的灵敏度和选择性，反应生成的有色化合物的组成恒定且较稳定，它和显色剂的颜色差别较大。选择适当的显色反应和控制好适宜的反应条件，是比色分析的关键。常用的比色法有两种：目视比色法和光电比色法，两种方法都是以朗伯—比尔定律为基础。常用的目视比色法是标准系列法，即用不同量的待测物标准溶液在完全相同的一组比色管中，先按分析步骤显色，配成颜色逐渐递变的标准色阶。试样溶液也在完全相同条件下显色，和标准色阶作比较，目视找出色泽相近的那一份标准，由其中所含标准溶液的量，计算确定试样中待测组分的含量。 （4）分光光度法 也称为吸收光谱法，是通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度，对该物质进行定性和定量分析的方法。在分光光度计中，将不同波长的光连续地照射到一定浓度的样品溶液时，便可得到与众不同波长相对应的吸收强度。如以波长（λ）为横坐标，吸收强度(A)为纵坐标，就可绘出该物质的吸收光谱曲线。利用该曲线进行物质的定性、定量的分析方法。用紫外光源测定无色物质的方法，称为紫外分光光度法；用可见光光源测定有色物质的方法，称为可见光光度法。紫外光区与可见光区是常用的。但分光光度法的应用光区包括紫外光区（200～400nm），可见光区（400～760nm），红外光区（2.5～25μm）。 （5）气相色谱法 气相色谱法（简称GC）是根据待测物质以气体状态在固体或液体中吸附和脱附的性质进行分离、分析的检测技术。包括气固色谱和气液色谱。气固色谱指流动相是气体，固定相是固体物质的色谱分离方法。气液色谱指流动相是气体，固定相是液体的色谱分离方法。 （6）液相色谱法 液相色谱法是根据待测物质以液体作为流动相的分离、分析的检测技术。包括液固色谱和液液色谱。液固色谱指流动相是液体，固定相是固体物质的色谱分离方法。液液色谱指流动相是液体，固定相也是液体的色谱分离方法。

表三                                     污染物治理排放

一、主要污染源、污染物处理和排放流程 1、项目主要污染源 （1）废气：主要为实验过程实验试剂挥发的有机废气、实验过程酸雾、污水站恶臭气体； （2）废水：主要为实验器皿三次后清洗废水、地面清洁废水、碱洗塔废水、生活污水、纯水机浓水； （3）噪声：主要为设备运行时的机械噪声； （4）固体废物：主要为生活垃圾、未沾染化学物质的废包材料、废活性炭、高浓度实验室废液、实验室器皿前三次清洗废水、废实验药品、沾染危险废物的废包装材料和废试剂盒、危险废弃样品。 2、项目污染物治理及排放 （1）废气治理及排放 ①酸雾及有机废气 环评提出的措施： 设置通风柜，实验室涉及有机废气挥发的实验在均在通风柜内进行，产生的有机废气经通风柜密闭收集； 实验室涉及酸雾挥发的实验在均在通风柜内操作，酸雾经通风柜收集； 收集废气１套“碱洗洗涤塔（包含脱水层）＋二级活性炭装置”处理后再经1根15m高排气筒（编号DA001）排放。 验收实际措施： 与环评一致。 ②污水站恶臭气体 环评提出的措施： 污水设施处理时会产生少量的异味，其主要成分为氨气、硫化氢和臭气浓度。污水站处理能力不大，废水处理设施产生的氨和硫化氢源强较小，异味通过自然通风稀释后，对外环境影响不大。 验收实际措施： 与环评一致。 （2）废水治理及排放 项目营运期外排废水为实验器皿三次后清洗废水、地面清洁废水、碱洗塔废水、生活污水、纯水机浓水。 ①实验器皿三次后清洗废水、地面清洁废水、碱洗塔废水 环评提出的措施： 实验器皿三次后清洗废水、地面清洁废水、碱洗塔废水（每年排放一次）经自建一体化污水设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经预处理池外排市政污水管网，污水管网进入金堂县县城污水处理厂处理后，外排沱江。 验收实际措施： 与环评一致。 ②生活污水、纯水机浓水 环评提出的措施： 经预处理池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经污水管网进入金堂县县城污水处理厂处理后，外排沱江。 验收实际措施： 与环评一致。 （3）噪声治理及排放 本项目产噪设备主要为各类机械产生的机械噪声。 项目在实际生产过程中采取措施为：通过建筑隔声、加强设备的维护和保养等措施进行降噪处理。 （4）固体废物治理 固废处理措施对比表。 表2-1 固体废物产生及处置措施 废渣名称; 固废性质; 环评拟定处置措施; 验收时实际处置措施. 生活垃圾; 一般固废; 环卫部门清运; 与环评一致. 未沾染化学物质的废包材料; 收集后外售废品回收站综合利用; 与环评一致. 废活性炭、高浓度实验室废液、实验室器皿前三次清洗废水、废实验药品、沾染危险废物的废包装材料和废试剂盒、危险废弃样品; 危险废物; 暂存危废间，交有相应危废资质的单位处置; 与环评一致 目前与成都兴蓉环保科技股份有限公司签订协议. 二、污染源及处理设施对照表 该项目污染源及处理设施对照见表2-2。 表2-2 污染源及处理设施对照表 污染 类型; 污染物; 环保措施（设施）. 环评设计; 实际建设. 大气污染物; 酸雾及有机废气; 设置通风柜，实验室涉及有机废气挥发的实验在均在通风柜内进行，产生的有机废气经通风柜密闭收集； 实验室涉及酸雾挥发的实验在均在通风柜内操作，酸雾经通风柜收集； 收集废气１套“碱洗洗涤塔（包含脱水层）＋二级活性炭装置”处理后再经1根15m高排气筒（编号DA001）排放。; 与环评一致. 污水站恶臭气体; 污水设施处理时会产生少量的异味，其主要成分为氨气、硫化氢和臭气浓度。污水站处理能力不大，废水处理设施产生的氨和硫化氢源强较小，异味通过自然通风稀释后，对外环境影响不大。; 与环评一致. 水污染物; 实验器皿三次后清洗废水、地面清洁废水、碱洗塔废水; 实验器皿三次后清洗废水、地面清洁废水、碱洗塔废水（每年排放一次）经自建一体化污水设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经预处理池外排市政污水管网，污水管网进入金堂县县城污水处理厂处理后，外排沱江。; 与环评一致. 生活污水、纯水机浓水; 经预处理池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经污水管网进入金堂县县城污水处理厂处理后，外排沱江。; 与环评一致. 噪声; 通过建筑隔声、加强设备的维护和保养等措施进行降噪处理; 与环评一致. 固废; 未沾染化学物质的废包材料; 统一收集后外售至废品回收站; 与环评一致. 生活垃圾; 交由当地环卫部门清运处置; 与环评一致. 废活性炭、高浓度实验室废液、实验室器皿前三次清洗废水、废实验药品、沾染危险废物的废包装材料和废试剂盒、危险废弃样品; 暂存危废间，最终交有资质单位处置; 与环评一致，已签订危废处置协议（目前与成都兴蓉环保科技股份有限公司签订协议）. 地下水防范措施; 分区防渗处理：危废间、实验区、试剂库、一体化污水处理设施重点防渗。 危废间：地面设置2mm厚HDPE膜，并设置不锈钢防渗托盘。 实验区、试剂库、一体化污水处理设施：不与地面直接接触，不需整改。; 与环评一致. 厂区内除重点和简单防渗区外其他区域一般防渗；办公区单防渗处理。地面混凝土地面，满足要求。. 风险防范措施; 标识标牌；危暂存废间钢制托盘；化学品暂存管理措施、责任人等；定期检修设备；制定环境应急预案等; 与环评一致. 三、主要环保投资 表2-3 项目环保投资一览表 污染源; 环评设计; 实际建设. 治理措施; 投资 (万元); 措施; 投资 (万元). 废水; 生活污水、地面清洁废水、实验器皿三次后清洗废水、碱洗塔废水; 实验器皿三次后清洗废水、地面清洁废水经自建一体化污水设施处理后外排预处理池；生活污水、纯水浓水依托厂区预处理池处理后，外排市政污水管网; 依托预处理池; --; 与环评一致; --. 新建一体化污水处理设施，处理能力1t/d; 4; 4. 废气; 实验挥发有机废气、实验室酸雾; 通风柜（6个）、１套“碱洗洗涤塔（包含脱水层）＋二级活性炭装置，1根15m高排气筒（编号DA001）; 5; 与环评一致; 5. 噪声; 厂房墙体隔声、距离衰减、加强维护等; --; 与环评一致; --. 固废; 一般固废危废暂存间1间（5m2），位于1层地面；签订危废处置协议，危废间内设置抽风设施，将室内废气抽吸至废气净化系统内处理后，经DA001排气筒排放区1处，面积约5m2; 1; 与环评一致; 1. 地下水防范措施; 分区防渗处理：危废间、实验区、试剂库、一体化污水处理设施重点防渗; --; 与环评一致; --. 厂区内除重点和简单防渗区外其他区域一般防渗；办公区单防渗处理。; --; 与环评一致; --. 风险防范措施; 标识标牌；危暂存废间钢制托盘；化学品暂存管理措施、责任人等；定期检修设备；制定环境应急预案等; 2; 与环评一致; 2. 12; /; 12.

表四                                环评结论、建议及要求

一、环评主要结论 1、产业政策的符合性 项目为实验室建设项目，根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），项目属M7461环境保护监测。项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励、限制和淘汰类项目，但项目符合国家法律、法规和政策规定，属于允许类。 同时，项目以川投资备【2405-510121-04-01-485853】FGQB-0309 号在金堂县发展和改革局备案。 因此，本项目符合国家相关产业政策要求。 2、规划及选址符合性分析 项目位于金堂县赵镇成金大道283号1~3层（租赁清风建筑工程有限公司用房）。根据地块房权证（金房权证监证字第040597号），同时根据区域用地规划图，项目用地属于商业用地。 本项目周围50m范围内噪声敏感点为西侧10m处金鸿苑小区，500m范围大气敏感点为西北/东/西侧小区及学校。项目实验过程中产生试验试剂挥发的有机废气、酸雾等，各类污染物经过处理后能够实现达标排放。项目排气筒设置于实验楼南侧空坝的东南角，最大限度的远离周边住宅（最近为金鸿苑小区，距离约56m），降低了对周边环境的影响。 本项目与周边环境相容，项目选址合理。 3、区域环境质量 根据《2023年金堂县环境空气质量状况》。金堂县主要污染物O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，SO2、PM10、CO、NO2、PM2.5能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。因此本项目所在区域为不达标区。 根据《2023年金堂县地表水环境质量状况》金堂县沱江水系共设置省控及以上地表水监测断面6个，2023实际监测6个，其中省控河流监测断面2个，国控河流监测断面4个。2023年监测结果表明，沱江水系金堂段地表水水质总体Ⅲ类水质。 二、项目环评结论 本项目拟采取的污染物治理措施经济、技术可行，措施有效。项目在营运期只要严格按照本报告表所提出的污染防治对策，并加强内部环境管理，落实废气、废水、噪声、固废等治理措施，确保各项污染物达标排放，实现环境保护设施的有效运行，从环境保护的角度看，从环境保护的角度考虑，评价认为，本项目建设是可行的。 三、建议 1、认真落实环评提出的废气、废水、噪声、固废等治理措施，实现污染物达标排放。 2、企业须有专人负责环境保护工作，严格实施厂区环境管理，加强处理设备和处置设施的维护管理，确保环境保护设施的正常运转。 3、关心并积极听取受环境影响的附近单位的反映，接受当地环境保护部门的监督和管理。 四、环评批复 项目已取得环评批复（金环评审〔2024〕14号），批复主要内容如下： 项目开展环境检测服务(气、水、声、固废)、土壤和污泥检测、公共卫生检测、室内空气检测等检测认证服务。主要建设内容： （一）主体建设为：1层为现场采样办公室，2层为办公室，3层布置各个功能间，包括试剂间(常规试剂库、易制毒易制爆试剂库)、样品处理间、理化有机实验室、理化室无机实验室、理化室常规实验室、高温室、气相色谱室、原子荧光室、液相色谱室、小设备室等。 （二）配套设施建设为:供电、供水、排水。 （三）环保设施建设为:预处理池、自建一体化污水设施、通风柜、碱洗涤塔(包含脱水层)、二级活性炭、排气筒、危险废物暂存间、抽风设施、废气净化系统。 项目与批复符合性分析主要内容如下： 表4-1 环评批复要求对比分析 环评批复; 本期实际建设. 落实运营期废水污染防治措施。 项目实验器皿三次后清洗废水、地面清洁废水、碱洗塔废水(每年排放一次)等生产废水收集、排入一体化污水设施(规模1立方米/天处理工艺为“中和+混凝沉淀+微电解反应+UV 消毒+过滤”处理后，与生活污水、纯水制备浓排水一并进入已建预处理池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，由市政污水管网输送至金堂县县城污水处理厂处理后排入沱江。; 已落实 厂区雨污分流；设置有1套一体化污水设施。废水可达标排放，区域覆盖有市政污水管网，外排废水可进入市政污水管网。. 落实运营期废气污染防治措施。 项目设置通风橱实验室涉及酸雾和有机废气挥发的实验均在通风柜内进行，产生的酸雾、有机废气经通风柜连接的集气管道收集，危废暂存间挥发的有机废气经车间密闭抽风系统收集，引至1套“碱洗洗涤塔(包含脱水层)+二级活性炭装置”处理后由1根15米高排气筒排放。污水处理站恶臭通过自然通风稀释后无组织排放。; 已落实 建设有1套“碱洗洗涤塔(包含脱水层)+二级活性炭装置”+1根15m高排气筒。废气可达标排放。. 落实运营期噪声污染防治措施。项目噪声源主要是各类实验仪器、风机等，通过采用低噪声设备，建筑隔声消声器等措施。; 已落实 厂界可实现达标排放. 落实运营期固体废物污染防治措施。 项目生活垃圾交由当地环卫部门处理；未沾染化学物质的废包装材料收集后外售废品回收站。实验室废液、实验器皿前三次清洗废水、废实验药品、危险废弃样品、废活性炭及沾染危险废物的废包装材料和废试剂盒等危险废物分类收集并规范暂存于危废暂存间，定期交有相应资质的单位收集、转运和处置。固体废物堆放区设一个独立的房间或区域，设标识牌，地面硬化、铺设防渗层，并按相关规定做好“三防”，加强防雨、防泄漏措施。加强临时危废堆场管理和分区，设警示标志确保与一般性固废完全分开分类存放，并完整记录危废暂存和外运情况。; 已落实 各类固废分类收集处置，设立有危废间，签订有危废处置协议. 严格落实地下水和土壤污染防治措施，按要求实施分区防渗，确保地下水和土壤环境不受污染。; 已落实 已分区防渗. 详见环评批复。

表五                                       验收监测标准

环评标准与验收标准对照表见下表： 表4-1 环评、验收监测执行标准对照表 类别; 环评使用标准; 验收监测标准. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值. 项目; 限值; 项目; 限值. PH; 6-9; PH; 6-9. COD; 500mg/L; COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L; BOD5; 300mg/L. 氨氮; 45mg/L（参照GB/T31962-2015）; 氨氮; 45mg/L（参照GB/T31962-2015）. 总磷; 8mg/L（参照GB/T31962-2015）; 氨氮; 8mg/L（参照GB/T31962-2015）. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准. 项目; 限值; 项目; 限值. 硫酸雾（有组织）; 45mg/m3; 硫酸雾（有组织）; 45mg/m3. 0.75kg/h（15m）; 0.75kg/h（15m）. 硫酸雾（无组织）; 1.2mg/m3; 硫酸雾（无组织）; 1.2mg/m3. 氯化氢（有组织）; 100 mg/m3; 氯化氢（有组织）; 100 mg/m3. 0.13（15m）kg/h; 0.13（15m）kg/h. 氯化氢（无组织）; 0.2mg/m3; 氯化氢（无组织）; 0.2mg/m3. 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）. VOCs（有组织）; 60mg/m3; VOCs（有组织）; 60mg/m3. 1.7（15m）kg/h; 1.7（15m）kg/h. VOCs（无组织）; 2mg/m3; VOCs（无组织）; 2mg/m3. 《恶臭污染物排放标准》（GB14454-93）表1中二级相应标准; 《恶臭污染物排放标准》（GB14454-93）表1中二级相应标准. 氨（无组织）; 1.5mg/m3; 氨（无组织）; 1.5mg/m3. 硫化氢（无组织）; 0.06mg/m3; 硫化氢（无组织）; 0.06mg/m3. 臭气浓度（无组织）; 20（无量纲）; 臭气浓度（无组织）; 20（无量纲）. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 项目; 限值dB（A）; 项目; 限值dB（A）. 昼间; 60; 昼间; 60. 夜间; 50; 夜间; 50. 固体废物; 一般固废：贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）中相关规定要求。; 一般固废：贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）中相关规定要求。. 表4-1中排放浓度均指污染物的最高允许排放限值。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排气筒高度未达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上要求，《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）排气筒高度未达到高出周围半径范围的建筑3m以上要求，其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。项目排气筒为15m，未高出周围200m半径范围的建筑（本项目东侧金玉小区，高度约75m）5m以上，排气筒颗粒物排放速率标准值严格50%执行。

表六                                       验收监测结果

一、验收监测分析质量控制和质量保证 监测质量保证和质量控制按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 1、现场采样和测试均严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行了详细的记录。 2、验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，优先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定，符合采样要求。 3、验收监测采样和分析人员，均获得环境监测资质合格证，持证上岗。 4、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样器在进场前对气体分析、采样器流量计等均进行校核 5、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：分析时使用的声级计经计量部门检定、并在有效期间内，测定前后对噪声仪进行了校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 6、采样记录及分析结果：验收监测的采样记录及分析测试结果，均按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行了三级审核。 二、工况情况 验收监测期间，该项目主体工程和环保设施连续、稳定、正常运行，满足验收监测的要求，验收期间实际生产能力达到设计生产规模，工况符合满足验收监测条件。 三、监测内容 本次验收对项目的废气、废水、噪声进行了监测。 ### 1、废气监测 （1）监测点位、时间、频次 本次验收共布置1个有组织废气监控点，4个无组织废气监控点。项目废气监测点位见附图，废气采样布点、监测项目、监测频率见表5-1。 表5-1 废气采样布点及监测 污染源位置; 采样时间; 监测项目; 监测频次. # 无组织; 1# 项目厂界北侧上风向 2# 项目厂界西南侧下风向 3# 项目厂界南侧下风向 4#项目厂界东南侧下风向; 2025年10月9日~2025年10月10日 2025年11月12日~2025年11月13日; 非甲烷总烃、氯化氢、氨、硫化氢、臭气浓度、硫酸雾; 每天4次，监测2天. # 有组织; 1#实验室废气排放口DA001; 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾; 每天3次，监测2天. ### （2）分析方法 废气监测分析方法见表5-2。 表5-2 废气监测分析方法 类别; 监测项目; 监测方法及依据; 检出限. 有组织废气; 氯化氢; 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法; 0.2 mg/m3. 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法; 0.07 mg/m3. 硫酸雾; 固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法; 0.2mg/m3. 无组织废气; 氯化氢; 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法; 0.02 mg/m3. 硫酸雾; 固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法; 0.005 mg/m3. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法; 0.07mg/m3. 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法; 0.01mg/m3. 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年）第三篇 空气质量监测 第一张; 0.001mg/m3. 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法; /. ### （3）废气监测结果及评价 ### 表5-3 有组织废气监测结果 监测点位; 采样日期; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 1#实验室废气排放口; 2025.11.12; 标干流量（m3/h）; 2289; 2411; 2379; /; /. 氯化氢; 排放浓度（mg/m3）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 100. 排放速率（kg/h）; 2.3×10-3; 2.4×10-3; 2.4×10-3; 2.4×10-3; 0.13. 硫酸雾; 排放浓度（mg/m3）; 1.74; 1.22; 1.08; 1.35; 45. 排放速率（kg/h）; 4.0×10-3; 2.9×10-3; 2.6×10-3; 3.2×10-3; 0.75. VOCs; 排放浓度（mg/m3）; 1.95; 2.13; 1.97; 2.02; 60. 排放速率（kg/h）; 4.5×10-3; 5.1×10-3; 4.7×10-3; 4.8×10-3; 1.7. 2025.11.13; 标干流量（m3/h）; 8163; 8479; 8322; 8321; /. 氯化氢; 排放浓度（mg/m3）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 100. 排放速率（kg/h）; 2.3×10-3; 2.4×10-3; 2.4×10-3; 2.4×10-3; 0.13. 硫酸雾; 排放浓度（mg/m3）; 2.45; 2.10; 0.80; 1.78; 45. 排放速率（kg/h）; 5.7×10-3; 5.0×10-3; 1.9×10-3; 4.2×10-3; 0.75. VOCs; 排放浓度（mg/m3）; 1.95; 1.96; 2.12; 2.01; 60. 排放速率（kg/h）; 4.5×10-3; 4.7×10-3; 5.0×10-3; 4.7×10-3; 1.7. 表5-4 无组织废气监测结果 采样日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2025.10.9; 1# 项目厂界北侧上风向; VOCs; 1.54; 1.10; 1.32; 1.63; 2.0. 氯化氢; 0.037; 0.039; 0.039; 0.040; 0.20. 氨; 0.067; 0.072; 0.091; 0.093; 1.5. 硫化氢; 0.008; 0.007; 0.007; 0.008; 0.06. 臭气浓度; <10; <10; <10; <10; 20. 2# 项目厂界西南侧下风向; VOCs; 1.19; 1.16; 1.38; 1.47; 2.0. 氯化氢; 0.040; 0.041; 0.041; 0.041; 0.20. 氨; 0.084; 0.096; 0.087; 0.081; 1.5. 硫化氢; 0.007; 0.006; 0.007; 0.006; 0.06. 臭气浓度; <10; <10; <10; <10; 20. 3# 项目厂界南侧下风向; VOCs; 1.40; 1.55; 1.29; 1.41; 2.0. 氯化氢; 0.040; 0.043; 0.041; 0.043; 0.20. 氨; 0.074; 0.078; 0.085; 0.073; 1.5. 硫化氢; 0.007; 0.005; 0.006; 0.008; 0.06. 臭气浓度; <10; <10; <10; <10; 20. 4#项目厂界东南侧下风向; VOCs; 1.24; 1.26; 1.38; 1.40; 2.0. 氯化氢; 0.039; 0.041; 0.040; 0.042; 0.20. 氨; 0.055; 0.050; 0.056; 0.061; 1.5. 硫化氢; 0.007; 0.006; 0.007; 0.006; 0.06. 臭气浓度; <10; <10; <10; <10; 20. 2025.10.10; 1# 项目厂界北侧上风向; VOCs; 1.14; 1.46; 1.63; 1.37; 2.0. 氯化氢; 0.037; 0.039; 0.038; 0.041; 0.20. 氨; 0.051; 0.056; 0.068; 0.065; 1.5. 硫化氢; 0.006; 0.007; 0.006; 0.007; 0.06. 臭气浓度; <10; <10; <10; <10; 20. 2# 项目厂界西南侧下风向; VOCs; 1.41; 1.13; 1.57; 1.71; 2.0. 氯化氢; 0.039; 0.041; 0.041; 0.042; 0.20. 氨; 0.055; 0.060; 0.052; 0.057; 1.5. 硫化氢; 0.005; 0.006; 0.007; 0.006; 0.06. 臭气浓度; <10; <10; <10; <10; 20. 3# 项目厂界南侧下风向; VOCs; 1.50; 1.48; 1.57; 1.60; 2.0. 氯化氢; 0.039; 0.042; 0.040; 0.043; 0.20. 氨; 0.066; 0.064; 0.068; 0.057; 1.5. 硫化氢; 0.006; 0.006; 0.007; 0.007; 0.06. 臭气浓度; <10; <10; <10; <10; 20. 4#项目厂界东南侧下风向; VOCs; 1.59; 1.67; 1.59; 1.43; 2.0. 氯化氢; 0.039; 0.041; 0.040; 0.042; 0.20. 氨; 0.060; 0.052; 0.070; 0.077; 1.5. 硫化氢; 0.007; 0.006; 0.007; 0.006; 0.06. 臭气浓度; <10; <10; <10; <10; 20. 2025.11.12; 1# 项目厂界北侧上风向; 硫酸雾; 0.020; 0.020; 0.020; 0.020; 1.2. 2# 项目厂界西南侧下风向; 硫酸雾; 0.023; 0.023; 0.023; 0.023; 1.2. 3# 项目厂界南侧下风向; 硫酸雾; 0.022; 0.0233; 0.022; 0.023; 1.2. 4#项目厂界东南侧下风向; 硫酸雾; 0.022; 0.022; 0.022; 0.022; 1.2. 2025.11.13; 1# 项目厂界北侧上风向; 硫酸雾; 0.020; 0.020; 0.020; 0.020; 1.2. 2# 项目厂界西南侧下风向; 硫酸雾; 0.023; 0.024; 0.023; 0.024; 1.2. 3# 项目厂界南侧下风向; 硫酸雾; 0.023; 0.022; 0.022; 0.022; 1.2. 4#项目厂界东南侧下风向; 硫酸雾; 0.022; 0.022; 0.022; 0.022; 1.2. 2、废水 （1）监测点位、时间、频次 项目共布置1个废水监测点，废水采样布点、监测项目、监测频率见表5-5。 表5-5 废水采样布点及监测 污染源位置; 采样时间; 监测项目; 监测频次. 1#废水总排口; 2025年10月9日~ 2025年10月10日; pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、色度、总氮; 每天4次 连续监测2天. （2）分析方法 废水监测分析方法见表5-6。 表5-6 废水监测分析方法 类别; 监测项目; 监测方法及依据; 检出限. 污水; pH; 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020; /. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89; /. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 HJ 505-2009; 0.5mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89; 0.01mg/L. 色度; 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021; 2倍. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L. （3）废水监测结果及评价 表5-7 项目总排口废水监测结果 采样日期; 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2025.10.9; 1# 废水总排口; pH; 无量纲; 7.3; 7.3; 7.3; 7.2; 6-9. 悬浮物; mg/L; 12; 14; 13; 12; 400. 化学需氧量; mg/L; 136; 158; 151; 146; 500. 五日生化需氧量; mg/L; 32.3; 36.4; 35.1; 33.4; 300. 氨氮; mg/L; 7.68; 7.32; 35.1; 33.4; 45. 总磷; mg/L; 1.07; 1.08; 1.10; 1.12; 8. 总氮; mg/L; 12.0; 12.0; 12.6; 12.8; 70. 色度; 倍; 7; 7; 7; 7; 64. 2025.10.10; pH; 无量纲; 7.2; 7.1; 7.3; 7.2; 6-9. 悬浮物; mg/L; 16; 14; 15; 16; 400. 化学需氧量; mg/L; 156; 170; 162; 154; 500. 五日生化需氧量; mg/L; 36.7; 39.1; 37.6; 35.4; 300. 氨氮; mg/L; 10.0; 9.37; 9.17; 8.44; 45. 总磷; mg/L; 1.18; 1.20; 1.21; 1.23; 8. 总氮; mg/L; 15.3; 15.5; 15.5; 16.0; 70. 色度; 倍; 6; 6; 6; 6; 64. 3、噪声监测 （1）监测点位、监测时间、频率 在项目厂界布设7个厂界昼间噪声监测点，连续监测2天，每天昼间监测1次。噪声监测点位见附图。 （2）监测项目 厂界噪声。 （3）监测方法 厂界噪声监测方法：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 （3）噪声监测结果及评价 表5-8 厂界噪声监测结果单位：dB(A) 监测日期; 监测点位; 监测结果dB(A); 标准限值dB(A). 昼间. 2025.10.9; 1#项目西侧厂界外1m高于围墙0.5m; 工业企业厂界环境噪声; 49.0; 昼间≤60. 2#项目南侧厂界外1m高于围墙0.5m; 50.0. 3#项目东侧厂界外1m高于围墙0.5m; 52.3. 4#项目北侧厂界外1m高于围墙0.5m; 54.1. 5#项目西北侧金鸿苑校区1层外1m; 声环境噪声; 45.4. 6#项目西北侧金鸿苑校区3层外1m; 47.3. 7#项目西北侧金鸿苑校区5层外1m; 48.4. 2025.10.10; 1#项目西侧厂界外1m高于围墙0.5m; 工业企业厂界环境噪声; 51.3. 2#项目南侧厂界外1m高于围墙0.5m; 48.4. 3#项目东侧厂界外1m高于围墙0.5m; 50.1. 4#项目北侧厂界外1m高于围墙0.5m; 50.0. 5#项目西北侧金鸿苑校区1层外1m; 声环境噪声; 47.9. 6#项目西北侧金鸿苑校区3层外1m; 47.8. 7#项目西北侧金鸿苑校区5层外1m; 48.3. 四、监测结果评价 验收监测期间：厂区废水排口废水中氨氮、总磷低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限制要求，其余指标的监测结果符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一切和其他排污单位三级标准。 验收监测期间：工业企业厂界环境噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值要求；声环境噪声监测结果符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类声环境功能区排放限值。 验收监测期间：排气筒非甲烷总烃监测浓度、速率均满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中涉及有机溶剂生产和使用的其他行业限值要求；有组织废气氯化氢、硫酸雾检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放速率标准限值；厂界无组织非甲烷总烃监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中其他标准限值要求；无组织废气氯化氢、硫酸雾检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；无组织废气氨、硫化氢、臭气浓度检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值。 五、固废废物处置检查 表5-9 固废产生量及处置情况 废渣名称; 固废性质; 实际处置措施. 生活垃圾; 一般固废; 环卫部门清运. 未沾染化学物质的废包材料; 收集后外售废品回收站综合利用. 废活性炭; 危险废物; 交有相应危废资质的单位处置，目前与成都兴蓉环保科技股份有限公司签订协议. 高浓度实验室废液. 实验室器皿前三次清洗废水. 废实验药品. 沾染危险废物的废包装材料和废试剂盒. 危险废弃样品. 所有固废均得到合理处置，不会造成二次污染。 ## 六、总量控制指标检查 废水：项目在实际排放总量计算中以验收期间COD、NH3-N、TP平均浓度计算。 废气：实际排放总量计算方法：项目在实际排放总量计算中以验收期间平均排放速率进行计算。 表5-10 项目污染物总量控制指标 类别; 污染物; 批复总量; 实际验收项目排口总量. 废水（厂区排口）; COD; 0.176t/a; 0.054t/a. NH3-N; 0.016t/a; 0.003t/a. TP; 0.003t/a; 0.0005t/a. 废气; VOCs; 0.004t/a（有组织）; 0.001t/a（有组织）. 总量计算结果如下： 废水： COD=废水量×验收检测平均浓度/106=353t/a×154(mg/L)/106= 0.054t/a NH3-N =废水量×验收检测平均浓度/106=353t/a×8.29(mg/L)/106=0.003t/a TP=废水量×验收检测平均浓度/106=353t/a×1.15(mg/L)/106= 0.0005t/a 废气 VOCs=验收监测实测平均排放速率×该工序实际工作时间=0.0048（kg/h）*200（h/a）/103=0.001t/a。 因此，验收期间废水、废气污染物排放总量未超过环评审批总量。

表七                                       环境管理检查

一、环保审批手续情况检查 项目于2024年11月27日取得了环评批复（金环评审〔2024〕14号）。取得批复后于2024年12月开始建设，并于2025年10月建成并投入运行。 项目严格执行环保审批手续和三同时制度。在建设前期完成环评手续，取得环评批复；建设过程中环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。验收监测期间，所有环保设施均正常运行，满足验收条件。 二、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 厂内各环保设施运行正常、项目生产过程中实行环保设施专人管理制度，定期对各环保设施进行检查、维修。 三、环境保护档案管理情况检查 与本项目有关的各项环保档案资料（例如：环评报告、环评批复等批复和文件）均由办公室统一管理，负责登记归档并保管。 四、环保机构、人员及职责 公司成立了以厂长为组长，各部门负责人为成员的环境保护工作领导小组，同时规定该环保领导小组的主要职责。公司建立了较完善的环境保护管理体系，主要包括“三废”资源综合利用管理、各类环保设施运行管理制度、环保隐患排查制度等。 五、环境管理规章制度 公司颁布并实施《环境保护管理制度》《危废管理制度》，环保管理制度中明确了管理制度的目的、适用范围及其日常环保管理规定。环保机构为常设机构，相关人员各负其责。 六、环境风险防范应急预案和事故防范措施检查 厂区设有健全的物料管理办法，专人负责辅料的签收、验库、保存、使用等工作。厂区内已设置消防栓，配备灭火器。 七、周边环境情况检查 根据现场踏勘，项目外环境与环评阶段相比未发生较大变化。 八、工程变更情况 对照环评文件、环评批复和工程实际交工资料，项目实际建设未发生重大变化。 九、建设和试生产期间问题调查 本项目在建设期间和前期生产期间不存在环保投诉及违法行政处罚问题。 十、公众意见调查 1、调查目的 在建设项目竣工环境保护验收期间进行公众参与调查，广泛了解和听取民众的意见和建议，以便更好地执行国家制定的建设项目竣工环境保护验收相关的规章制定，促使企业进一步做好环境保护工作。 2、调查范围和方式 （1）现场张贴公示 调查内容：采用现场公示的形式，公示项目竣工日期和环保设施调试日期。 调查结果：公示期间未收到公众意见。 （2）问卷调查 在验收监测期间，监测人员走访周边住户，与各阶层群众进行交流，了解公司的建设和生产对当地环境及周围居民的影响，同时，发放10份调查问卷进行调查，收回有效调查表10份。 3、调查内容 公众意见调查表见表6-1。 表6-1 公众意见调查表 - 项目简介：成都微沁环境科技有限公司环境检测实验室新建项目位于四川省成都市金堂县赵镇街道成金大道283号1-3层，项目已取得了的环境影响报告表批复，现项目已建成，主体设施和环保设施运行稳定、正常。 二、建设规模：年接纳约30000个样品检测项目。 三、污染治理情况：（1）大气防治措施：酸雾及有机废气：收集废气１套“碱洗洗涤塔（包含脱水层）＋二级活性炭装置”处理后再经1根15m高排气筒排放；（2）废水防治措施：实验器皿三次后清洗废水、地面清洁废水、碱洗塔废水经自建一体化污水设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经预处理池外排市政污水管网；生活污水、纯水机浓水经预处理池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经污水管网进入金堂县县城污水处理厂处理后，外排沱江。（3）噪声防治措施：厂房隔声，选用低噪声的设备，加强对机器设备的日常维护等降噪措施，厂界均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准限值60dB(A)，夜间标准限值50dB(A)的要求。（4）固废防治措施：生活垃圾经由环卫部门收运，未沾染化学物质的废包材料收集后外售废品回收站综合利用，各类危废交危废资质单位处置。固废不会产生二次污染。. 个人概况; 姓名、住址、联系方式、性别; 年 龄; 民 族; 职 业; 文化程度; 居住地域. 姓名： 性别： ①男 ②女 单位/住址： 联系方式：; ①30及以下 ②31~40岁 ③41~60岁 ④61岁以上; ①汉族 ②其他; ①干部 ②工人 ③农民 ④个体户; ①大、中专以上②高中 ③初中 ④小学; ①项目生活区②项目周围③其他地区. 你是否看见运营期间厂区排放黑烟？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 你认为运营期间厂界周边是否有异味？; ①很强; ②一般; ③无; ④不知道. 你是否看见运营期间固体废弃物随意丢弃？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 你是否看见运营期间废水乱排乱放吗？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 你认为产生的噪声对你生活有影响吗？; ①很大; ②一般; ③无. 你认为对环境影响的主要原因是; ①噪声; ②废气; ③废水; ④其他. 你认为该项目的环境保护工作怎样？; ①建设单位较为重视，采取有效措施减免环境影响，成效显著。; ②环保工作仍有欠缺，建议加强。. 你对本次项目环境保护工作的满意程度为; ①满意; ②比较满意; ③不满意; ④非常不满意. 4、调查结果 本次发放公众意见调查表10份，收回有效调查表10份。经统计对该项目环保工作执行持满意和较满意的人数占100%。项目公众调查人员基本信息见附件，调查结果统计见表6-2。 表6-2 公众调查统计 性别; 年龄; 民族; 文化程度. 男; 女; 30及以下; 31~40岁; 41~60岁; 61岁以上; 汉族; 其他; 大、中专以上; 高中; 初中; 小学. 7（70%）; 3（30%）; 1（10%）; 5（50%）; 3（30%）; 1（10%）; 10（100%）; 0; 5（50%）; 4（40%）; 0; 1（10%）. 你是否看见运营期间厂区排放黑烟？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 0; 0; 10（100%）. 你认为运营期间厂界周边是否有异味？; ①很强; ②一般; ③无; ④不知道. 0; 0; 10（100%）; 0. 你是否看见运营期间固体废弃物随意丢弃？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 0; 0; 10（100%）. 你是否看见运营期间废水乱排乱放吗？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 0; 0; 10（100%）. 你认为产生的噪声对你生活有影响吗？; ①很大; ②一般; ③无. 0; 0; 10（100%）. 你认为对环境影响的主要原因是？; ①噪声; ②废气; ③废水; ④其他. 0; 0; 0; 10（100%）. 你认为该项目的环境保护工作怎样？; ①建设单位较为重视，采取有效措施减免环境影响，成效显著。; ②环保工作仍有欠缺，建议加强。. 10（100%）; 0. 你对本项目环境保护工作满意程度为; ①满意; ②比较满意; ③不满意; ④非常不满意. 10（100%）; 0; 0; 0. 通过对调查统计表的调查结果分析： （1）100%公众对本项目环境保护工作持满意或比较满意的态度。 （2）100%的公众未看见运营期间排气筒排放黑烟，100%的公众认为运营期间厂界周边没有异味，100%的公众未看见运营期间固体废弃物随意丢弃，100%的公众未看见运营期间废水乱排乱排。100%公众认为项目产生的噪声对生活无影响。100%公众认为对环境影响的主要原因是其他。 （3）100%的公众认为建设单位较为重视，采取有效措施减免环境影响，成效显著。 综上所述，本次验收调查通过发放问卷调查的形式，充分收集了公众对本项目建设意见和建议，从统计结果看，公众对该项目环保工作满意，不反对该项目验收，因此该项目的建设是合理的。

表八                                验收监测结论与建议

一、项目建设情况 成都微沁环境科技有限公司环境检测实验室新建项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，现运行正常。项目对环评报告及批复提出的环保要求和措施基本得到了落实。 二、项目验收工况 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议进行。 - 本验收报告是针对2025年10月9日~10月10日、2025年11月12日~11月13日监测期间的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 2、成都微沁环境科技有限公司环境检测实验室新建项目2025年10月9日~10月10日、2025年11月12日~11月13日监测期间，实际生产能力达到设计日生产规模，满足验收监测条件。 三、污染物监测结论 1、废气 排气筒非甲烷总烃监测浓度、速率均满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中涉及有机溶剂生产和使用的其他行业限值要求；有组织废气氯化氢、硫酸雾检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放速率标准限值；厂界无组织非甲烷总烃监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中其他标准限值要求。无组织废气氯化氢、硫酸雾检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；无组织废气氨、硫化氢、臭气浓度检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值。废气均能实现达标排放。 2、废水 厂区废水排口废水中氨氮、总磷低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限制要求，其余指标的监测结果符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一切和其他排污单位三级标准。废水能够实现达标排放。 3、噪声 工业企业厂界环境噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值要求；声环境噪声监测结果符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类声环境功能区排放限值。噪声可实现厂界达标排放，敏感点处可满足2类声环境功能区要求。 4、固体废物 项目固体废物分类收集，均妥善处置，去向明确。 四、公众意见调查 公众意见调查结果表明，被调查对象对该项目均持支持态度，对本项目的环境保护工作持比较满意态度。 五、环境管理检查 项目环保审批手续完备，配套的各项环保设施已建成并运行正常。项目排污口均达到相关环保要求。项目制定了相应的事故防范措施及企业环保管理制度。 六、结论 成都微沁环境科技有限公司环境检测实验室新建项目在建设过程中执行了环境影响评价法。验收监测期间，项目废气、废水、噪声均实现达标排放，项目固体废物分类收集、均妥善处置去向明确；项目建有环保管理规章制度和事故防范措施；周围民众对该项目持满意和较满意人数占100％，实际建设无重大变化，建议通过本项目竣工环境保护验收。 七、主要建议 （1）加强各项环境管理制度的落实和环保设施的定期检查及维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放. （2）加强各项环境管理制度的落实并做好环保设施的定期检查和维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放； （3）加强教育，提高员工的环境与安全意识。 （4）加强对危废的管理，做好“防雨、防渗、防流失”三防管理，填写转运五联单。