建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

项目名称：长河同创环保设备生产线技术改造项目

建设单位：四川长河同创环境技术有限公司

编制单位：四川长河同创环境技术有限公司

二〇二六年三月

表一                                       项目基本情况

| 建设项目名称 | 长河同创环保设备生产线技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川长河同创环境技术有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建（迁建） √改扩建 技改 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 成都市金堂县赵镇街道石子岭路99 号（租赁成都金泰运科技发展公司厂房） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 污水处理设备 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产污水处理设备5100件（包括智能一体化污水处理设备400件、污水处理配套设施4700件） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产污水处理设备5100件（包括智能一体化污水处理设备400件、污水处理配套设施4700件） |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2025年7月 | 开工日期 | 2025年9月 |  |  |
| 调试时间 | 2026年1月 | 验收现场监测时间 | 2026年1月26日~1月27日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 成都市金堂生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 成都花园水城环境科技有限公司 |  |  |
| 环保实施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 1350万元 | 预算环保投资 | 14.1万元 | 比例 | 1.04% |
| 实际总投资 | 1350万元 | 实际环保投资 | 11.1万元 | 比例 | 0.82% |
| 验 收 监 测 依 据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》； 2、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 3、中华人民共和国国务院，第682号令《建设项目环境保护管理条例》（修订）（2017年7月16日）； 4、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 5、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号，国家环境保护总局，2012.7.3）； 6、四川长河同创环境技术有限公司《长河同创环保设备生产线技术改造项目环境影响报告表》； 7、成都市金堂生态环境局《关于四川长河同创环境技术有限公司长河同创环保设备生产线技术改造项目环境影响报告表的批复》（金环承诺环评审〔2025〕17号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别、限值 | 废水：本项目废水（氨氮、总磷除外）执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值，氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。 废气：有机废气排气筒VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3“表面涂装”要求。厂界无组织VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5标准限值要求。 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 固废：一般固废：贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）中相关规定要求。 |  |  |  |  |

表一                                          工程概况

一、项目由来 四川长河同创环境技术有限公司租赁成都金泰运科技发展公司位于金堂县赵镇街道石子岭路99号已建厂房，建设了“智能环保设备生产线项目”“长河同创环保设备生产线技术改造项目”。“智能环保设备生产线项目”未纳入建设项目环境影响评价管理，原项目未编制环境影响评价文件，产能为：年产污水处理设备5000件（包括智能一体化污水处理设备300件、污水处理配套设施4700件）；“长河同创环保设备生产线技术改造项目”进行了环境影响评价工作，生产规模：新增智能一体化污水处理设备100件/年，该项目于项目于2025年7月15日取得了环评批复（金环承诺环评审〔2025〕17号），该项目评价时对全厂产污进行了分析。本次验收规模为全厂。 环评规模：建成后，全厂年产污水处理设备5100件（包括智能一体化污水处理设备400件、污水处理配套设施4700件）。 实际建设：与环评一致。 取得环评批复后，项目于2025年9月开始建设，并于2026年1月建成并投入运行。项目建设、投入生产至今没有收到周边环保投诉，没有发生环保污染事故。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定，项目需进行环境保护竣工验收监测并编制验收监测表。根据监测报告以及其他相关资料，在满足工况要求的条件下，四川长河同创环境技术有限公司编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。 验收期间项目正常生产，自投产以来，该项目生产设备、环保设施运行正常，符合验收要求。符合验收监测条件。 二、验收监测范围 智能环保设备生产线项目、长河同创环保设备生产线技术改造项目的主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程及相关配套设施等。 本次验收范围见表1-1。 表1-1 本次验收范围 类别; 名称; 建设内容和规模. 主体 工程; 车间; 项目租赁厂房为1层建筑，车间内布置机加工区（面积约240m2）、剪板折弯区（面积约80m2）、切割区（2处，面积合计约300m2）、焊接打磨区（3处，面积合计约900m2）、喷漆房（1个，17m*8m*5.2m）、组装区（面积约500m2）、锯床区（面积100m2）、原料区、半成品区、成品区。. 公辅 工程; 供电; 市政供电. 供水; 市政管网供水. 排水; 厂区配套雨污管网. 仓储 工程; 原料区; 4处、设置于厂房各加工区旁，用于暂时堆放待加工材料，面积约1000m2. 成品区; 1处、设置于厂房西侧，面积约200m2. 半成品区; 3处、设置于厂房北侧，面积约600m2. 漆料库; 位于车间北侧，面积约10m2，用于暂存漆料. 办公及生活设施; 办公室; 办公室布置于车间西南角，面积约160m2. 环保 设施; 废气治理; 焊接、切割烟尘：集气罩收集至1套固定式烟尘净化器处理后，再经1根15m高（编号DA001）排气筒排放。. 喷漆废气：密闭喷漆房，整体抽吸至1套“过滤棉+二级活性炭吸附脱附装置”处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放. 废水治理; 预处理池：（依托成都金泰运科技发展公司厂区已建，1座，有效容积约为30m3）. 车间油水分离器1个，钢制成品. 噪声治理; 厂房隔声、低噪声设备等. 固废处置; 车间东北侧设置一般固废暂存区，建筑面积10m2. 危废间1处：位于厂区北侧，面积约10m2. 地下水防渗; 危废间、漆料间、喷漆房重点防渗处理；. 车间内除重点和简单防渗区外一般防渗； 办公区地面简单防渗处理。. 三、本次验收监测内容 （1）废水处理设施检查、废水排放监测； （2）废气处理设施检查、废气排放监测； （3）厂界环境噪声排放监测； （4）固体废物处置情况检查 （5）环境管理检查； （6）公众意见调查； （7）风险事故防范措施落实情况及应急预案检查。 四、项目概况 1、项目名称、性质及地点 建设项目名称：长河同创环保设备生产线技术改造项目 建设单位：四川长河同创环境技术有限公司 建设地点：成都市金堂县赵镇街道石子岭路99号 建设性质：改扩建 劳动定员：环评劳动定员45人，实际与环评一致。 工作制度：环评年工作时间为260天，1班制，每班实行8h工作制。项目实际与环评一致。 - 外环境关系 - 本项目租赁成都金泰运科技发展有限公司厂房进行生产，四周为成都金泰运科技发展有限公司厂区，厂区内分布有成都鼎和热能环保设备有限公司、成都泓为风机有限公司。 金泰运厂区以外：北侧76m处为成都格瑞特高压容器有限责任公司、245m处为四川华山建筑有限公司、305m处为中粮仓库；项目东北120m处为陈家院子（居民）；东侧22m处为四川五盛药业有限公司，370m处为赖家院子（居民）；东南侧208m处为成都市恒达纺织品有限公司、325m处为成都禾隆新材料有限公司；南侧90m为成都中节能反光材料有限公司、成都锦兴机电有限责任公司；西南侧110m为四川川锅锅炉有限责任公司、95m处为成都瑞致电工钢有限责任公司；西北180m处为兴淮管业。 项目建设位置与环评拟建位置一致，环评至验收期间外环境敏感点无变化。项目外环境关系见附图2。 3、建设规模、内容 本项目建设规模、建设内容对比见表1-2。 表1-2 建设规模、建设内容对比 建设规模. 环评设计建设规模; 实际建设及验收情况; 备注. 项目总投资1350万元，项目租赁成都金泰运科技发展公司厂房，厂房面积11810m2（办公740m2，厂房11070m2）。项目为污水处理设备生产，项目建成后年产污水处理设备5100件（包括智能一体化污水处理设备400件、污水处理配套设施4700件）。; 项目总投资1350万元，项目租赁成都金泰运科技发展公司厂房，厂房面积11810m2（办公740m2，厂房11070m2）。项目为污水处理设备生产，项目建成后年产污水处理设备5100件（包括智能一体化污水处理设备400件、污水处理配套设施4700件）。; 与环评一致. 建设内容. 环评设计建设内容; 实际建设及验收情况; 备注. ①主体工程（1层建筑，布置机加区、剪板折弯区、切割区、焊接打磨区、喷漆房那个、抛丸区、锯床、原料区、半成品区、成品区）；②公辅工程（依托厂区已建供电、供水、排水）；③办公生活设施（厂房内搭建办公室）；④仓储工程（原料区、成品区）；⑤环保工程（依托成都金泰运科技发展公司厂区已建预处理池；集气罩、烟尘净化器、布袋除尘器、二级活性炭，3根15m高排气筒、危废暂存间等）; ①主体工程（1层建筑，布置机加区、剪板折弯区、切割区、焊接打磨区、喷漆房那个、锯床、原料区、半成品区、成品区）；②公辅工程（依托厂区已建供电、供水、排水）；③办公生活设施（厂房内搭建办公室）；④仓储工程（原料区、成品区）；⑤环保工程（依托成都金泰运科技发展公司厂区已建预处理池；集气罩、烟尘净化器、二级活性炭，2根15m高排气筒、危废暂存间等）; 目前未建设抛丸机，若建设，后期另行验收. 4、建设项目组成及主要环境问题 环评及实际建设项目组成及主要环境问题见表1-3。 表1-3 项目组成对比表 类别; 名称; 建设内容和规模; 验收建设内容; 环境污染. 主体 工程; 车间; 项目租赁厂房为1层建筑，车间内布置机加工区（面积约240m2）、剪板折弯区（面积约80m2）、切割区（2处，面积合计约300m2）、焊接打磨区（3处，面积合计约900m2）、喷漆房（1个，17m*8m*5.2m）、组装区（面积约500m2）、锯床区（面积100m2）、原料区、半成品区、成品区； 技术改造项目则在在东北空置区域布置抛丸（面积约70m2），并在相应功能区安装激光落料线、折弯机、激光切管机各1台。其余不发生变化。; 目前未建设抛丸机。后期建设则另行验收。; 废水 噪声、固废、废气. 公辅 工程; 供电; 市政供电; 与环评一致; /. 供水; 市政管网供水; 与环评一致; /. 排水; 厂区配套雨污管网; 与环评一致; /. 仓储 工程; 原料区; 4处、设置于厂房各加工区旁，用于暂时堆放待加工材料，面积约1000m2; 与环评一致; /. 成品区; 1处、设置于厂房西侧，面积约200m2; 与环评一致; /. 半成品区; 3处、设置于厂房北侧，面积约600m2; 与环评一致; /. 漆料库; 位于车间北侧，面积约10m2，用于暂存漆料; 与环评一致; 风险. 办公及生活设施; 办公室; 办公室布置于车间西南角，面积约160m2; 与环评一致; 生活污水 生活垃圾. 环保 设施; 废气治理; 焊接切割烟尘：集气罩收集至1套固定式烟尘净化器处理后，再经1根15m高（编号DA001）排气筒排放; 与环评一致; --. 抛丸粉尘：自带收尘设施收集至1套布袋除尘器处理后，再经1根15m高（编号DA002）排气筒排放; 目前未建设抛丸机。后期建设则另行验收; --. 喷漆废气：密闭喷漆房，整体抽吸至1套“过滤棉+二级活性炭吸附脱附装置”处理后通过1根15m排气筒（DA003）排放; 与环评一致; 废活性炭. 废水治理; 预处理池：（依托成都金泰运科技发展公司厂区已建，1座，有效容积约为30m3）; 与环评一致; 污泥. 车间油水分离器1个，钢制成品; 与环评一致; 油泥. 噪声治理; 厂房隔声、低噪声设备等; 与环评一致; 噪声. 固废处置; 车间东北侧设置一般固废暂存区，建筑面积10m2; 与环评一致; 固废. 位置变化至车间东北侧，面积约5m2，危废间内设置抽风口抽吸室内废气，少量逸散废气经抽风管道抽吸至喷漆有机废气净化设施（二级活性炭）内处理，再经DA003排气筒排放; 危废间设置于厂房外东北侧，危废均密闭袋装/桶装暂存，同时项目选用水性漆，无有机溶剂使用。危废间挥发废气极少，暂未配置废气抽吸净化设施; 风险. 地下水防渗; 危废间、漆料间、喷漆房重点防渗处理；; 与环评一致; /. 车间内除重点和简单防渗区外一般防渗； 办公区地面简单防渗处理。; 与环评一致. 5、主要设备清单 项目主要设备清单对照表见表1-4。 表1-4 项目主要设备对照表 序号; 主要生产单元; 主要生产设施; 环评数量; 验收实际设备单; 备注. 1; 机械加工单元; 光纤激光切割机; 1; 1; 与环评一致. 2; 开平激光落料线; 1; 1; 与环评一致. 3; 激光切管机; 1; 1; 与环评一致. 4; 等离子切割机; 3; 3; 与环评一致. 5; 金属带锯床; 2; 2; 与环评一致. 6; 铝型材圆锯机; 1; 1; 与环评一致. 7; 金属圆锯机; 1; 1; 与环评一致. 8; 型材切割机; 1; 1; 与环评一致. 9; 剪板机; 1; 1; 与环评一致. 10; 数控液压折弯机; 2; 2; 与环评一致. 11; 多功能滚动弯管机; 1; 1; 与环评一致. 12; 柔性全自动折弯机; 1; 1; 与环评一致. 13; 龙门铣床; 1; 1; 与环评一致. 14; 台式攻丝机; 1; 1; 与环评一致. 15; 台式钻床; 1; 1; 与环评一致. 16; 摇臂钻床; 1; 1; 与环评一致. 17; 立式转塔铣床; 1; 1; 与环评一致. 18; 立式开降台铣床; 1; 1; 与环评一致. 19; 台式压力机; 1; 1; 与环评一致. 20; 车床; 1; 1; 与环评一致. 21; 智能伺服电动攻丝机; 1; 1; 与环评一致. 22; 角磨机; 10把; 10把; 与环评一致. 23; 台式砂轮机; 1; 1; 与环评一致. 24; 光纤激光打标机; 1; 1; 与环评一致. 25; 电动绞圆机; 1; 1; 与环评一致. 26; 手动绞圆机; 1; 1; 与环评一致. 27; 氩弧焊机; 7; 7; 与环评一致. 28; 电焊机; 3; 3; 与环评一致. 29; 二保焊机; 15; 15; 与环评一致. 30; 拉丝机; 1; 1; 与环评一致. 31; 抛丸机; 1; 0; 目前未建设抛丸机。后期建设则另行验收. 32; 喷漆单元; 水性喷涂房; 1; 1; 与环评一致. 33; 辅助单元; 空压机; 2; 2; 与环评一致. 34; 行车（5吨）; 2; 2; 与环评一致. 35; 行车（10吨）; 2; 2; 与环评一致. 6、主要原辅材料 验收试剂用量同环评一致，项目实际主要原辅材料对照表见表1-5。 表1-5 项目实际主要原辅材料对照表 序号; 类别; 名称; 年用量; 实际用量; 备注. 1; 原 辅 料; 钢板; 805t; 805t; 与环评一致. 2; 镀锌板; 55t; 55t; 与环评一致. 3; 钢型材; 550t; 550t; 与环评一致. 4; 螺丝螺帽; 1.1t; 1.1t; 与环评一致. 5; 成品配件; 5100套; 5100套; 与环评一致. 6; 水性底漆; 2.57t; 2.57t; 与环评一致. 7; 水性面漆; 2.12t; 2.12t; 与环评一致. 8; 焊丝; 8.5t; 8.5t; 与环评一致. 混合气体; 1010; 1010; 与环评一致. 9; 氧气; 85瓶; 85瓶; 与环评一致. 10; 氮气; 4010; 4010; 与环评一致. 11; 氩气; 105瓶; 105瓶. 12; 钢丸; 0.3t; 0.3t; 与环评一致. 13; 润滑油; 0.5; 0.5; 与环评一致. 14; 液压油; 0.5; 0.5; 与环评一致. 15; 切削液; 0.5t; 0.5t; 与环评一致. 16; 活性炭（废气系统）; 4t; 4t; 与环评一致. 17; 过滤棉（废气系统）; 1.2t; 1.2t; 与环评一致. 18; 能源; 自来水; 1768m3; 1768m3; 与环评一致 结合实际有所浮动. 19; 电; 20万kW.h; 20万kW.h. 7、项目水平衡图 水平衡图如下： 图1-1 厂区水平衡图 8、项目变动情况 项目已建设内容与环评一致，对比关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）项目无重大变动情况。 9、生产工艺简述 （1）智能一体化污水处理设备 项目内仅为外壳、紧固件等金属件的加工，电机等各类配件均外购成品，并于项目内组装。项目产品的生产工艺均为钢材下料、组装、焊接，抛丸、喷漆等。 图1-1 智能一体化污水处理设备生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 1）切割下料 按需利用激光切割机、等离子切割机、带锯机、圆锯机、剪板机对钢板、钢管进行下料，得到符合图纸要求的尺寸。该工序产生的污染物主要为噪声、废边角料、激光/等离子切割烟尘、型材切割粉尘；带锯床上废切削液、含油金属屑。 2）卷圆、折弯、车型、钻孔、攻丝 ①卷圆：需要卷圆的部件利用绞圆机造型，根据图纸调整卷圆使其达到所需的要求。该工序产生的污染物主要为噪声。 ②折弯：需要折弯的部件利用折弯机进行折弯，根据图纸调整折弯参数，使其达到所需的要求。该工序产生的污染物主要为噪声。 ③车型：随后按需进行车铣孔，得到需求外形、孔洞；该工序产生的污染物主要为噪声、废边角料、废切削液、含油金属屑。 ④钻孔：按需使用台钻钻孔，该工序产生的污染物主要为噪声、废边角料。 ⑤攻丝：按需在表面攻丝（拉丝）。该工序产生的污染物主要为噪声、废边角料。 3）焊接组装、打磨 焊接：按设计将各部件焊接组装，项目焊接主要为二保焊、氩弧焊；此工序产生的污染物主要为：噪声、焊接烟尘、焊渣。 打磨：焊接后人工利用角磨机将焊缝打磨平整。此工序产生的污染物主要为：噪声、打磨粉尘。 4）喷漆、自然晾干/烘干 工件于漆房内（拟设置1间喷漆房，17m×8m×5.2m）进行喷漆处理，漆料全部使用水性漆。喷漆在密闭的喷漆房内进行，喷漆房设置1个喷枪。 项目对抛丸后的工件进行喷漆，水性漆料来厂后直接使用，不需调漆。喷漆方式采用干式喷涂法，喷漆2道（底漆、面漆）。结合喷涂经验，项目平均喷漆时间约1h，漆完成后在喷漆房内进行自然晾干或电烘干，晾干/烘干时间约3h左右。成品漆使用前密闭堆放于漆料库内。 此工序产生的污染物主要为：噪声、喷漆废气。 5）根据客户需求，部分外壳外委喷塑。 6）总装、成品入库 喷漆好的工件进行总装，人工按设计将各部件、各配件组装在一起。最后成品打包入库、外售。 - （2）污水处理配套设施 - 项目内均为钢材下料、组装、焊接、打磨等。不同产品外形，配件不同； 项目内仅为外壳、紧固件等金属件的加工，电机等各类配件均外购成品，并于项目内组装。生产流程见图2-2。 图1-2 污水处理配套设施生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 1）切割下料 按需利用激光切割机、等离子切割机、带锯机、圆锯机、剪板机对钢板、钢管进行下料，得到符合图纸要求的尺寸。 该工序产生的污染物主要为噪声、废边角料、激光/等离子切割烟尘、型材切割粉尘；带锯床上废切削液、含油金属屑。 2）卷圆、折弯、车型、钻孔、攻丝 ①卷圆：需要卷圆的部件利用绞圆机造型，根据图纸调整卷圆使其达到所需的要求。该工序产生的污染物主要为噪声。 ②折弯：需要折弯的部件利用折弯机进行折弯，根据图纸调整折弯参数，使其达到所需的要求。该工序产生的污染物主要为噪声。 ③车型：随后按需进行车铣孔，得到需求外形、孔洞；该工序产生的污染物主要为噪声、废边角料、废切削液、含油金属屑。 ④钻孔：按需使用台钻钻孔，该工序产生的污染物主要为噪声、废边角料。 ⑤攻丝：按需在表面攻丝（拉丝）。该工序产生的污染物主要为噪声、废边角料。 3）焊接组装、打磨 焊接：按设计将各部件焊接组装，项目焊接主要为二保焊、氩弧焊；此工序产生的污染物主要为：噪声、焊接烟尘、焊渣。 打磨：焊接后人工利用角磨机将焊缝打磨平整。此工序产生的污染物主要为：噪声、打磨粉尘。 4）总装、成品入库 人工按设计将各部件、各配件组装在一起。最后成品打包入库、外售。

表三                                     污染物治理排放

一、主要污染源、污染物处理和排放流程 1、项目主要污染源 （1）废气：主要为焊接烟尘、切割烟尘、喷漆废气、型材切割及打磨金属粉尘、抛丸粉尘； （2）废水：主要为生活污水、地面清洁及职工洗手废水； （3）噪声：主要为设备运行时的机械噪声； （4）固体废物：主要为生活垃圾、废边角料、废包装材料、除尘器收集灰及地面清扫粉尘、焊渣、废钢丸、废润滑油、废液压油、废油桶、废含油手套、废活性炭、车间油水分离器油污、废过滤棉、废漆料桶、漆渣等。 2、项目污染物治理及排放 （1）废气治理及排放 ①焊接烟尘、切割烟尘 环评提出的措施： 焊接烟尘：固定焊接工位，并在工位上方设置集气罩收集烟尘；激光、等离子切割机配置有下吸风管道抽吸烟尘；焊接切割烟尘经收集后，统一通过管道连通到1套固定式烟尘净化器处理，处理后烟尘由1根15m高排气筒（编号DA001）排放。 验收实际措施： 与环评一致。 ②抛丸粉尘 环评提出的措施： 抛丸机工作时为密闭状态；抛丸机内设有吸尘口并与除尘系统相连，抛丸机配套有布袋除尘器，粉尘经自带布袋除尘器处理后再经1根15m高排气筒排放（编号DA002）排放。 验收实际措施： 目前还未抛丸机，抛丸委外进行，目前无抛丸粉尘产生。 ③喷漆废气 环评提出的措施： 设置有1间喷漆房，喷漆、晾干/烘干（无调漆工序）时保持全密闭状态。喷漆废气经房体整体抽风系统收集后经1套“过滤棉+二级活性炭吸附处理”净化后废气经1根15m高排气筒（编号DA003）排放。 验收实际措施： 与环评一致。 ④型材切割及打磨金属粉尘 环评提出的措施： 型材切割机下料、角磨机打磨焊缝过程产生的少量粉尘，该类粉尘质量较重，易自然沉降，营运期及时清扫车间地面。 验收实际措施：与环评一致。 （2）废水治理及排放 项目营运期外排废水为生活污水、地面清洁及职工洗手废水。 环评提出的措施： 生活污水、地面清洁及职工洗手废水（经过油水分离器预处理后）一起依托金泰公司厂区已建预处理池处理，处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经园区污水管网进入金堂县县城生活污水处理厂处理达标后，排入沱江。 验收实际措施： 与环评一致。 （3）噪声治理及排放 本项目产噪设备主要为各类机械产生的机械噪声。 项目在实际生产过程中采取措施为：通过建筑隔声、加强设备的维护和保养等措施进行降噪处理。 （4）固体废物治理 固废处理措施对比表。 表2-1 固体废物产生及处置措施 废渣名称; 固废性质; 环评拟定治理措施; 验收时实际治理措施. 生活垃圾; 一般固废; 环卫部门统一清运; 与环评一致. 废边角料、废包装材料; 收集后外售废品回收站综合利用; 与环评一致. 焊渣. 废钢丸. 除尘器收集灰及地面清扫粉尘. 废切削液、含油金属屑、废润滑油、废液压油; 危险固废; 交有相应危废资质的单位处置; 与环评一致（目前与成都川蓝环保科技有限责任公司签订协议）. 废油桶. 车间油水分离器油污. 废含油手套. 废活性炭. 废过滤棉. 废漆料桶. 漆渣. 二、污染源及处理设施对照表 该项目污染源及处理设施对照见表2-2。 表2-2 污染源及处理设施对照表 污染 类型; 污染物; 环保措施（设施）. 环评设计; 实际建设. 大气污染物; 焊接烟尘、切割烟尘; 焊接烟尘：固定焊接工位，并在工位上方设置集气罩收集烟尘；激光/等离子切割机设置下吸风管道，用于抽吸烟尘。焊接切割烟尘经收集后，统一通过管道连通到1套固定式烟尘净化器处理，处理后烟尘由1根15m高排气筒（编号DA001）排放。; 与环评一致. 抛丸粉尘; 抛丸机内设有吸尘口，与除尘系统相连，抛丸机配套有布袋除尘器，粉尘经自带布袋除尘器处理后再经1根15m高排气筒（编号DA002）排放。; 目前还未建设抛丸机，尚未产生抛丸粉尘. 喷漆废气; 设置有1间喷漆房，喷漆、晾干/烘干时保持全密闭状态。喷漆废气经房体整体抽风系统收集后经1套“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后废气经1根15m高排气筒（编号DA003）排放; 与环评一致. 型材切割及打磨粉尘; 型材切割机下料、角磨机打磨焊缝过程产生的少量粉尘，该类粉尘质量较重，易自然沉降，营运期及时清扫车间地面; 与环评一致. 危废间废气; 项目危废间需密闭并设置抽风管道抽吸室内废气，各类危废密闭暂存，少量逸散废气经抽风管道抽吸至独立的一套一级活性炭装置内处理后，无组织扩散。; 危废密闭袋装\桶装存放，且项目使用水性漆，项目无有机溶剂类危废产生，危废间极少挥发废气，目前未采取抽吸措施。. 水污染物; 生活污水、地面清洁及职工洗手废水; 生活污水、地面清洁及职工洗手废水（经过油水分离器预处理后）一起依托金泰公司厂区已建预处理池处理，处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经园区污水管网进入金堂县县城生活污水处理厂处理达标后，排入沱江。; 与环评一致. 噪声; 设置墙体隔声，选用低噪声设备等; 与环评一致. 固废; 废边角料、废包装材料、除尘器收集灰及地面清扫粉尘、焊渣、废钢丸; 统一收集后外售至废品回收站; 与环评一致. 生活垃圾; 交由当地环卫部门清运处置; 与环评一致. 废切削液、含油金属屑、废润滑油、废液压油、废油桶、车间油水分离器油污、废含油手套、废活性炭、废过滤棉、废漆料桶、漆渣; 暂存危废间，最终交有资质单位处置; 与环评一致，已签订危废处置协议（目前与成都川蓝环保科技有限责任公司签订协议）. 地下水防范措施; 危废间重点防渗：地面采用防渗混凝土+2mm厚HDPE膜； 喷漆房、漆料库重点防渗处理：租赁厂房现有地面为防渗混凝土+金刚砂地坪，漆料库地面设置金属托盘； 生产厂房内除重点和简单防渗区外其他区域一般防渗：租赁厂房采用混凝土硬化地面+金刚砂地坪； 车间办公室简单防渗：租赁厂房采用混凝土硬化地面+金刚砂地坪。; 危废间采用防渗混凝土硬化+瓷砖铺底。并设置金属托盘。其余与环评一致。. 风险防范措施; 标识标牌；消防设施；危废间/漆料库设置钢制托盘、应急空桶；建立和完善各级安全生产责任制等; 与环评一致. 三、主要环保投资 表2-3 项目环保投资一览表 污染源; 环评设计; 验收时实际建设. 治理措施; 投资 (万元); 措施; 投资 (万元). 废水; 生活污水、地面清洁及职工洗手废水; 预处理池1座，30m3/座; --; 与环评一致; --. 油水分离器1个; 0.1; 与环评一致; 0.1. 废气; 焊接切割烟粉尘; 集气罩、1套固定式烟尘净化器、1根15m高排气筒; 6; 与环评一致; 6. 抛丸粉尘; 自带吸风系统、1套布袋除尘器、1根15m高排气筒; 2; 目前还未建设抛丸机，还无粉尘产生; --. 喷漆废气; 密闭喷漆房（1间）整体抽风系统收集后经1套“过滤棉+二级活性炭吸附装置” ，15m高排气筒1根； 喷涂后的工件不得在喷漆间外固化。; --; 与环评一致; --. 打磨及型材切割金属粉尘; 质量较重，自然沉降、及时清扫车间地面; --; 与环评一致; --. 按相关要求在重污染天气下进行相应管控；危废间设置抽风设施，将危废间内逸散废气抽吸至一级活性炭处理后，在无组织扩散。; 1; 危废密闭袋装\桶装存放，且项目使用水性漆，项目无有机溶剂类危废产生，危废间极少挥发废气，目前未采取抽吸措施。; --. 噪声; 加强管理、厂房墙体隔声、距离衰减，加强维护等; 1; 与环评一致; 1. 固废; 一般固废区1处，面积约5m2; --; 与环评一致; --. 危废间1间，面积5m2，重点防渗，危废分区堆放，分区标识，并设置台账等; 1; 与环评一致; 1. 地下水防范措施; 危废间、漆料库重点防渗；; 1; 与环评一致; 1. 喷漆房重点防渗；; --; 与环评一致; --. 生产车间除重点及简单防渗区外其余区域一般防渗; --; 与环评一致; --. 风险防范措施; 标识标牌；消防设施；危废间/漆料库设置钢制托盘、应急空桶；建立和完善各级安全生产责任制等; 2; 与环评一致; 2. 合计; 14.1; /; 11.1.

表四                                环评结论、建议及要求

一、环评主要结论 1、产业政策的符合性 项目为水处理环保设备生产，根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），项目属于C3591环境保护专用设备制造。项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的鼓励、限制和淘汰类项目，但项目符合国家法律法规和政策规定，属于允许类。 同时，本项目以川投资备【2412-510121-07-02-700574】JXQB-1081 号在金堂县经济科技和信息化局备案。 因此，本项目符合国家相关产业政策要求。 2、规划及选址符合性分析 项目系租赁成都金泰运科技发展公司厂房，位于金堂县赵镇石子岭99号。根据地块不动产权证书，项目所在地块用地性质为工业用地。同时，结合区域国土空间规划图，项目所在地块的用地性质为工业用地。 项目位于赵镇街道石子岭路99号，属于工业园区范围内，项目属于环保设备生产制造，产品用于污水治理，项目符合园区产业定位。项目位于迎宾大道以东，距离沱源小区约880m。项目无生产废水外排，污水进入市政污水管网处理。项目不属于禁止引入类项目，本项目与四川金堂工业园区规划环境影响跟踪评价相符。 项目周围50m范围内无噪声敏感点存在，500m范围内大气敏感点为东北120m、东侧370m住户。本项目主要为金属设备（环保专用设备）生产，生产过程中产生有机废气、粉尘经处理后高空排放，噪声经隔声降噪后对环境影响甚微，外排废水进入市政污水管网，可达标排放。本项目与周边环境相容，项目选址合理。 3、区域环境质量 根据《2024年金堂县环境空气质量状况》，金堂县主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。因此本项目所在区域为达标区；监测区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）二级标准要求。 根据《2024年金堂县地表水环境质量状况》金堂县沱江水系共设置省控及以上地表水监测断面6个，2024实际监测6个，其中省控河流监测断面2个，国控河流监测断面4个。2024年监测结果表明，沱江水系金堂段地表水总体为Ⅲ类水质。其中Ⅱ类水质断面3个，占50.0%；Ⅲ类水质断面3个，占50.0%。无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。项目受纳受体为沱江，属于沱江水系，沱江水质可达Ⅲ类水体标准。 二、项目环评结论 项目符合国家的产业政策，选址合理，项目在施工期及运营期将会对环境产生一定的影响，通过环评提出的防治、管理及监控措施后，可实现污染物达标排放，环境影响控制在可接受范围内，本环评认为，在强化管理、切实落实本环评提出的各项环保措施、严格执行“三同时”制度，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护角度考虑，本项目环境影响可行。 三、建议 1、认真落实环评提出的废气、废水、噪声、固废等治理措施，实现污染物达标排放。 2、企业须有专人负责环境保护工作，严格实施厂区环境管理，加强处理设备和处置设施的维护管理，确保环境保护设施的正常运转。 3、关心并积极听取受环境影响的附近单位的反映，接受当地环境保护部门的监督和管理。 四、环评批复 项目已取得环评批复（金环承诺环评审〔2025〕17号），批复主要内容如下： 你公司应当严格落实报告表提出的防治污染和防止生态破坏的措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目主体工程和环保设施竣工后，按照原环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等相关法律法规规定做好验收工作，合格后方可正式投入生产或者使用。 详见环评批复。

表五                                       验收监测标准

环评标准与验收标准对照表见下表： 表4-1 环评、验收监测执行标准对照表 类别; 环评使用标准; 验收监测标准. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值. 项目; 限值; 项目; 限值. PH; 6-9; PH; 6-9. COD; 500mg/L; COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L; BOD5; 300mg/L. 氨氮; 45mg/L（参照GB/T31962-2015）; 氨氮; 45mg/L（参照GB/T31962-2015）. 总磷; 8mg/L（参照GB/T31962-2015）; 氨氮; 8mg/L（参照GB/T31962-2015）. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准. 项目; 限值; 项目; 限值. 颗粒物（无组织）; 1.0mg/m3; 颗粒物（无组织）; 1.0mg/m3. 颗粒物（有组织）; 3.5 kg/h; 颗粒物（有组织）; 3.5 kg/h. 120 mg/m3; 120 mg/m3. 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5标准限值; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5标准限值. VOCs（有组织）; 3.4 kg/h; VOCs（有组织）; 3.4 kg/h. 60mg/m3; 60mg/m3. VOCs（无组织）; 2.0mg/m3; VOCs（无组织）; 2.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 项目; 限值dB（A）; 项目; 限值dB（A）. 昼间; 65; 昼间; 65. 夜间; 55; 夜间; 55. 固体废物; 一般固废：贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）中相关规定要求。; 一般固废：贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）中相关规定要求。. 表4-1中排放浓度均指污染物的最高允许排放限值。

表六                                       验收监测结果

一、验收监测分析质量控制和质量保证 监测质量保证和质量控制按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 1、现场采样和测试均严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行了详细的记录。 2、验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，优先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定，符合采样要求。 3、验收监测采样和分析人员，均获得环境监测资质合格证，持证上岗。 4、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样器在进场前对气体分析、采样器流量计等均进行校核 5、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：分析时使用的声级计经计量部门检定、并在有效期间内，测定前后对噪声仪进行了校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 6、采样记录及分析结果：验收监测的采样记录及分析测试结果，均按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行了三级审核。 二、工况情况 验收监测期间，该项目主体工程和环保设施连续、稳定、正常运行，满足验收监测的要求，验收期间实际生产能力达到设计生产规模，工况符合满足验收监测条件。 三、监测内容 本次验收对项目的废气、废水、噪声进行了监测。 ### 1、废气监测 （1）监测点位、时间、频次 本次验收共布置2个有组织废气监控点，4个无组织废气监控点。项目废气监测点位见附图，废气采样布点、监测项目、监测频率见表5-1。 表5-1 废气采样布点及监测 污染源位置; 采样时间; 监测项目; 监测频次. # 无组织; 1#项目东侧厂界外上风向; 2026年1月26日~2026年1月27日; 非甲烷总烃、总悬浮颗粒物; 每天4次，监测2天. 2#项目东北侧厂界外下风向. 3#项目北侧厂界外下风向. 4#项目西北侧厂界外下风向. # 有组织; 1#焊接烟尘排放口（DA001）; 颗粒物; 每天3次，监测2天. 2#喷漆废气排放口（DA002）; 颗粒物、非甲烷总烃. ### （2）分析方法 废气监测分析方法见表5-2。 表5-2 废气监测分析方法 类别; 监测项目; 监测方法及依据; 检出限. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 重量法 HJ 1263-2022; /. 非甲烷总烃; 气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 有组织废气; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996及修改单; /. 非甲烷总烃; 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07mg/m3. ### （3）废气监测结果及评价 ### 表5-3 有组织废气监测结果 监测点位; 采样日期; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 1#焊接烟尘排放口（DA001）; 2026.1.26; 标干流量（m3/h）; 1487; 1373; 1582; /; /. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; <20; <20; <20; <20; 120. 排放速率（kg/h）; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 3.5. 2026.1.27; 标干流量（m3/h）; 1581; 1764; 1670; /; /. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; <20; <20; <20; <20; 120. 排放速率（kg/h）; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 3.5. 2#喷漆废气排放口（DA002）; 2026.1.26; 标干流量（m3/h）; 8239; 8683; 7963; /; /. VOCs; 排放浓度（mg/m3）; 2.39; 2.38; 2.48; 2.42; 60. 排放速率（kg/h）; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 3.4. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; <20; <20; <20; <20; 120. 排放速率（kg/h）; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 3.5. 2026.1.27; 标干流量（m3/h）; 8917; 8456; 8668; /; /. VOCs; 排放浓度（mg/m3）; 2.38; 2.38; 2.43; 2.40; 60. 排放速率（kg/h）; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 3.4. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; <20; <20; <20; <20; 120. 排放速率（kg/h）; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 3.5. 表5-4 无组织废气（颗粒物）监测结果 采样 日期; 采样点位; 检测 项目; 检测结果; 标准限值; 结果评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2026.1.26; 1#项目东侧厂界外上风向; 总悬浮颗粒物; 0.089; 0.077; 0.082; 0.075; 1.0mg/m3; 达标. 2#项目东北侧厂界外下风向; 0.134; 0.139; 0.129; 0.120; 达标. 3#项目北侧厂界外下风向; 0.107; 0.117; 0.125; 0.112; 达标. 4#项目西北侧厂界外下风向; 0.130; 0.124; 0.115; 0.119; 达标. 2026.1.27; 1#项目东侧厂界外上风向; 0.085; 0.079; 0.082; 0.077; 达标. 2#项目东北侧厂界外下风向; 0.117; 0.122; 0.129; 0.120; 达标. 3#项目北侧厂界外下风向; 0.107; 0.115; 0.100; 0.107; 达标. 4#项目西北侧厂界外下风向; 0.119; 0.114; 0.124; 0.119; 达标. 表5-4 无组织废气（VOCs）监测结果 采样日期; 采样点位; 检测 项目; 检测结果; 最大值; 标准限值; 结果评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值. 2026.1.26; 1#项目东侧厂界外上风向; 非甲烷总烃; 1.00; 0.86; 0.89; 0.92; 0.92; /; 2.0mg/m3; /. 2#项目东北侧厂界外下风向; 0.88; 0.93; 0.95; 0.92; 0.92; 0.93; 达标. 3#项目北侧厂界外下风向; 0.94; 0.90; 0.93; 0.95; 0.93. 4#项目西北侧厂界外下风向; 0.89; 0.94; 0.94; 0.94; 0.93. 2026.1.27; 1#项目东侧厂界外上风向; 0.91; 0.90; 0.91; 0.99; 0.93; /; /. 2#项目东北侧厂界外下风向; 0.90; 0.99; 1.01; 0.93; 0.96; 0.96; 达标. 3#项目北侧厂界外下风向; 0.89; 0.87; 0.88; 0.90; 0.88. 4#项目西北侧厂界外下风向; 0.94; 0.91; 0.99; 0.99; 0.96. 2、废水 （1）监测点位、时间、频次 项目共布置1个废水监测点，废水采样布点、监测项目、监测频率见表5-5。 表5-5 废水采样布点及监测 污染源位置; 采样时间; 监测项目; 监测频次. 1#厂区生活污水排口; 2026年1月26日~ 2026年1月27日; pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、总磷; 每天4次 连续监测2天. （2）分析方法 废水监测分析方法见表5-6。 表5-6 废水监测分析方法 类别; 监测项目; 监测方法及依据; 检出限. 污水; pH; 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020; /. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89; /. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 HJ 505-2009; 0.5mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89; 0.01mg/L. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 0.06mg/L. （3）废水监测结果及评价 表5-7 项目总排口废水监测结果 采样日期; 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2026.1.26; 1# 厂区生活污水排口; pH; 无量纲; 6.7; 6.8; 6.8; 6.7; 6-9. 悬浮物; mg/L; 6; 6; 7; 7; 400. 化学需氧量; mg/L; 17; 16; 16; 16; 500. 五日生化需氧量; mg/L; 3.5; 3.1; 3.0; 3.2; 300. 氨氮; mg/L; 1.23; 1.24; 1.25; 1.25; 45. 总磷; mg/L; 0.20; 0.19; 0.20; 0.21; 8. 石油类; mg/L; 0.42; 0.44; 0.57; 0.53; 20. 2026.1.27; pH; 无量纲; 6.8; 6.9; 6.8; 6.7; 6-9. 悬浮物; mg/L; 6; 6; 8; 7; 400. 化学需氧量; mg/L; 15; 15; 15; 15; 500. 五日生化需氧量; mg/L; 3.2; 3.1; 3.3; 3.2; 300. 氨氮; mg/L; 1.21; 1.23; 1.26; 1.25; 45. 总磷; mg/L; 0.22; 0.21; 0.21; 0.20; 8. 石油类; mg/L; 0.51; 0.52; 0.53; 0.42; 20. 3、噪声监测 （1）监测点位、监测时间、频率 项目夜间不生产，因此在项目厂界布设4个厂界昼间噪声监测点，连续监测2天，每天昼间监测1次。噪声监测点位见附图。 （2）监测项目 厂界噪声。 （3）监测方法 厂界噪声监测方法：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 （3）噪声监测结果及评价 表5-8 厂界噪声监测结果单位：dB(A) 监测日期; 监测点位; 监测结果dB(A); 标准限值dB(A). 昼间. 2026.1.26; 1#项目西南侧厂界外1m，高1.3m; 56.2; 昼间≤65. 2#项目西北侧厂界外1m，高1.3m; 56.9. 3#项目东北侧厂界外1m，高1.3m; 62.8. 4#项目东北侧厂界外1m，高1.3m; 63.2. 2026.1.27; 1#项目西南侧厂界外1m，高1.3m; 58.2. 2#项目西北侧厂界外1m，高1.3m; 55.6. 3#项目东北侧厂界外1m，高1.3m; 62.4. 4#项目东北侧厂界外1m，高1.3m; 63.4. 四、监测结果评价 验收监测期间：厂区废水排口废水中氨氮、总磷低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限制要求，其余指标的监测结果符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 验收监测期间：项目厂界噪声监测点的昼间噪声在55.6~63.4dB(A)之间，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 验收监测期间：有组织废气中颗粒物检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他二级排放限值；VOCs检测结果符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3“表面涂装”排放限值。 无组织废气总悬浮颗粒物检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中其他无组织排放监控浓度限值；VOCs检测结果符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中其他排放限值。 五、固废废物处置检查 表5-9 固废产生量及处置情况 废渣名称; 固废性质; 验收时实际治理措施. 生活垃圾; 一般固废; 环卫部门统一清运. 废边角料、废包装材料、除尘器收集灰及地面清扫粉尘、焊渣、废钢丸; 收集后外售废品回收站综合利用. 废切削液、含油金属屑、废润滑油、废液压油、废油桶、车间油水分离器油污、废含油手套、废活性炭、废过滤棉、废漆料桶、漆渣; 危险固废; 交有相应危废资质的单位处置（目前与成都川蓝环保科技有限责任公司签订协议）. 所有固废均得到合理处置，不会造成二次污染。 ## 六、总量控制指标检查 废水：外排废水进入预处理池，经预处理池处理后依托金泰公司厂区预处理池排口进入市政污水管网。项目在实际排放总量计算中以验收期间COD、NH3-N、TP平均浓度计算。 废气：实际排放总量计算方法：项目在实际排放总量计算中以验收期间平均排放速率进行计算。 表5-10 项目污染物总量控制指标 类别; 污染物; 批复总量; 实际验收项目排口总量. 废水（厂区排口）; COD; 0.753 t/a; 0.023t/a. NH3-N; 0.068 t/a; 0.002t/a. TP; 0.012 t/a; 0.0003t/a. 废气; VOCs; 0.076t/a（有组织）; 0.027t/a（有组织）. 总量计算结果如下： 废水： COD=废水量×验收检测平均浓度/106=1505.4t/a×15.5(mg/L)/106= 0.023t/a NH3-N =废水量×验收检测平均浓度/106=1505.4t/a×1.24(mg/L)/106= 0.002t/a TP=废水量×验收检测平均浓度/106=1505.4t/a×0.21(mg/L)/106= 0.0003t/a 废气 VOCs=验收监测实测平均排放速率×该工序实际工作时间=0.02（kg/h）*1040（h/a）/103÷81%=0.027t/a。 项目验收时废水、废气污染物排放总量均未超过环评审批总量。

表七                                       环境管理检查

一、环保审批手续情况检查 项目于2025年7月15日取得了环评批复（金环承诺环评审〔2025〕17号）。取得批复后于2025年9月开始建设，并于2026年1月建成并投入运行。 项目严格执行环保审批手续和三同时制度。在建设前期完成环评手续，取得环评批复；建设过程中环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。验收监测期间，所有环保设施均正常运行，满足验收条件。 二、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 厂内各环保设施运行正常、项目生产过程中实行环保设施专人管理制度，定期对各环保设施进行检查、维修。 三、环境保护档案管理情况检查 与本项目有关的各项环保档案资料（例如：环评报告、环评批复等批复和文件）均由办公室统一管理，负责登记归档并保管。 四、环保机构、人员及职责 公司成立了以厂长为组长，各部门负责人为成员的环境保护工作领导小组，同时规定该环保领导小组的主要职责。公司建立了较完善的环境保护管理体系，主要包括“三废”资源综合利用管理、各类环保设施运行管理制度、环保隐患排查制度等。 五、环境管理规章制度 公司颁布并实施《环境保护管理制度》《危废管理制度》，环保管理制度中明确了管理制度的目的、适用范围及其日常环保管理规定。环保机构为常设机构，相关人员各负其责。 六、环境风险防范应急预案和事故防范措施检查 厂区设有健全的物料管理办法，专人负责辅料的签收、验库、保存、使用等工作。厂区内已设置消防栓，配备灭火器。 七、周边环境情况检查 根据现场踏勘，项目外环境与环评阶段相比未发生较大变化。 八、工程变更情况 对照环评文件、环评批复和工程实际交工资料，项目实际建设未发生重大变化。 九、建设和试生产期间问题调查 本项目在建设期间和前期生产期间不存在环保投诉及违法行政处罚问题。 十、公众意见调查 1、调查目的 在建设项目竣工环境保护验收期间进行公众参与调查，广泛了解和听取民众的意见和建议，以便更好地执行国家制定的建设项目竣工环境保护验收相关的规章制定，促使企业进一步做好环境保护工作。 2、调查范围和方式 （1）现场张贴公示 调查内容：采用现场公示的形式，公示项目竣工日期和环保设施调试日期。 调查结果：公示期间未收到公众意见。 （2）问卷调查 项目位于工业园区内，在验收监测期间，监测人员走访周边职工，与各阶层群众进行交流，了解公司的建设和生产对当地环境及周围居民的影响，同时，发放10份调查问卷进行调查，收回有效调查表10份。 3、调查内容 公众意见调查表见表6-1。 表6-1 公众意见调查表 一、项目简介：四川长河同创环境技术有限公司建设的“长河同创环保设备生产线技术改造项目”位于成都市金堂县赵镇街道石子岭路99 号，项目已取得了的环境影响报告表的审查批复，现项目已建成，主体设施和环保设施运行稳定、正常。 二、建设规模：厂区年产污水处理设备5100件（包括智能一体化污水处理设备400件、污水处理配套设施4700件）。 三、污染治理情况：（1）大气防治措施：焊接切割烟尘经1套固定式烟尘净化器处理后，再经1根15m高（编号DA001）排气筒排放；喷涂有机废气经密闭喷漆房抽吸至1套“过滤棉+二级活性炭吸附脱附装置”处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放；（2）废水防治措施：生活污水、地面清洁及洗手废水依托租赁厂区已建预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后（氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）），进入金堂县县城生活污水处理厂处理达标后，排入沱江。（3）噪声防治措施：厂房隔声，选用低噪声的设备，加强对机器设备的日常维护等降噪措施，厂界均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准限值65dB(A)，夜间标准限值55dB(A)的要求。（4）固废防治措施：生活垃圾环卫部门清运，未沾染化学物质的废包材料一般固废外售综合利用；各类危险固废暂存危废暂存间，交有相应危废资质的单位处置。. 个人概况; 姓名、住址、联系方式、性别; 年 龄; 民 族; 职 业; 文化程度; 居住地域. 姓名： 性别： ①男 ②女 单位/住址： 联系方式：; ①30及以下 ②31~40岁 ③41~60岁 ④61岁以上; ①汉族 ②其他; ①干部 ②工人 ③农民 ④个体户; ①大、中专以上②高中 ③初中 ④小学; ①项目生活区②项目周围③其他地区. 你是否看见运营期间厂区排放黑烟？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 你认为运营期间厂界周边是否有异味？; ①很强; ②一般; ③无; ④不知道. 你是否看见运营期间固体废弃物随意丢弃？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 你是否看见运营期间废水乱排乱放吗？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 你认为产生的噪声对你生活有影响吗？; ①很大; ②一般; ③无. 你认为对环境影响的主要原因是; ①噪声; ②废气; ③废水; ④其他. 你认为该项目的环境保护工作怎样？; ①建设单位较为重视，采取有效措施减免环境影响，成效显著。; ②环保工作仍有欠缺，建议加强。. 你对本次项目环境保护工作的满意程度为; ①满意; ②比较满意; ③不满意; ④非常不满意. 4、调查结果 本次发放公众意见调查表10份，收回有效调查表10份。经统计对该项目环保工作执行持满意和较满意的人数占100%。项目公众调查人员基本信息见附件，调查结果统计见表6-2。 表6-2 公众调查统计 性别; 年龄; 民族; 文化程度. 男; 女; 30及以下; 31~40岁; 41~60岁; 61岁以上; 汉族; 其他; 大、中专以上; 高中; 初中; 小学. 8（80%）; 2（20%）; 3（30%）; 6（60%）; 1（10%）; 0; 10（100%）; 0; 5（50%）; 3（30%）; 2（20%）; 0. 你是否看见运营期间厂区排放黑烟？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 0; 0; 10（100%）. 你认为运营期间厂界周边是否有异味？; ①很强; ②一般; ③无; ④不知道. 0; 0; 10（100%）; 0. 你是否看见运营期间固体废弃物随意丢弃？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 0; 0; 10（100%）. 你是否看见运营期间废水乱排乱放吗？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 0; 0; 10（100%）. 你认为产生的噪声对你生活有影响吗？; ①很大; ②一般; ③无. 0; 2（20%）; 8（80%）. 你认为对环境影响的主要原因是？; ①噪声; ②废气; ③废水; ④其他. 3（30%）; 2（20%）; 2（20%）; 20（20%）. 你认为该项目的环境保护工作怎样？; ①建设单位较为重视，采取有效措施减免环境影响，成效显著。; ②环保工作仍有欠缺，建议加强。. 10（100%）; 0. 你对本项目环境保护工作满意程度为; ①满意; ②比较满意; ③不满意; ④非常不满意. 10（100%）; 0; 0; 0. 通过对调查统计表的调查结果分析： （1）100%公众对本项目环境保护工作持满意或比较满意的态度。 （2）100%的公众未看见运营期间排气筒排放黑烟，100%的公众认为运营期间厂界周边没有异味，100%的公众未看见运营期间固体废弃物随意丢弃，100%的公众未看见运营期间废水乱排乱排。80%公众认为项目产生的噪声对生活无影响，20%认为影响一般。30%公众认为对环境影响的主要原因是噪声、20%公众认为对环境影响的主要原因是废气，20%认为是废水，20%认为是其他。 （3）100%的公众认为建设单位较为重视，采取有效措施减免环境影响，成效显著。 综上所述，本次验收调查通过发放问卷调查的形式，充分收集了公众对本项目建设意见和建议，从统计结果看，公众对该项目环保工作满意，不反对该项目验收，因此该项目的建设是合理的。

表八                                验收监测结论与建议

一、项目建设情况 长河同创环保设备生产线技术改造项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，现运行正常。项目对环评报告及批复提出的环保要求和措施基本得到了落实。 二、项目验收工况 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议进行。 - 本验收报告是针对2026年1月26日~1月27日监测期间的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 2、长河同创环保设备生产线技术改造项目2026年1月26日~1月27日监测期间，实际生产能力达到设计日生产规模，满足验收监测条件。 三、污染物监测结论 1、废气 有组织废气中颗粒物检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他二级排放限值；VOCs检测结果符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3“表面涂装”排放限值要求。 无组织废气总悬浮颗粒物检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中其他无组织排放监控浓度限值；VOCs检测结果符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中其他排放限值。 废气均能实现达标排放。 2、废水 厂区废水排口废水中氨氮、总磷低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限制要求，其余指标的监测结果符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。废水能够实现达标排放。 3、噪声 项目厂界噪声监测点的昼间噪声在55.6~63.4dB(A)之间，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。噪声可实现厂界达标排放。 4、固体废物 项目固体废物分类收集，均妥善处置，去向明确。 四、公众意见调查 公众意见调查结果表明，被调查对象对该项目均持支持态度，对本项目的环境保护工作持比较满意态度。 五、环境管理检查 项目环保审批手续完备，配套的各项环保设施已建成并运行正常。项目排污口均达到相关环保要求。项目制定了相应的事故防范措施及企业环保管理制度。 六、结论 四川长河同创环境技术有限公司长河同创环保设备生产线技术改造项目在建设过程中执行了环境影响评价法。验收监测期间，项目废气、废水、噪声均实现达标排放，项目固体废物分类收集、均妥善处置去向明确；项目建有环保管理规章制度和事故防范措施；周围民众对该项目持满意和较满意人数占100％，实际建设无重大变化，建议通过本项目竣工环境保护验收。 七、主要建议 （1）加强各项环境管理制度的落实和环保设施的定期检查及维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放. （2）加强各项环境管理制度的落实并做好环保设施的定期检查和维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放； （3）加强教育，提高员工的环境与安全意识。 （4）加强对危废的管理，做好“防雨、防渗、防流失”三防管理，填写转运五联单。